ССБ пластификаторды қолдану нәтижесінде бетон тығыздығын жоғартырудың есебі

Тапсырма.

Цементтың массасынан  0,2 % ССБ (сульфатно-спирттық барда) қоспа енгізу бетон  араласының қажеттік жылжымалығын қысқартып судың шығыны 16 литрға азайтады – сол мәліметті есепке алып 1.1 бөлімшенің бастапқы деректерін пайдаланып есепті орындау.

Бетон араласыға енгізген судың 10 % цементпен химикалық реакцияға кіріседі.

Есеп мысалы.

Бастапқы деректер:

- цемент шығыны – М400 – 300 кг/м3;

- құм шығыны – 600 кг/м3;

- қиыршық тас шығыны – 1200 кг/м3;

- су шығыны -  178 л;

- цементтың массасынан  0,2 % ССБ (сульфатно-спирттық барда) қоспа енгізу бетон  араласпасының қажеттік жылжымалығын қысқартып судың шығыны 16 литрға азайтады;

- бетон араласпасыға енгізген судың 10 % цементпен химикалық реакцияға кіріседі.

Қоспаларсыз бетонның сипатталары:

тығыздығы кг/м3;

судың артықшылығы булануымен пайда болған қуыстылықтың көлемі

л;

судың артықшылығы булануымен пайда болған құыстылық ;

бетон беріктігі

кгс/см2 немесе 28,8 МПа.

ССБ қоспамен бетонның сипатталары:

тығыздығы кг/м3,

мұнда  Впл – ССБ қолдану нәтижесінде азайткан судың көлемі;

ССБ қолдану кезінде судың көлемі

л;

судың артықшылығы булау арақылы құыстылықтың көлемі

л;

судың артықшылығы булау арақылы құыстылық

;

бетонның тығыздығы

кгс/см2 немесе 32,5 МПа.

ССБ енгізу  бетонның кеуектілігін 9 % азайты, бетонның беріктігін 8 %  жоғарты.

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/