Рейтинг 1

28 тәулік жасыда бетон беріктігінің толмауы кезінде цемент шығынын есептеу

Бастапқы деректер:

1) Бетон 1 м3-  ға цемент шығыны - 300 кг және  Ц/В қатынасы 1,5 кезінде қалыпты (нормалді) шарттарда бетондың қатуы маркалық беріктікке жетеді.

2) қолданылатын булау тәртібі кезінде бетон жобалық беріктіктің () 85 пайзы 28 тәулітен кейін алады

3)  28 тәулік жаста бетон маркалық беріктікті алу үшін қандай көлеміге цемент шығынын өзгеру қажет   анықтау.

Булау бетонның беріктігінің толмауы бетонның есептік беріктігімен орын толтырады.

откуда .

Буланған бетонда цемент су қатынасы беріктіктердің уравнениялары арақатынасынан анықтауға болады

Немесе

ондан

.

Цемент шығынын артыруы

кг  –  12 %.

Яғни цемент шығыны болады бетонның  1 м3 -ға 335 кг .

Тапсырма.

1 кесте көрсетілген тапсырмалардың нұскауы бойынша есепті орындау.

Кесте 1 – Тапсылардың нұскаулары

| Нұскау № | Цемен шығыны, кг/м3 | Ц/В | Жобаланған беріктіктің пайызы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 250 | 1,4 | 88 |
| 2 | 300 | 1,6 | 83 |
| 3 | 250 | 1,5 | 84 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 4 | 340 | 1,5 | 86 |
| 5 | 310 | 1,6 | 82 |
| 6 | 260 | 1,5 | 87 |
| 7 | 300 | 1,5 | 80 |
| 8 | 250 | 1,6 | 84 |
| 9 | 330 | 1,5 | 81 |
| 10 | 320 | 1,6 | 83 |

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/