8 Объектке жеткізу, қалыптау және тығыздыу кейін бетон арасының температурасын, беріктігін анықтау.

Бетон беріктігін есептеу

Бастапқы деректері:

-  бетонның есептік маркасы - М300;

- портландцемент - М400;

- 30 °С дейін жылыткан бетонды құюды ;

- 10 тәулік ішітде қату, 0 °С дейін суықтау.

10 тәулік жаста бетонның беріктігін анықтау.

- Бетон қатуы температурасы бастыпқы және соңғы температуралардан орташа арифметикалық ша қабылдауға болады.

°С.

2 кесте бойынша 15 °С градуста нормалді шарттар қату кезінде 28 тәуліктік беріктіктен беріктікті пайыз түренде табамыз:

Кесте 2 – Цемент белсендігі 400 және 500, нормалді шарттарда қату кезінде  R28 – ден бетонның беріктігі  %

| Цемент | Бетон қатуы мезгілі, тәулік | Бетон температурасы, град |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Портландцемент | 3 | 14;17 | 21;22 | 30;29 | 37;34 | 46;48 |
|  | 7 | 27;35 | 37;43 | 47;52 | 55;61 | 64;68 |
|  | 10 | 36;46 | 47;55 | 57;65 | 67;75 | 75;82 |
|  | 28 | 70;75 | 80;86 | 91;95 | 100;100 | 100;100 |
| Шлакопортландцемент және пуццолановый портландцемент | 3 | 5;8 | 10;11 | 14;15 | 20;20 | 25;26 |
|  | 7 | 12;15 | 23;25 | 32;34 | 41;43 | 47;50 |
|  | 10 | 22;25 | 32;35 | 44;45 | 54;55 | 60;68 |
|  | 28 | 46;50 | 68;70 | 86;90 | 100;100 | --- |

М400 портланцементте бетон үшін қатудың 10 тәулік кейін бетон беріктігі 67 пайыз болады. Сондақтан бетон беріктігі 10 тәулік жаста - 300·0,67=201 кгс/см2 немесе 20,1 МПа.

Тапсырма.

Кесте 3 көрсетілген тапсырмалардың нұскау бойынша есепті орындау.

Кесте 3 – Тапсырмалардың нұскаулары

| Нұскау № | Бетон есептік маркасы | Цемент маркасы | Температура, °С |  | Бетон қатуы мезгілі, тәулік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бастапкы | соңғы |  |
| 1 | 300 | 500 | 30 | 0 | 7 |
| 2 | 200 | 400 | 30 | 10 | 3 |
| 3 | 250 | 400 | 20 | 0 | 10 |
| 4 | 300 | 500 | 20 | 0 | 28 |
| 5 | 200 | 400 | 20 | 10 | 28 |
| 6 | 300 | 400 | 20 | 0 | 7 |
| 7 | 250 | 400 | 10 | 0 | 7 |
| 8 | 250 | 500 | 10 | 0 | 28 |
| 9 | 200 | 500 | 33 | 7 | 10 |
| 10 | 300 | 100 | 2 | 0 | 10 |

2. Объектке жеткізу, құю және тығыздыу кеійн бетон араласының температурасын есептеуі

Бастапкі деректер:

- бетон араластырғыштан шығу кезінде бетон араласының температурасы tб.см =45 °С;

- сыртқы ауаның температурасы tн.в = -10 °С;

- автосамосвал ЗИЛ-585;

- тасылмалдыу ұзақтығы - 50 мин.

Бетон араластырғыштарда араластыру кезінде бетон аралаының температерасының төментеуі 4 кесте бойынша қабылдаймыз. Бетон зауыт  ішінде қоршаған ортадың температурасы 5 °С тен.

Кесте 4- көрсеткіштер

| Бетон араластырғыштан шығу кезінде бетон араласының температурасы, °С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температураның төмендеуы, °С | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |

Бетон зауытта шығу кезінде бетон араласының температурасы tб.н =45-6=39 °С болады. Тасылмалдау кейін бетон араласының температурасы:

tб.н =А· tб.н + Б· tн.в = 0,817·39 + 0,175·(-10) = 30,5 °С.

А және Б – автосамосвалда тасылмалдау кезінде бетон араласының жылу жоғалтауы есепке алу үшін коэффициенттер 5 кесте бойынша қабылдауға болады.

Кесте 5 –Коэффициенттердің мәні

| Автосамосвалдың маркасы | Тасылмалдайтын араластың көлемі, м3 | Коэффициенттер | Тасу ұзақтағы, мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ЗИЛ-585 | 1,4 | А | 0,962 | 0,926 | 0,891 | 0,857 | 0,817 | 0,793 |
|  |  | Б | 0,039 | 0,074 | 0,109 | 0,142 | 0,175 | 0,206 |
| МАЗ-205 | 2 | А | 0,967 | 0,939 | 0,910 | 0,880 | 0,853 | 0,827 |
|  |  | Б | 0,033 | 0,061 | 0,910 | 0,122 | 0,147 | 0,173 |

Құю кезінде  бетон араласының температурасы төмендеуін 6 кесте бойынша қабылдау

Кесте 6  - Құю кезінде  бетон араласының температурасы төмендеуі

| Бетон араласының және сыртқы ауаның температуралардың айырмашылығы | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құю кезінде бетон араласының температурасының төмендеуі | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - |
| Соныда бір тасуға | - | - | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 |

Бетон араласының және сыртқы ауаның температуралардың айырмашылығы үшін

30,5 - (-10) = 40,5 °С ол  4,5 °С тен.

Құю және тығыздыуның ұзақтығы 10 минут қабылдаймыз.

Тығыздыу кейін бетолн араласының температурасы 30,5 – 4,5 – 1,25 = =24,75 °С  (бір қайта жүктеу кезінде) болады.

Тапсырма.

Кесте 7 көрсетілген тапсырмалардың нұскау бойынша есепті орындау.

Кесте 7 – Тапсырмалардың нұскаулары

| Нұскау № | Бетон араласының температурасы, °С | Көлік | Тасу ұзақтығы, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ЗИЛ-585 | 10 |
| 2 | 20 | МАЗ-205 | 50 |
| 3 | 25 | ЗИЛ-585 | 20 |
| 4 | 25 | МАЗ-205 | 30 |
| 5 | 30 | ЗИЛ-585 | 40 |
| 6 | 30 | МАЗ-205 | 50 |
| 7 | 35 | ЗИЛ-585 | 60 |
| 8 | 35 | МАЗ-205 | 10 |
| 9 | 40 | ЗИЛ-585 | 20 |
| 10 | 40 | МАЗ-205 | 30 |

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/