Рассчитать реверсивный тиристорный преобразователь для электропривода постоянного тока.

Исходные данные к выбираются согласно списку студентов группы

- Тип и параметры двигателя постоянного тока (приложение А).

- Ширина зоны прерывистого (граничного) тока  [Iгр/Id.ном].

- Вид управления группами тиристоров: совместное, согласованное.

- Вид опорного напряжения: линейное или косинусоидальное. (Вид опорного напряжения: линейное – для нечетных номеров вариантов и косинусоидальное – для четных.)

- Диапазон изменения напряжения задания от -10В до +10В.

- Время пуска tп..

- Максимально-допустимый ток в нагрузке (кратковременно) Imax =2,5Id.ном.

- Напряжение трехфазной питающей сети – 380 В (линейное).

- Частота напряжения питающей сети – 50 Гц.

Виды разрабатываемых электронных защит в преобразователе:

- Пропадание одной их фаз генератора опорного напряжения (для варианта 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55).

- Неправильное чередование фаз или обрыв фазы (для варианта 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56).

- При понижении напряжения питания на величину более 20% от номинального значения (для варианта 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57).

- Защита от длительной перегрузки по току (для варианта 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58).

- Защита от пропадания одного из напряжений стабилизированного источника питания +15В  (для варианта 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59).

- Защита от пропадания напряжения тахогенератора (обрыв цепи обратной связи по частоте вращения) (для варианта 6, 15, 24, 33, 42, 51).

- Защита от перенапряжений в цепи якоря (для варианта 7, 16, 25, 34, 43, 52, 60).

- Защита от понижения величины тока возбуждения ниже установленного значения или обрыва цепи возбуждения (для варианта 8, 17, 26, 35, 44, 53).

- Защита от превышения максимальной частоты вращения (для варианта 9, 18, 27, 36, 45, 54).

1  Выбор силовой схемы реверсивного 
тиристорного преобразователя

В зависимости от мощности и назначения электропривода могут применяться различные силовой схемы реверсивных тиристорных преобразователей [1,4]. Нужно стремиться к применению наиболее простых схем, содержащих минимальное количество вентилей. Однако упрощение схемы обычно приводит к ухудшению ее технических показателей. Поэтому при расчете обычно принимается компромиссное решение, основанное на технико-экономическом сравнении вариантов.

Все реверсивные преобразователи делятся на два класса: однокомплектные и двухкомплектные. В настоящее время наиболее распространенными являются двухкомплектные тиристорные преобразователи, выполненные по встречно-параллельной или перекрестной схемам соединения вентильных групп. Вентили в группах могут соединяться по нулевой или мостовой схемам.

В данной контрольной работе рекомендуется использовать трехфазную мостовую схему преобразователя так как она обладает следующими преимуществами над нулевой:

- при одинаковой фазной ЭДС среднее  значение выпрямленного напряжения в мостовой схеме в два раза больше;

- частота пульсаций выпрямленного напряжения в два раза выше (300 против 150 Гц), а амплитуда пульсаций меньше.

- при одинаковой мощности нагрузки типовая мощность трансформатора меньше, чем для нулевой;

- отсутствует подмагничивание сердечника трансформатора.

Вентильные группы,  входящие  в  схему реверсивного выпрямителя могут, как указывалось выше, соединяться двумя способами: по перекрестной или встречно-параллельным  схемам [4]. Схемы отличаются количеством вторичных обмоток силового трансформатора. Из-за простой  конструкции  трансформатора в схеме со  встречно-параллельным  соединением следует ей отдавать предпочтение. силовая  схема трехфазного мостового реверсивного преобразователя с устройствами коммутации и защиты представлена на рисунке 1.  По заданию, в контрольной работе управление вентильными группами – совместное согласованное. для ограничения возникающих при этом уравнительных токов используются два ненасыщающихся уравнительных реактора LR1 и LR2.

Рисунок 1 - Электрическая схема трехфазного реверсивного мостового тП со встречно-параллельным соединением вентильных групп

M

a

c

b

R2.2

C2.5

C2.6

R2.6

C2.4

R2.4

R2.5

C2.3

R2.3

C2.1

R2.1

LR2

VS2.6

VS2.2

VS2.4

VS2.5

VS2.3

VS2.1

C1.5

C1.3

C1.1

R1.3

R1.1

R1.5

VS1.3

C1.6

C1.2

R1.2

R1.6

R1.4

C1.4

VS1.4

Ld

VS1.1

VS1.2

VS1.6

VS1.5

LR1

C2.2

FU3

A

B

C

Т

FU1

FU2

QF