Пример выполнения расчетно-графической работы № 1

(РГР № 1, задача № 1)

Для заданного стального бруса  (рисунок 3.4, а) построить эпюру продольных сил, проверить прочность отдельных участков, определить полное удлинение (укорочение) и найти перемещения сечений. Значение силы взять Р=100кН, площадь сечения F=210–3 м2, длину участка бруса ℓ=0,4м, модуль продольной упругости   (для  стали)   Е=2105МПа,    Р1=2Р,    Р2=Р,   Р3=3Р,  F1= F,   F2=2F,  = 150МПа.

- Построение эпюры продольных сил.

По действию приложенных сил брус разделен на  три участка. Для определения продольных сил на участках воспользуемся методом сечений (рисунок 4).  Проецируя  внешние  силы,  приложенные  ниже рассматриваемых сечений, находим значение продольных сил в поперечных сечениях выделенных участков из зависимости  N =  F:

N1 = -Р1 = - 2Р =  - 200 (кН);

N2 = Р2 - Р1 = Р – 2Р = - 100 (кН);

N3 = Р2  -Р1 -Р3   =  Р - 2Р -  3Р =  - 4Р= - 400 (кН).

По полученным значениям строим эпюру продольных сил N.

2)    Определение нормальных напряжений.

В поперечных сечениях бруса возникают нормальные напряжения, определяемые по формуле :

Прочность отдельных участков бруса обеспечивается удовлетворением заданному условию прочности  = 150 МПа.

3)    Определение деформаций и перемещение сечения бруса.

Согласно формуле,  перемещение сечения бруса δ участка а равно деформации этого участка длиной ℓ.