Вскрытие месторождения это проведение выработок, открывающих доступ с поверхности ко всему рудному телу и обеспечивающих выполнение следующих работ:

А) очистных;

В) нарезных;

С) подготовительных;

D) разведочных;

Е) складирование лесоматериалов для возведения крепи.

C

Подземная разработка рудных месторождений состоит из следующего количества стадий:

А) 5;

В) 4;

С) 3;

D) 2;

Е) 6.

C

Достоинством центрального расположения стволов является:

А) Компактность расположения технологического комплекса поверхности;

В) безопасное и надежное проветривание выработок;

С) обеспечение безопасности горнорабочих;

D) высокая производительность труда;

Е) относительно меньшая стоимость товарной руды.

A

К простым способам вскрытия рудных месторождений относят:

A) вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в вертикальный слепой ствол

B) наклонный  шахтный  ствол  с  поверхности  с  переходом в наклонные слепые стволы

C) вскрытие штольней по месторождению, лежачему боку, висячему боку

D) штольня с переходом в вертикальные слепые стволы

E) штольня с переходом в наклонные слепые стволы

C

Что не относится к достоинствам центрального расположения главных и вспомогательных выработок:

A) минимальное число вспомогательных стволов, что особенно важно при большой глубине разработки

B) компактность  расположения  всего  комплекса  поверхностных сооружений

C) возможность оставления у обоих стволов, если они заложены в висячем боку, общего охранного целика

D) простота при сбойке главного и вспомогательного стволов, позволяющая ускорить начало очистных работ

E) при наступающей выемке возможны утечки воздуха через выработанное пространство на вентиляционный штрек

E

При какой схеме проветривания как главный, так и вспомогательный стволы располагаются в центре шахтного поля или вблизи центра на расстоянии не менее 30 м один от другого:

A) центральной

B) фланговой

C) диагональной

D) комбинированной

E) нет правильного ответа

A

Какая схема вскрытия приведена на рисунке:

A) шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения

B) слепым стволом, расположенным в висячем боку месторождения

C) шахтным стволом, расположенным в висячем боку месторождения

D) шурфом

E) блоковым восстающим

A

Какая схема вскрытия приведена на рисунке:

A) шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения

B) слепым стволом, расположенным в висячем боку месторождения

C) шахтным стволом, расположенным в висячем боку месторождения

D) наклонным шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения

E) наклонным шахтным стволом, расположенным в висячем боку месторождения

E