Выбрать способ вскрытия месторождения этажными или капитальной штольнями для следующих условий: горизонтальная мощность рудного тела m=10 м; угол падения рудного тела α=70°; длина рудного тела по простиранию L=500 м; проектная глубина разработки от верхней границы рудного тела Нр=300 м; плотность руды γ=3 т/м3; коэффициент крепости f=10; коэффициенты извлечения kи.р=0,9 и разубоживания р=0,1; угол сдвижения пород лежачего бока φл=70°; годовая производительность рудники А=0,3 млн.т.

Решение. Для технико-экономического сравнения принимаем два варианта вскрытия: этажными штольнями с канатной дорогой и капитальной штольней со слепым вспомогательным стволом и капитальным рудоспуском (рисунок 2.2).

а								б

1 — этажная штольня; 2 — подвесная канатная дорога; 3 — погрузочная площадка; 4 — обогатительная фабрика; 5 — капитальный рудоспуск с ходовым восстающим; 6 — квершлаг; 7 — слепой вспомогательный ствол; 8 — капитальная штольня

Рисунок 2.2 – Схемы к выбору способа вскрытия месторождения этажными штольнями (а) или капитальной штольней (б)

При сравнении вариантов не учитываем одинаковые затраты на проведение и оборудование штольни А, а также затраты, связанные с проходкой и эксплуатацией вентиляционных капитальных выработок.

Балансовые запасы руды по формуле (2.9) составят

Б = 500·300·10·3 = 4,5 млн. т.

Количество добытой руды находим по формуле (2.10)

D = 4,5·0,9 / (1 – 0,1) = 4,5 млн. т.

Продолжительность отработки месторождения определяем по формуле (2.12)

t = 4,5 / 0,3 = 15 лет

Продолжительность отработки этажа по формуле (2.13)

tэ = 15 / 5 = 3 года

Определяем капитальные затраты по сравниваемым вариантам.

Поперечные сечения капитальных выработок принимаем типовыми.

Длину штолен находим по рисунку 2.11. Глубина слепого ствола — 315 м, капитального рудоспуска и ходового восстающего — по 260 м, длина квершлагов: гор. I – 44 м, гор. II — 68 м, гор. III — 92 м, гор. IV — 116 м.

Расчет капитальных затрат приведен в таблице 2.3.

Первоначальные капитальные затраты определяем по формуле (2.9). Приведенные капитальные затраты в период эксплуатации находим по формуле

(2.22).

Рассматриваемая задача по выбору способа вскрытия является динамической, так как из сравниваемых вариантов характеризуется наличием первоначальных и в период эксплуатации капитальных затрат и различием ежегодных эксплуатационных затрат. В таких задачах необходимо учитывать не только величину затрат, но и их время вложения [6, 27].

Эксплуатационные затраты по сравниваемым вариантам приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Годовые затраты на поддержание, у.е./м: |  |  |
| ствола | ─ | 30 |
| квершлага этажной штольни | 25 | ─ |
| капитальной штольни | ─ | 20 |
| рудоспуска и восстающего | ─ | 15 |
| Затраты на транспортирование руды, у.е./(т·м): |  |  |
| по квершлагам | ─ | 0,00005 |
| по этажным штольням | 0,00008 | ─ |
| по канатной дороге | 0,00025 | ─ |

Общие затраты по вариантам вскрытия приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Приведенные капитальные затраты, у.е. | 591941 | 712546 |
| в том числе: |  |  |
| первоначальные | 472032 | 604830 |
| в период эксплуатации | 119909 | 27716 |
| Эксплуатационные затраты, у.е. | 500880 | 480750 |
| Удельные суммарные затраты, приведенные(а), у.е/т | 0,558 | 0,606 |

Сравниваем полученные значения а по формуле (2.8, а)

(0,606 – 0,558) 0,606 + 0,558) = 0,041

Таблица 2.3 – Расчет капитальных затрат

| Выработка и капитальное сооружение | Число выработок | Площадь поперечного сечения в проходке, м2 | Глубина (длина) выработки, м | Объем, м3 | Стоимость 1 м выработки, у.е. | Общая стоимость, у.е. | Год вложения капитальных затрат на строительство и относительного пуска рудника в эксплуатацию | Приведенные капитальные затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штольня Б | 1 | 7,28 | 160 | 1165 | 25 | 29120 |  |  |
| Канатная дорога с погрузочными площадками | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 400000 |  |  |
| Итого первоначальные затраты |  |  |  |  |  | 429120 | 2 | 472 032 |
| Капитальные затраты в период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штольня В | 1 | 7,28 | 240 | 1747 | 25 | 43680 | 3 | 32895 |
| Штольня Г | 1 | 7,28 | 300 | 2184 | 25 | 54600 | 6 | 30864 |
| Штольня Д | 1 | 7,28 | 380 | 2766 | 25 | 69150 | 9 | 29412 |
| Штольня Е | 1 | 7,28 | 460 | 3349 | 25 | 83725 | 12 | 26738 |
| Итого затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В период эксплуатации |  |  |  |  |  | 251155 |  | 119909 |
| Всего |  |  |  |  |  | 680275 |  | 591941 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первоначальные капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штольня Е | 1 | 13,24 | 460 | 6090 | 20 | 121800 |  |  |
| Ствол | 1 | 24,2 | 315 | 7623 | 50 | 381150 |  |  |
| Околоствольный двор на горизонте штольни Е | 1 | ─ | ─ | 450 | 45 | 20250 |  |  |
| Капитальный рудоспуск | 1 | 8 | 260 | 2080 | 20 | 41600 |  |  |
| Восстающий | 1 | 4 | 260 | 1040 | 20 | 20800 | 3 |  |
| Квершлаг гор. I | 1 | 7,28 |  |  |  |  |  |  |
| Итого ПЗ |  |  |  |  |  | 593600 | 3 | 684830 |

Продолжение таблицы 2.3

| Выработка и капитальное сооружение | Число выработок | Площадь поперечного сечения в проходке, м2 | Глубина (длина) выработки, м | Объем, м3 | Стоимость 1 м выработки, у.е. | Общая стоимость, у.е. | Год вложения капитальных затрат на строительство и относительного пуска рудника в эксплуатацию | Приведенные капитальные затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квершлаг гор. II | 1 | 7,28 | 68 | 495 | 25 | 12375 | 3 | 9302 |
| Квершлаг гор. III | 1 | 7,28 | 92 | 670 | 25 | 16750 | 6 | 9461 |
| Квершлаг гор. IV | 1 | 7,28 | 116 | 844 | 25 | 21100 | 9 | 8953 |
| Итого затрат в период эксплуатации |  |  |  |  |  | 50225 |  | 27716 |
| Всего |  |  |  |  |  | 643825 |  | 712546 |

Следовательно, сравниваемые варианты равноценны. Принимаем вариант вскрытия капитальной штольней, как лучшей по техническим соображениям.

Расчет эксплуатационных затрат приведен в таблице 2.4

Таблица 2.4 – Расчет эксплуатационных затрат

| Вид затрат | Формула | Расчет | Затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |
| Поддержание выработок: |  |  |  |
| Штольня А | kпод.ш Lш tэ | 25·60·3 | 4500 |
| Штольня Б, В, Г, Д | 2kпод.ш Lс.ш 4tэ | 2·25·270·4·3 | 162000 |
| Штольня Е | kпод.ш Lш tэ | 25·460·3 | 34500 |
| Откатка руды: |  |  |  |
| по этажным штольням | kоп Lс.п D | 0,00008·308·4,5 | 110880 |
| по канатной дороге | 4/5kоп.х Lс.пх D | 4/5·0,00025·210·4,5 | 189000 |
| Итого |  |  | 500880 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| Поддержание выработок: |  |  |  |
| штольня Е (Капитальная) | kпод.ш Lш t | 20·460·15 | 138000 |

Продолжение таблицы 2.4

| Вид затрат | Формула | Расчет | Затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| квершлаги I-IV горизонтов | 2kпод.к Lс.к 4tэ | 2·25·80·4·3 | 48000 |
| вспомогательная штольня А | kпод.ш Lш tэ | 25·60·3 | 22500 |
| слепой ствол | kпод.с Lс t | 30·315·15 | 141750 |
| капитальный рудоспуск с ходовым восстающим | kпод.р Lс.р 4t | 15·150·4·15 | 27000 |
| Откатка руды по капитальной штольне | kоп Lш D | 0,00005·460·4,5 | 103500 |
| Итого |  |  | 480750 |