Практическая работа №1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

МИКРОСХЕМ

- Общие сведения

Конструкция микросхемы проектируются на основе отработанных и освоенных в производстве технологических процессов. Процессы производства полупроводниковых и гибридных микросхем различаются преимущественно в части процессов формирования слоев кристаллов и плат. В производстве гибридных микросхем, в отличие от производства полупроводниковых микросхем, присутствуют процессы подготовки, установки и монтажа навесных элементов. Такие процессы, как монтаж кристаллов и плат в корпусах, герметизация, контроль и испытания микросхем имеют много общего. Различия в процессах обусловлены отличием в используемых материалах и размерах изделий.

В учебном проектировании интерес представляют конструктивные решения и технологические процессы, освоенные в производстве и освещенные в нормативной и научно-технической литературе.

Выбор технологии производства изделия предшествует проектированию конструкции. В производстве микросхем можно выделить ряд укрупненных этапов. Состав работ на каждом этапе зависит от конструктивно-технологического исполнения микросхемы и требований предъявляемых к её параметрам.

2 Анализ технического задания на микросхему

На этапе анализа задания разработчику конструкции микросхемы необходимо:

1) определить конструктивный состав микросхемы,

2) выделить требования, предъявляемые к составным частям конструкции микросхемы и выбрать пути их удовлетворения;

З) выделить требования к элементам электрической схемы и выбрать способы их удовлетворения;

4) оценить приемлемость типовых решений по конструктивному исполнению микросхемы.

3 Выбор и обоснование структуры слоев кристалла (платы)

На этом этапе выбираются материалы кристалла (платы), слойный состав кристалла (платы), обосновываются и оцениваются параметры слоев. К числу таких параметров, кроме справочных электрофизических свойств, относятся:

1) поверхностные сопротивления слоев;

2) переходные сопротивления контактов между слоями;

3) удельные ёмкости (для диэлектрических слоев), диэлектрическая проницаемость;

4) критические напряженности электрического поля;

При выборе параметров слоев для гибридных микросхем важно учитывать совместимость материалов по адгезии, по электрохимическим потенциалам для исключения угрозы коррозии, по температурным коэффициентам линейного расширения слоев и плат для снижения механических напряжений и деформаций в температурном диапазоне.

Выбор параметров слоев полупроводниковых микросхем предполагает выбор толщин слоев, концентраций примесей, оценку технологических режимов их воспроизведения. Важно обеспечить электрическую прочность р-n переходов и соответствие слоев заданным параметрам элементов ИМС. Справочные материалы по параметрам материалов слоев гибридных микросхем приведены в [l, с. 37 - 42], [3, c. ], [8, c. 426-438, 446-448], [9, c.87-93 ], [10, c.19-22, 40-42, 59-67], [11, c. 16-25, 30-35, 39-45], [14, c. 77-79, 89-95 ].

Сведения по параметрам материалов оснований полупроводниковых микросхем приведены в [l, с. I56 – I57], [2, c. 200-205], [3, табл. 1.1], [8, c.57-59]. cведения о материалах подложек ГИС приведены в [l, с. 115 – 122], [2, с.152,190], [3, с. 89 - 98], [4, c. 268-269], [8, c. 442-446], [9, c. 84-86], [10, c. 56-59], [11, c. 46-49], [14, c. 76-77].

4 Выбор и расчёт активных приборов микросхем

Активными приборами микросхем являются транзисторы (биполярные, полевые), диоды и иные нелинейные приборы. В современных и перспективных конструкциях гибридных микросхем в качестве активных приборов применяются кристаллы полупроводниковых микросхем Сведения о бескорпусных активных приборах для гибридных микросхем приводятся в справочной литературе [l, с.69 - 85], [3, с.101 - 106], [4, c.287-298], где наряду с электрическими параметрами приведены сведения о габаритных и присоединительных размерах, способах их монтажа и подключения.

Рациональный выбор активных приборов гибридных микросхем по справочным данным осуществляется на основе оценки требований к функциональным, электрическим и теплофизическим параметрам активных приборов, таким как:

1) предельные токи, напряжения;

2) быстродействие;

3) усиление;

4) тепловые сопротивления (мощности рассеивания).

5 Выбор и расчёт конструкций пассивных элементов ИМС

К пассивным элементам относятся резисторы, конденсаторы, соединения и контакты. Проектирование пассивных элементов для ГИС и ПИМС выполняется по разным методикам в связи с различием их конструкций.

В состав ГИС входят тонко-, толстопленочные элементы и навесные элементы. Для применения навесных элементов по перечню исходных данных оцениваются требования, по которым выбор навесных конденсаторов и резисторов производится с учётом материалов [l, с. 65 – 69], [3, с. 102 – 112].

Проектирование пленочных резисторов осуществляется по методикам, приведённым в [l, с. 42 – 56], [3, с. 117 - 126]. Проектирование конденсаторов выполняется по методикам [l, с. 56 - 61], [3, с. 126 – 134] .

Полупроводниковые резисторы проектируются согласно рекомендациям [l, с. 156 – 165], [3, с. 18 – 23]. Вопросы проектирования полупроводниковых конденсаторов рассмотрены в [l, с. 165 – 176] , [3. с. 24 – 27].

Применяемость конденсаторов в цифровых микросхемах ограничена. Применение пленочных и полупроводниковых конденсаторов в аналоговых микросхемах ограничено значениями ёмкости не более (1000 + 5000) пФ.

Результатом проектирования пассивных элементов являются эскизы конструкций пассивных элементов.

6 Разработка компоновки кристалла (платы) и эскиза топологии

Активные и пассивные элементы ГИС размещаются на подложках. Необходимые размеры подложек определяются технологическими нормами и размерами размещаемых на них элементов и компонентов. Принципы формирования топологии ГИС приведены в [l, с. 85 – 88], [3, с.112 - 117], а топологии ПИМС на БПТ [3, с. 45 – 54], топологии с полевыми приборами структуры металл–диэлектрик–полупроводник (МДП) - [3, с. 75 - 80].

Итогом выполнения компоновочных работ является предварительный эскиз топологии микросхемы, на котором в увеличенном масштабе изображаются элементы, компоненты, соединения между ними. Предварительный эскиз топологии является исходным для выполнения конструкторских документов кристалла ПИМС или платы ГИС.

При выполнении предварительного эскиза топологии микросхемы следует обратить внимание на аргументацию взаимного расположения элементов, выполнить корректировочные расчёты для элементов, измененных по форме в сравнении с расчётным эскизом (например, введены изгибы в резисторы прямолинейного ленточного типа).

7  Выбор и обоснование конструкции микросхемы

В процессе хранения и эксплуатации ИМС должны обеспечивать:

1) допустимую неизменность параметров;

2) совместимость применения в конструкциях более высоких иерархических уровней.

Наиболее эффективным способом удовлетворения названных требований является корпусирование кристаллов и плат. При этом обеспечивается защита от механического повреждения элементов микросхемы, защита от загрязнений, попадания влаги, обеспечивается повышенная эффективность отвода тепла от элементов. Микросхемы имеют выводы для внешних электрических подключений и механических соединений, обеспечивающих определенные удобства в построении и изготовлении изделий более высоких уровней сложности.

По ходу разработки конструкции микросхемы следует выбрать или спроектировать корпус для размещения кристалла (или платы), предусмотреть способ закрепления кристалла (платы) и герметизацию микросхемы.

Предпочтительно использовать стандартные разновидности корпусов, сведения о которых приведены в [3, с. 157 - 173] .

Если по каким-либо соображениям не может быть применен стандартный корпус, необходимо ориентироваться на использование стандарта ГОCT 17467-79, устанавливающего ограничения на форму, размеры и расположение выводов, разрабатываемых корпусов. Сведения о корпусах, введенные ГОСТ 17467-79, приведены в [l. с. 194 - 212] , а сведения о материалах корпусов в [l, с. 192 - 194].

8 Оценка показателей качества конструкции микросхемы

Показатели конструкции микросхемы обычно используются для сравнения конструкций или для проверки соответствия микросхемы предъявленным требованиям. К числу таких показателей относятся:

I) габариты;

2) масса;

3) энергопотребление;

4) показатели влагозащиты;

5) показатели теплового режима;

6) степень интеграции.

Два первых показателя в пояснениях не нуждаются, а трем последним посвящены материалы, приведённые в [l, с. 88 - 96], [3, с. 173 – 183].

Результаты оценки показателей конструкции микросхемы в соответствии со схемой алгоритма разработки конструкций (см. рис.1) используются в случае необходимости для корректировки принятых конструктивных решений.

Для выполнения графических документов конструкторской части проекта рекомендуются следующие форматы:

- схема электрическая принципиальная - A3, А4;

- сборочный чертеж микросхемы - А2, A3;

3) кристалл (плата) - A1, A2.

Чертеж кристалла (или платы) оформляется с увеличением минимального размера кристалла (платы) до (3 – 5) мм.

Допускается оформление чертежей кристалла (платы) на миллиметровой бумаге с применением различителей контуров областей либо по виду линий, либо по цвету. Предпочтительно использование цветных различителей в чертежах, исполненных на белой бумаге. Графические документы проекта представляются в форме альбома чертежей формата А4. Допускается альбом чертежей объединять с пояснительной запиской проекта.

9  Подготовка пластин и подложек

Вопросы механической обработки пластин полупроводниковых микросхем рассмотрены в [8, с. 19 – 39], [9, с. 9 – 15], а вопросы химической обработки в [8, с. 42 – 53], [9, с. I5 – I8]. Планируя данный техпроцесс, необходимо особое внимание уделить количественной характеристике толщины пластины, удаляемой на шлифовке и полировке, химическом травлении слоев.

10 Технология слоев кристаллов и плат

Слои полупроводниковых микросхем реализуются с использованием процессов диффузии эпитаксиального наращивания, ионного легирования и вакуумного испарения. Последний из перечисленных процессов является основным в создании слоев тонкопленочных гибридных микросхем. Слои толстопленочных гибридных микросхем воспроизводятся методами трафаретной печати (сеткографии) и вжигания.

Процессы диффузия, эпитаксии, ионного легирования могут применяться в различной последовательности. Поэтому следует в проекте конкретизировать принятую последовательность процессов формирования слоев, характеризовать основные их параметры, как с точки зрения технологических ограничений и целесообразности, так и с точка зрения соответствия требованиям достижения заданных свойств конструкции.

Технология проведения диффузии рассмотрена в [8, с. 107-136], [9,с. 18 - 27], эпитаксии - в [8, с. 93 - 106], [9, с. 35 - 43], ионного легирования - в [9, с. 27-33], [8, с. 137 - 141, с. 167 - 176].

Процессы создания тонкопленочных слоев рассмотрены в [9, с. 87- 98], [2. с. 137-148], [l1, с. 58-104] . [13], а толстопленочных - в [2. с. 137 - 148], [8, с. 322-325], [12, с. 308 - 320].

11 Установка и монтаж навесных элементов на платах

Процессы установки и монтажа навесных элементов на платах предполагает ориентацию и закрепление навесного элемента на плате, а также электрическое подключение выводов навесного элемента к контактным площадкам на плате. Рассмотрению этих вопросов посвящены материалы [9, с. 96 - 97], [11, с. 213 – 232; c. 280 – 299]. В зависимости от выбранного процесса и его оснастки на данном этапе формируются ограничения на размеры и размещение вспомогательных знаков для ориентации навесных элементов, а также размеры и размещение контактов.

Процессы установки и монтажа плат и кристаллов в корпусе во многом аналогичны процессам установки навесных элементов с гибкими выводами на платы. Поэтому, для руководства могут быть рекомендованы те же источники информации. Однако на этом этапе следует иметь в виду, что конструкция корпуса отличается и по форме, и по применяемым материалам от плат гибридных схем, а поэтому, имеет место и специфика закрепления плат и кристаллов, и специфика электрического монтажа.

12 Герметизация микросхем

Вопросы герметизации и защиты микросхем от внешних воздействий в [l1, с. 232 – 244], [8. с. 222 - 236], [3, с. 179 - 184]. Способ герметизации микросхемы должен обеспечивать удовлетворение предъявляемых к микросхеме требований по защите от внешних воздействий с применением средств автоматизации процесса, а

также требований низкой материалоемкости (особенно драгоценных металлов).

13 Контроль и испытания микросхем

В процессе изготовления микросхем организуется контроль качества выполнения того или иного этапа обработки кристалла, платы, корпуса. По результатам контроля могут быть сделаны заключения как о качестве параметра конструкции, так и стабильности, точности технологического процесса.

Контроль в зависимости от того, когда он производится по отношению к рассматриваемому техпроцессу, классифицируется на виды:

1) входной контроль;

2) промежуточный контроль;

3) выходной контроль.

Промежуточный контроль организуется в составе технологического процесса и в этом смысле может быть отнесен к пооперационному (после наиболее важных и ответственных технологических операций).

По способу проведения выделяются следующие виды пооперационного контроля:

1) визуальный;

2) физический;

3) электрофизический;

4) электрический.

При визуальном контроле обнаруживаются видимые дефекты смыкания смежных областей, разрывы областей, трещины, перекрытия.

Физические и электрофизические виды контроля позволяют определять концентрации примесей, толщины слоев, поверхностные и переходные сопротивления.

Электрический контроль преимущественно используется для оценки соответствия параметров элементов и микросхем в целом, предъявляемым к ним требованиям.

Первые три вида контроля используются обычно в процессе производства микросхем. Электрический контроль предусматривается в процессе производства для, так называемых, тестовых элементов (структур). Важное значение электрический контроль приобретает на этапе испытаний микросхемы. На этом этапе физический и электрофизический виды контроля используются для оценки качества герметизации микросхемы, её теплового режима и теплового режима элементов на платах (кристаллах). Электрический контроль используется для оценки соответствия требованиям электрических параметров микросхемы.

Вопросы контроля микросхемы кратко рассмотрены в [3, с. 325 - 329].

В проекте следует предусмотреть контрольные операции на отдельных этапах технологического процесса, аргументировать способ их проведения. Выходной контроль параметров микросхемы следует предусматривать с применением средств автоматизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I Матсон Э.А., Крыжановский Д.В. Справочное пособие по конструированию микросхем, - Минск: Высшая школа, 1982. - с.224.

2. Коледов Л.А. Технология и конструкции микросхем , микропроцессоров и микросборок: Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1989.- 400 с.: ил.

3. Конструирование и технология микросхем. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для вузов по спец. «Конструирование и производство радиоаппаратуры» и «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры» / Коледов Л.А., Волков В.А., Докучаев Н.И. и др./ Под ред. Л.А. Коледова. - М.: Высшая школа, 1984.- 231 с.

4. Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры; Справочник / Э.Т. Романычева, А.К. Иванова, А.С. Куликов др.; Под ред. Э.Т. Романычевой. 2-е изд., перераб. и доп.- М.. ;Радио и связь, 1989.- 448 с.

5. Черчение: Учебн. пособие для немашиностроит. спец. техникумов.- 2-у изд. перераб. / Э.Т Романычева., А.К. Иванова, А.С.Куликов и др. - М.: Высшая школа, 1989. – 303 с.: ил.

6.ОС ТУСУР 6.1- 97. Общие сведения и правила оформления курсовых и дипломных проектов. - I997.

7. ОСТ 4 ГО.010.043. Узлы и блоки радиоэлектронной аппаратуры на микросхемах. Микросборки. Установка бескорпусных элементов и микросхем. Конструирование.

8. Черняев В.Н.Технология производства интегральных микросхем и микропроцессоров: Учебник для вузов -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1987.- 464 с.: ил.

9. Березин А.С., Мочалкина О.Р. Технология и конструирование интегральных микросхем: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Л. Степаненко. - М.: Радио и связь, 1983.- 232 с.: ил.

10. Пономарев М.Ф. Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов ЭВА; Учебник для вузов.- М.; Радио и связь, 1982.- 288 с.: ил.

11. Гимпельсон В.Д., Родионов Ю.А. Тонкопленочные микросхемы для приборостроения и вычислительной техники. - М.: Машиностроение, I976. -326 с.: ил.

12. ОСТ 110.000.028.-73. Микросхемы интегральные. Правила выполнения конструкторской документации.

13. ГОСТ 17467-79. Микросхемы интегральные. Основные размеры.

14. Eрмолаев Ю.П. и др. Конструкции и технология микросхем /; Под ред. Ю.П.Ермолаева: Учебник для вузов. – М.: Сов. радио, 1980. – 256 с. ил.

15.Торгонский Л.А., Савельев Д.В. Проектирование интегральных микросхем и микропроцессоров: Лабораторный практикум, Томск, 2004 . - 40 с.

16. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды., ГОСТ 15150-69. Введ. 1.1. 71,37 с.

17.Изделия электронной техники и электроники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний. ГОСТ 16962-71. Введ.1.7.71, 98 с.

6 схема. Генератор прямоугольных импульсов можно использовать для проверки различной аппаратуры. Схема генератора очень проста. При отсутствии кварцевого резонатора вместо него можно использовать конденсатор емкостью ОТ.240 пФ до 1 мкФ. В этом случае генератор будет выдавать импульсы с частотой следования от 600 до 2000 Гц.

При уменьшении индуктивности катушки L1 увеличивается нижняя предельная частота устойчивой работы генератора.

Бегущие огни схема на светодиодах

Первый вариант схемы бегущих огней на светодиодах, выполнен на довольно известном микроконтроллере ATtiny2313. В памяти прошивки имеется 12 возможных программ различных световых эффектов. Это и бегущие огни, бегущая тень, нарастающий огонь и т.п.

В другой конструкции эффект бегущего огня проявляется от плавного поочередного зажигания трех гирлянд собранных лампочек накаливания. Гирлянды нужно расположить таким образом, чтобы лампочки одной гирлянды чередовались с лампочками других