Задание 3

Запишите приведенные ниже в таблице 4 результаты химического анализа подземной воды в виде формулы М.Г. Курлова. Определите вид жесткости и дайте наименование воды с учетом информации, полученной в результате химического анализа.

Таблица 4 - Исходные данные к заданию 3

| № варианта | Сухой остаток | рН | Температура,оС | Содержание ионов, мг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HCO3- | SO42- | Cl- | Na+ | Ca2+ | Mg2+ |
| 0 | 1000 | 7,3 | 12 | 930 | 76 | 24 | 93 | 194 | 45 |
| 1 | 960 | 8,3 | 56 | 907 | 68 | 14 | 70 | 103 | 38 |
| 2 | 340 | 7,6 | 9 | 233 | 11 | 9 | 49 | 37 | 5 |
| 3 | 1409 | 8,4 | 89 | 338 | 340 | 288 | 480 | - | 4 |
| 4 | 1956 | 7,9 | 48 | 72 | 319 | 822 | 468 | 21 | 112 |
| 5 | 4413 | 7,0 | 29 | 3904 | 6 | 387 | 1526 | 104 | 41 |
| 6 | 17374 | 6,6 | 21 | 31 | 65 | 9771 | 3400 | 2306 | 202 |
| 7 | 9179 | 3,1 | 5 | - | 6310 | 14 | 212 | 1112 | 852 |
| 8 | 4321 | 2,3 | 7 | 353 | 126 | 168 | 247 | 8 | 26 |
| 9 | 1697 | 4,5 | 87 | 408 | 183 | 6245 | 3438 | 499 | 166 |
| 10 | 4523 | 6,4 | 56 | 649 | 231 | 722 | 468 | 34 | 140 |
| 11 | 6543 | 7,5 | 7 | 264 | 4846 | 5395 | 131 | 3825 | 767 |
| 12 | 1323 | 8,6 | 4 | 435 | 524 | 996 | 234 | 269 | 125 |
| 13 | 1134 | 9,7 | 5 | 244 | 412 | 6068 | 523 | 543 | 491 |
| 14 | 1034 | 8,5 | 3 | 324 | 126 | 123 | 34 | 523 | 213 |
| 15 | 3421 | 7,6 | 2 | 12 | 234 | 324 | 534 | 490 | 214 |
| 16 | 4532 | 8,5 | 8 | - | 342 | 45 | 356 | 501 | 124 |
| 17 | 6745 | 4,5 | 78 | 456 | 132 | 34 | 512 | 432 | 512 |
| 18 | 12342 | 3,7 | 45 | 56 | 153 | 43 | 321 | 109 | 234 |
| 19 | 3124 | 8,4 | 54 | 78 | 231 | 62 | 21 | 134 | 100 |
| 20 | 5432 | 4,6 | 2 | 89 | 312 | 267 | 123 | 209 | 109 |

Пример решения задачи для варианта № 0

Дано:

М = 1000 мг/л;

рН = 7,3;

Т = 12 оС;

HCO3- = 930 мг/л;

SO42- = 76 мг/л;

Cl- = 24 мг/л;

Na+= 81,09 мг/л;

Ca2+ = 194 мг/л;

Mg2+ = 45 мг/л;

Найти: вид жесткости, написать формулу Курлова, наименование воды

Решение:

Теоретические суммы анионов и катионов, выраженные в мг-экв форме должны быть равны, поэтому для решения задачи необходимо пересчитать данные анализа из мг/л в мг-экв/л, используя пересчетные коэффициенты (приложение Б). Результаты вычислений записывают в таблицу 5 и суммируют содержание катионов и анионов. Далее выражают химический состав воды в % -экв форме.

Таблица 5 – Химический состав подземных вод

| Анионы | Содержание |  |  | Катионы | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/л | мг-экв/л | %-экв |  | мг/л | мг-экв/л | %-экв |
| HCO3- | 930 | 15,25 | 87 | Na+ | 93 | 4,05 | 23 |
| SO42- | 76 | 1,58 | 9 | Ca2+ | 194 | 9,68 | 56 |
| Cl- | 24 | 0,68 | 4 | Mg2+ | 45 | 3,70 | 21 |
| итого | 1030 | 17,51 | 100 | итого | 332 | 17,43 | 100 |

Формула М.Г. Курлова представляет собой дробь (ложную), в числителе которой записывают анионный состав воды (в %-экв) в убывающем порядке, а в знаменателе- катионный. Запись ионов с содержанием менее 10 %-экв не производится. Перед дробью записывают содержание газов и  специфических элементов, если они имеются в воде и общую минерализацию М в г/л, после дроби указывают температуру воды и дебит источника или скважины. Название воды записывают через черточку: сначала анионный, затем катионный составы.

В данном случае формула имеет вид:

М1,0   tº12, pH 7,3

Общую жесткость определяют как сумму катионов кальция и магния, выраженных в мг-экв/л: 9,68+3,70=13,38 мг-экв/л. По этому показателю вода классифицируется как очень жесткая (приложение А).

Учитывая общую минерализацию, химический состав, содержание ионов водорода (рН), температуру и вычисленную жесткость, окончательно дают воде наименование по приложению А.

Вывод: вода пресная, гидрокарбонатная кальциево-натриево-магниевая, холодная, щелочная, очень жесткая.