Задание 5

Для определения гидрогеологических параметров грунтового водоносного горизонта мощностью Н был заложен куст совершенных скважин, состоящий из центральной (Ц скв.) и двух наблюдательных скважин (скв. 1) и (скв. 2). Они расположены в плане на одной прямой на расстоянии соответственно L1  и L2 от центральной. Из центральной скважины производилась откачка грунтовой воды с определением дебита Q, а в наблюдательных замерялись понижения уровней S1 и S2  (рисунок 7).

Постройте схему и определите коэффициент фильтрации песков, коэффициент водопроводимости водоносного слоя и радиус влияния. Данные для расчётов приведены в таблице 8.

Таблица  - Исходные данные к заданию 5

| № варианта | Мощность водоносного горизонта, Н, м | Дебит центр. скв., Q, м3/сут | Расстояние скв. 1 от центр., L2, м | Расстояние скв. 2 от центр., L2 , м | Понижение уровня воды в скв.1, S1, м | Понижение уровня воды в скв.2, S2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,5 | 65 | 18 | 38 | 3,0 | 2,1 |
| 1 | 12,7 | 200 | 16 | 35 | 3,1 | 1,5 |
| 2 | 12,9 | 300 | 26 | 40 | 4,9 | 2,9 |
| 3 | 15,1 | 320 | 20 | 80 | 5,5 | 2,5 |
| 4 | 18,3 | 400 | 27 | 150 | 4,8 | 2,8 |
| 5 | 7,3 | 90 | 17 | 90 | 4,9 | 1,9 |
| 6 | 10,8 | 420 | 11 | 50 | 2,8 | 2,0 |
| 7 | 16,0 | 390 | 37 | 75 | 2,7 | 2,0 |
| 8 | 17,0 | 290 | 24 | 85 | 4,8 | 1,8 |
| 9 | 14,0 | 180 | 15 | 90 | 3,0 | 2,1 |
| 10 | 15,7 | 220 | 40 | 120 | 4,0 | 2,2 |
| 11 | 14,2 | 190 | 45 | 130 | 3,0 | 1,2 |
| 12 | 13,3 | 170 | 35 | 95 | 2,6 | 0,9 |
| 13 | 12,4 | 75 | 10 | 60 | 2,2 | 0,6 |
| 14 | 11,7 | 90 | 22 | 82 | 3,2 | 1,5 |
| 15 | 14,4 | 102 | 32 | 92 | 2,4 | 1,2 |
| 16 | 12,6 | 122 | 34 | 99 | 2,3 | 0,8 |
| 17 | 13,7 | 150 | 36 | 109 | 2,1 | 1,2 |
| 18 | 13,0 | 140 | 42 | 102 | 1,9 | 0,5 |
| 19 | 15,3 | 350 | 50 | 150 | 2,7 | 1,7 |
| 20 | 15,0 | 295 | 70 | 220 | 2,5 | 1,1 |

Пример решения задачи для варианта №0

Рисунок  – Схема расчёта гидрогеологических параметров для куста совершенных скважин: а) стандартная;  б) для конкретных условий

Дано:

Н = 6,5 м;

Q = 65 м3/сут;

L1 = 18 м;

L2 = 38 м;

S1 = 3,0 м;

S2= 2,1 м

Найти: Кф; Кв; R

Решение:

Коэффициент фильтрации можно вычислить по преобразованной формуле Дюпюи:

Коэффициент водопроводимости слоя равен произведению коэффициента фильтрации на мощность слоя:

Радиус влияния можем вычислить из уравнения:

откуда  = 102,34 = 218,78 м.

Вывод: Кф = 2,21 м/сут; Кв = 143,65 м2/сут;  = 218,78 м.