Задача 6

По данным, приведенным в таблице 9, постройте схему и определите приток воды к совершенной скважине с круговым контуром питания при горизонтальном водоупоре (рисунок 8), пропущенные значения необходимо вычислить.

Таблица  - Исходные данные к заданию 6

| № варианта | Абсолютные отметки, м | глубинаУГВ м | Столб воды в скваж. h , м | Коэф. фильтрации Кф, м/сут | Понижение уровня воды в скважине, S, м | Расстояние от скваж. до водоёма, L, м | Диаметр скважины, d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - устья скваж. 66,0; - статич. уровня 59,2; - динамич. уровня ?; - кровли водоупора 45,5 | ? | ? | 12,4 | 5,5 | 77 | 152 |
| 1 |  | ? | ? | 11,4 | 6,5 | 56 | 305 |
| 2 |  | ? | ? | 6,8 | 3,2 | 73 | 208 |
| 3 |  | ? | ? | 12,0 | 4,2 | 42 | 114 |
| 4 |  | ? | ? | 4,9 | 3,7 | 69 | 208 |
| 5 |  | ? | ? | 0,7 | 6,0 | 80 | 152 |
| 6 |  | ? | ? | 0,2 | 4,3 | 54 | 152 |
| 7 |  | ? | ? | 3,8 | 8,9 | 37 | 305 |
| 8 |  | ? | ? | 11,6 | 6,2 | 99 | 208 |
| 9 |  | ? | ? | 14 | 5,9 | 74 | 208 |
| 10 |  | ? | ? | 6,5 | 4,6 | 62 | 114 |

| 11 | - устья скваж 95,6; - статич. уровня ?; - динамич. уровня ?; - кровли водоупора 75,5 | ? | 12,4 | 4,5 | 3,2 | 50 | 208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | ? | 10,8 | 16,5 | 11,2 | 62 | 114 |
| 13 |  | ? | 11,1 | 7,4 | 7,8 | 121 | 208 |
| 14 |  | ? | 13,8 | 4,6 | 5,8 | 68 | 152 |
| 15 |  | ? | 3,9 | 7,1 | 4,7 | 65 | 114 |
| 16 |  | ? | 6,8 | 5,5 | 5,0 | 84 | 208 |
| 17 |  | ? | 7,9 | 10,4 | 3,7 | 91 | 305 |
| 18 |  | ? | 6,5 | 1,4 | 0,9 | 82 | 114 |
| 19 |  | ? | 8,5 | 0,8 | 7,4 | 49 | 208 |
| 20 |  | ? | 2,9 | 3,2 | 5,8 | 50 | 152 |

Пример решения задачи для варианта № 0

Рисунок 8 – Схема расчёта гидрогеологических параметров для совершенной скважины с круговым контуром питания: а) стандартная; б) для конкретных условий

R – радиус депрессионной воронки (радиус влияния), м;

L – расстояние от скважины до водоёма, м;

r –  радиусскважины, мм;

S – понижение уровня подземных вод, м;

H – мощность водоносного горизонта, м;

h –  мощность слоя воды в скважине после откачки, м;

а.о.у. – абсолютная отметка устья скважины, м;

а.о.с.у. – абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод, м;

а.о.д.у. – абсолютная отметка динамического уровня грунтовых вод, м;

а.о.к.в. – абсолютная отметка кровли водоупора (или подошвы водоносного горизонта), м.

Дано:

Абс. отм. устья 66,0 м;

Абс. отм. статич. уровня 59,2 м;

Абс отм. кровли водоупора 45,5 м;

S = 5,5 м;

Кф = 12,4 м/сут;

L = 77 м;

d = 152 мм

Найти: h; абс. отм. динам. уровня; глубину залегания УГВ; q

Решение:

Находим пропущенные в варианте значения.

Определяем динамический уровень в скважине, для этого из статического уровня вычитаем понижение S, то есть:  59,2 – 5,5 = 53,7, м;

Определяем глубину залегания статического уровня, для этого из абсолютной отметки устья вычитаем абсолютную отметку УГВ, то есть: 66,0 – 59,2 = 6,8 м;

Определяем столб воды в скважине после откачки h, для этого из абсолютной отметки динамического уровня вычитаем абсолютную отметку кровли водоупора:  h = 53,7 – 45,5 = 8,2 м.

Определяем мощность водоносного горизонта:

- через понижение S и оставшийся после откачки столб воды h:

H= S+ h = 5,5 + 8,2 = 13,7 м;

- через разность абсолютных отметок статического уровня УГВ и кровли 	водоупора:

H= а.о.с.у. - а.о.к.в. = 59,2 – 45,5 = 13,7 м.

Составим расчётную схему (рисунок 7).

Определим радиус влияния R по формуле:

отсюда 0,5R = 71,68 м.

Так как L больше 0,5R, то для расчёта единичного притока к совершенной скважине, используем следующую формулу:

В случае если L (расстояние от центра скважины до водоёма) будет меньше или равно 0,5R, то используется формула:

Диаметры скважин даны в миллиметрах, поэтому находим радиус  скважины r (мм) и переводим это значение в метры.

Вывод: h = 8,2м; абс. отм. динам. уровня 53,7м; глубина УГВ 6,8м; q=624м3/сут