Задача 7

По данным, приведенным в таблице 10, постройте схему (рисунок 9) и определите приток воды в совершенную скважину, вскрывшую напорные воды, пропущенные значения необходимо вычислить.

Таблица 10 - Исходные данные к заданию 7

| № варианта | Абсолютные отметки, м | Мощность водоносного слоя, м | Напор над подошвой верхнего водоупора, м | Напор над кровлей нижнего водоупора, м | Понижение уровня воды в скважине, S, м | Коэфф. фильтрации Кф, м/сут | Диаметр скважины d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - устья скв. 42,5; - подошва верхнего водоупора ?; - кровля нижнего водоупора 13,4; - пьезометр. уровень 39,6; - динамич. уровень водоупора 36,1 | ? | 15,2 | ? | ? | 9,6 | 305 |
| 1 |  | ? | 14,2 | ? | ? | 11,4 | 305 |
| 2 |  | ? | 20,1 | ? | ? | 6,8 | 208 |
| 3 |  | ? | 16,4 | ? | ? | 12,0 | 114 |
| 4 |  | ? | 12,2 | ? | ? | 4,9 | 208 |
| 5 |  | ? | 13,5 | ? | ? | 0,7 | 152 |
| 6 |  | ? | 18,8 | ? | ? | 0,2 | 152 |
| 7 |  | ? | 14,8 | ? | ? | 3,8 | 305 |
| 8 |  | ? | 15,6 | ? | ? | 11,6 | 208 |
| 9 |  | ? | 16,2 | ? | ? | 14 | 208 |
| 10 |  | ? | 13,7 | ? | ? | 6,5 | 114 |
| 11 | - устья скв. 73,4; - подошва верхнего водоупора 46,3; - кровля нижнего водоупора ?; -пьезометр. уровень ?; -динамич. уровень водоупора 63,8 | 15,9 | 22,8 | ? | ? | 4,5 | 208 |
| 12 |  | 12,3 | 18,9 | ? | ? | 16,5 | 114 |
| 13 |  | 17,2 | 21,3 | ? | ? | 7,4 | 208 |
| 14 |  | 15,4 | 26,2 | ? | ? | 4,6 | 152 |
| 15 |  | 19,2 | 22,4 | ? | ? | 7,1 | 114 |
| 16 |  | 14,1 | 19,7 | ? | ? | 5,5 | 208 |
| 17 |  | 14,7 | 19,1 | ? | ? | 10,4 | 305 |
| 18 |  | 13,6 | 23,5 | ? | ? | 1,4 | 114 |
| 19 |  | 9,8 | 18,3 | ? | ? | 0,8 | 208 |
| 20 |  | 18,8 | 21,4 | ? | ? | 3,2 | 152 |

Пример решения задачи для варианта № 0

Рисунок 9 – Схема притока напорных вод к артезианской скважине

R – радиус депрессионной воронки (радиус влияния), м;

r – радиус скважины, мм;

S – понижение уровня подземных вод, м;

m – мощность водоносного горизонта, м;

h –  мощность слоя воды в скважине после откачки, м;

Нвв – напор над подошвой верхнего водоупора, м;

Ннв – напор над подошвой нижнего водоупора, м;

а.о.у. – абсолютная отметка устья скважины, м;

а.о.п.у. – абсолютная отметка пьезометрического уровня вод, м;

а.о.д.у. – абсолютная отметка динамического уровня напорных вод, м;

а.о.к.н.в. – абсолютная отметка кровли нижнего водоупора, м.

Дано:

Абс. отм. устья 42,5 м;

Абс. отм. пьез. уровня 39,6 м;

Абс. отм. динам. уровня 36,1 м;

Абс отм. кровли нижнего водоупора 13,4 м;

Нвв =15,2 м;

Кф = 9,6 м/сут;

d = 305 мм

Найти: S, h; глубину залегания УГВ; Ннв; абс. отм. подошвы верхнего водоупора; m; R;  q

Решение:

Находим пропущенные в варианте значения.

Определяем понижение уровня подземных вод, для этого из статического уровня вычитаем динамический уровень, то есть: S = 39,2 – 36,1 = 3,5 м.

Определяем столб воды в скважине после откачки h, для этого из абсолютной отметки динамического уровня вычитаем абсолютную отметку кровли нижнего водоупора:  h = 36,1 – 13,4 = 22,7 м.

Определяем глубину залегания УГВ, для этого из абсолютной отметки устья вычитаем абсолютную отметку пьезометрического уровня, то есть: 42,5 – 39,6 = 2,9 м.

Определяем напор над подошвой нижнего водоупора, для этого абсолютной отметки статического уровня вычитаем абсолютную отметку кровли нижнего водоупора: 39,6 – 13,4 = 26,2 м.

Абсолютную отметку подошвы верхнего водоупора определяем как разность абсолютной отметки пьезометрического уровня и высоты напора над подошвой верхнего водоупора: 39,6 – 14,2 = 25,4 м.

Мощность водоносного пласта вычисляют как разность абсолютных отметок подошвы верхнего и кровли нижнего водоупоров:

m = 25,4 – 13,4 = 12,0 м

Вычисляем радиус депрессионной воронки:

R=10 ·S ·√ Кф = 10 ·3,5 ·√9,6 = 108,4 м

Определяем приток воды в совершенную скважину, вскрывшую напорные воды по формуле:

Вывод: S = 3,5 м; h = 22,7 м; глубина УГВ 2,9 м; Ннв=26,2 м;  абс. отм. подошвы верхнего водоупора 25,4 м; m = 12,0 м; R=108,4 м;  q=624 м3/сут