Задание 1

В  распределительном  пункте  (РП)  установлено  n  автоматических  выключателей.  При  монтаже  РП  выключатели  выбирались  из  партии  объемом  N  штук,  в  которой  было М  неисправных,  Определить  вероятность  нормальной работы РП, т.е.вероятность отбора n исправных выключателей, вычисляя её двумя методами:

– полагая, что осуществляется безвозвратная выборка (точный расчет);

– полагая, что выборка возвратная (приближенный расчет).

Сравнить результаты и сделать вывод о допустимости приближенного расчета, приняв, то приемлемая погрешность составляет 5 %. Вычислить вероятность отбора (n – 1) и (n – 2) исправных выключателей.

| Вариант задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| N | 1000 | 800 | 900 | 950 | 850 | 1100 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| М | 50 | 40 | 45 | 60 | 55 | 70 | 30 | 35 | 45 | 60 |

Примечания:

1. При  условии  возвратной выборки  задача решается  элементарно – пу-

ем использования формулы биноминального распределения:

2. При решении задачи о безвозвратной выборке удобно воспользоваться

ледующим рекуррентным соотношением [7]:

где   – вероятность появления в выборке объемом "n" выключателей "x"

штук брачных. Значение  определяется по формуле