ЗАДАЧА 2

Определить размеры поперечного сечения двухпутевого полевого откаточного штрека на прямолинейном участке при откатке грузов в вагонетках емкостью 4 м3 контактными электровозами 14КР-900. Крепь АКП-3 из СВП-27. Шахта II категории по газу.

Основные исходные данные по определению размеров поперечного сечения выработок в свету и вчерне

| Исходные данные | Штрек |  | Квершлаг |  | Бремсберг | Ходок с механизированным подъемом людей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 |  |  |
| Емкость вагонетки, м3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | — | На 15 человек |
| Число рельсовых путей и ширина колеи, мм | 2; 900 | 1; 900 | 2; 900 | 1; 600 | — | 1; 900 |
| Категория шахты по газу | III | III | I | II | II | II |
| Тип электровоза | А10-2 | А5-2 | 1К10-2 | А10-1 | — | — |
| Форма сечения выработки | С наклонным верхняком | Трапециевидная с горизонтальным верхняком |  | Арочная |  | Трапециевидная |
| Глубина подъема, м | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция и материал крепи | Рама, верхняк — металлическая балка высотой 10 см, стойки Ж Б толщиной 20 см | Рама из круглого леса диаметром 20 см | Рама, верхняк — металлическая балка высотой 18 см, стойки ЖБ диаметром 20 см | АКП-3 (СВП-22) |  | Рама из круглого леса толщиной 20 см |
| Габариты конвейерной установки, м: |  |  |  |  |  |  |
| ширина | — | — | — | — | 1,45 | — |
| высота |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Угол падения пласта, градус | 8 | 65 | — | — | 15 | 15 |
| Мощность пласта, м | 1,2 | 0,9 | — | — | 1,2 | 1,2 |
| Транспортируемая (поднимаемая) добыча по выработке в сутки, т | 1500 | 1000 | 2500 | 1000 | — | — |

Примечание. Во всех случаях толщину затяжки принимать в пределах 0,03—0,05 м

Если какие-то данные неизвестны, возьмите их аналогично примеру.