1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДНОГО БАЛАНСА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Практическая работа №1

Кислородный баланс представляет собой соотношение между количеством кислорода, фактически содержащемся в составе данного ВВ, и тем его количеством, которое необходимо для полного окисления всех горючих компонентов, входящих в состав этого ВВ.

Расчетные формулы при определении кислородного баланса:

для индивидуальных ВВ

(1)

где Кб — кислородный баланс ВВ, %;

АГ — грамм-атомный вес избытка или недостатка кислорода в составе данного ВВ, г;

М — грамм-молекулярный вес данного ВВ, г (таблица 1);

для смесевых ВВ, при известных величинах составных частей кислородного баланса

(2)

где  p1,  p2 - содержание соответствующих компонентов в составе данного В В, %;

n - значение положительного кислородного баланса, %;

n значение отрицательного кислородного баланса, %.

При определении грамм-атомного веса избытка или недостатка кислорода следует учитывать, что для полного окисления одного атома углерода в углекислоту требуется два атома кислорода, для окисления одного атома водорода в воду 0,5 атома кислорода.

Соотношение составных весовых частей веществ с отрицательным и положительным кислородным балансом для получения ВВ с нулевым кислородным балансом находят по формуле

(3)

где  m1 – количество весовых частей вещества с положительным кислородным балансом, требуемых для полного окисления одной части вещества с отрицательным кислородным балансом.

Процентное соотношение веществ с отрицательным кислородным балансом определяют по формуле

(4)

Процентное соотношение веществ с положительным кислородным балансом определяют по формуле

(5)

Пример 1

Определить кислородный баланс динитронафталина, имеющего химическую формулу С10Н6(NО2)2 и молекулярный вес  М=218

Решение

1 Определяем требуемое число атомов кислорода Кт для полного окисления атомов углерода в углекислоту и атомов водорода в воду

2 Определяем грамм-атомный вес избытка или недостка кислорода в составе динитронафталина

(6)

где Кв – число атомов кислорода, содержащегося в веществе;

16 – грамм-атомный вес кислорода.

3 По формуле (1) определяем кислородный баланс динитронафталина

Динитронафталин имеет отрицательный кислородный баланс.

Пример 2

Определить кислородный баланс аммонита №6ЖВ, содержащегося 21% тротила и 79% аммиачной селитры

Решение

В таблице 1 находим значение кислородного баланса составных частей, который составляет у тротила    -74%, у аммиачной селитры +20%.

На основе полученных данных по формуле (2)  определяем кислородный баланс аммонита №6ЖВ

Аммонит №6ЖВ имеет положительный кислородный баланс +0,26%.

Пример 3

Определить процентное содержание аммиачной селитры и солярового масла для получения игданита с нулевым кислородным балансом

Решение

1 В таблице 1 находим значение кислородного баланса, который для солярового масла составляет -316% , для аммиачной селитры +20%.

По формуле (3) находим количество весовых аммиачной селитры, требуемых для полного окисления одной части солярового  масла

При делении знак минус не учитывается. На одну весовую часть солярового масла требуется  15,8 частей аммиачной селитры

2 По формуле (4) определяем процентное содержание солярового масла в игданите с нулевым кислородным балансом.

3 Содержание аммиачной селитры находим по формуле (5)

Задачи для самостоятельного решения

1 Определить кислородный баланс аммиачной селитры.

2 Определить кислородный баланс тэна, имеющего химический состав  С(СН2ОNО2)4 и молекулярный вес М=316.

3 Зерногранулит 30/70 содержит 30% аммиачной селитры и 70% тротила. Определить его кислородный баланс.

4 Взрывчатая смесь состоит из 35% натриевой селитры и 65% нитроглицерина. Определить ее кислородный баланс.

5  Определить кислородный баланс ифзанита, содержащего 40% аммиачной селитры, 16% алюминия и 44% тротила.

6 Октоген, Имеющий кислородный баланс -21%, входит в состав взрывчатой смеси, содержащей 43% калиевой селитры  и 57% октогена. Определить кислородный баланс данной взрывчатой смеси.

7 Определить процентное содержание алюминия и аммиачной селитры для получения взрывчатой смеси с нулевым кислородным балансом.

Таблица 1 - Грамм-молекулярный вес ВВ

| Вещества | Химическая формула | Молекулярный вес, г | Кислородный баланс,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиачная селитра | NH4NO3 | 80 | +20 |
| Гексоген | C3H6N6O6 | 222 | -21,6 |
| Калиевая селитра | KNO3 | 101 | +39,6 |
| Натриевая селитра | NaNO3 | 85 | +47 |
| Нитроглицерин | C3H5(ONO2)3 | 227 | +3,5 |
| Тротил | C7H5(NO2)3 | 227 | -74 |
| Соляровое масло | - | - | -316 |
| Парафин | C24H50 | 338,5 | -346 |
| Мука древесная | C15H22O10 | 362 | -137 |
| Алюминий | Al | 27 | -89 |
| Вода | HO2 | 18 | - |
| Углекислота | CO2 | 44 | - |
| Окись углерода | CO | 28 | - |
| Окись алюминия | Al2O3 | 102 | - |
| Окись азота | NO | 30 | - |
| Окисел азота | NO2 | 46 | - |
| Азот | N2 | 28 | - |
| Углерод | C | 12 | - |