Тест по цифровой обработке сигнала.№1

При ответе выделить жирным правильный ответ Результат отправить мне на проверку

1)Как определяется Детерминированный сигнал?

1.Значение этого сигнала в любой момент времени  определяется точно.

2.В любой момент времени этот сигнал представляет собой случайную величину, которая принимает конкретное значение с некоторой вероятностью.

3.В любой момент времени этот сигнал представляет собой не случайную величину, которая принимает конкретное значение с некоторой вероятностью.

4.Значение этого сигнала нельзяопределить точно в любой момент времени.

2)   Какими параметрами определяется гармонический сигнал?

1.Амплитудой А и частотой ω.

2.Амплитудой А и начальной фазой φ.

3. Амплитудой А, частотой ω и начальной фазой φ

4. Частотой ω и начальной фазой φ.

3)   Какие условия Дирихле должен удовлетворять ряд Фурье что бы разложение                      существовало?

1. Не должно быть разрывов второго рода и число экстремумов должно быть          конечным.

2. Не должно быть разрывов второго рода, число разрывов первого рода должно быть конечным и число экстремумов должно быть конечным.

3. Не должно быть разрывов второго рода и  число разрывов первого рода должно быть конечным.

4.  Число разрывов первого рода должно быть конечным и число экстремумов     должно быть          конечным.

4)   Какая из представленных формул является формулой прямого преобразования Фурье?

1.  S()=dtetstj)(

2.S()=Тdttsts0)()(

3.  S()=2/2/)(1TTjwtdtetsT

4.  S()=dttts)(1

5)   Какое соотношение будет между вероятностями случайного сигнала Р(х) и функциейраспределения?

1.  F(0)=P(≤0)

2.  F(0)=P(>0)

3.  F(0)=P(=0)

4. F(0)=P(≠0)

Тест по цифровой обработке сигнала.№2

При ответе выделить жирным правильный ответ Результат отправить мне на проверку

6)   Чему ровна спектральная плотность мощности белого шума?

1.W(ω)=0

2.W(ω)=1

3.W(ω)=const

4.W(ω)=∞

7)      Если в аналоговой системе произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит лишь к такой же задержке выходного сигнала, не меняя его формы, система называется?

1.  Стационарной.

2.  Не стационарной.

3.  Параметрической.

4.  Системой с переменными параметрами.

8)Импульсная характеристика это: ?

1.Отклик на воздействие -функции.

2.Отклик на воздействие в виде функции Хевисайда.

3.Отклик на воздействие в виде прямоугольного импульса.

4.Передаточная функция.

9)Эта функция в MATLABепреобразует наборы коэффициентов полиномов числителя и знаменателя функции передачи в векторы и нули: ?

1.cheblfp(x,y).

2.demo.

3.platx.

4.tf2zp.

Тест по цифровой обработке сигнала.№3

При ответе выделить жирным правильный ответ Результат отправить мне на проверку

11)Процесс преобразования аналогового сигнала впоследовательность значений, называется?

1.Квантованиесигналапо уровню.

2.Получение цифрового сигнала.

3.Дискретизацией сигнала.

4.Модуляцией сигнала.

12)Схема цифровой обработки сигнала?

1.Sвх (t)АЦП            ЦП   ЦАП               Ф     Sвых(t)

2.Sвх(t)ЦАП            ЦП    АЦП               Ф     Sвых(t)

3.Sвх(t)АЦП    ЦП   ЦАП  Sвых(t)

4.Sвх(t)АЦП            ЦАП Ф     Sвых(t)

13)Z-преобразование имеет свойства?

1.Нелинейность.

2.Цикличность.

3.Линейность, задержка, свёртка.

4.Сопряжённость.

14)Какие бывают формыдискретных фильтров?

1.Каноническая, транспонированная, последовательная, эллиптическая.

2.Каноническая, балансная, параллельная, эллиптическая.

3.Транспонированная, последовательная, параллельная, каскадная.

4.Каноническая, транспонированная, последовательная, параллельная.

15)При обработке сигналов приходится увеличивать или уменьшать частоту дискретизации сигналов. Что производитфункция передискретизации?

1.Повышает чистоту дискретизации в целое число раз.

2.Изменение частоты дискретизации в произвольное число раз.

3.Понижение частоты дискретизации в целое число раз.

4.повышение частоты дискретизации в произвольное число раз.

Тест по цифровой обработке сигнала.№4

При ответе выделить жирным правильный ответ Результат отправить мне на проверку

16)Дискретное преобразование Фурье используетсядля?

1.Корреляционногоанализа.

2.Анализапредельных циклов.

3.Спектральногоанализа.

4.Квантового анализа.

17)Какое свойство не относится к дискретному преобразованию Фурье?

1.Линейность.

2.Круговая свёртка.

3.Задержка.

4.Симметрия.

18)Какой из вариантов вывода идеи быстрого преобразования Фурье являются ложным?

1.БПФ не является приближенным алгоритмом.

2.Применение БПФ имеет смысл, если число элементов в анализируемой последовательности являлось степенью числа 2.

3.Алгоритм БПФ не предназначен для одновременного расчёта всех спектральных отсчётов X(n).

4.Алгоритм БПФ предназначен для одновременного расчёта всехспектральных отсчётов X(n).

19)Какой метод относится к авторегресионному спектральному анализу?

1.Метод Берга.

2.Метод Уэлча.

3.Параметрический метод.

4.Непараметрический метод

20)Эффекты,связанные с конечной разрядностью представления чисел квантования в цифровых системахразделяются на категории. Какой из вариантов не относится к ним?

1.Шум квантования, возникает при аналого-цифровом преобразование.

2.Искажение характеристик.

3.Переполнение разрядной сетки.

4.Округление промежуточных результатов вычисления.

Тест по цифровой обработке сигнала.№5

При ответе выделить жирным правильный ответ Результат отправить мне на проверку

21)Для формирования случайных сигналов служак какие функции?

1.Равномерное и  нормальное распределение.

2.Нормальное и быстрое распределение.

3.Равномерное и быстрое распределение.

4.Равномерное и распределение с заданной точностью.

23)Ряд Фурье справедлив для:

1.Не периодического сигнала.

2.Периодического сигнала.

3.Аналитический сигнал.

4.Гармонический сигнал.

24)Корреляционная функция:

1.Прямоугольна.

2.Не симметрична.

3.Треугольная.

4.Симметрична.

25)Случайные стационарные процессы, это случайные процессы у которых:

1.Статистические характеристики, которых одинаковы во всех временных сечениях.

2.Статистические характеристики, которых различны в зависимости от временных сечений

3.У которых, статистические характеристики стремятся к бесконечности.

4.Статистические характеристики, которых не могут принимать нулевые значения.

Тест по цифровой обработке сигнала.№6

При ответе выделить жирным правильный ответ Результат отправить мне на проверку

27)Линейная система устойчива, если:

1.Если при нулевом сигнале выходной сигнал равен 1 при любых начальных условиях.

2.Если при нулевом сигнале выходной сигнал возрастает при любых начальных условиях.

3.Если при нулевом сигнале выходной сигнал затухает при любых начальных условиях.

4.Если при нулевом сигнале выходной сигнал стремится к бесконечности при любых начальных условиях

28)Единичная импульсная функция является дискретным аналогом дельта-функции и представляет собой:

1.Бесконечно узкий импульс с бесконечной амплитудой.

2.Одиночный отсчёт с единичным значением.

3.Сумму бесконечной геометрической прогрессии.

4.Отсчёты синусоиды с произвольной частотой и начальной фазой.

29)Как описывается линейная цепь в пространствесостояний?

1.s'(t)=As(t).

2.s'(t)=Bs(t).

3.y(t)=Cs(t)+Dx(t).

4.s'(t)=As(t)+Bx(t).