Тест по цифровой обработке сигнала.№6

При ответе выделить жирным правильный ответ Результат отправить мне на проверку

27)Линейная система устойчива, если:

1.Если при нулевом сигнале выходной сигнал равен 1 при любых начальных условиях.

2.Если при нулевом сигнале выходной сигнал возрастает при любых начальных условиях.

3.Если при нулевом сигнале выходной сигнал затухает при любых начальных условиях.

4.Если при нулевом сигнале выходной сигнал стремится к бесконечности при любых начальных условиях

28)Единичная импульсная функция является дискретным аналогом дельта-функции и представляет собой:

1.Бесконечно узкий импульс с бесконечной амплитудой.

2.Одиночный отсчёт с единичным значением.

3.Сумму бесконечной геометрической прогрессии.

4.Отсчёты синусоиды с произвольной частотой и начальной фазой.

29)Как описывается линейная цепь в пространствесостояний?

1.s'(t)=As(t).

2.s'(t)=Bs(t).

3.y(t)=Cs(t)+Dx(t).

4.s'(t)=As(t)+Bx(t).

30)Чему соответсвуетинтегрированиев частотной области?

1.Умножению на jw.

2.Умножению на2.

3.Умножению на1/(jw).

4.Умножению на 1/(2)