Задание № 1

10.2.1. Методика

Опасность поражения электрическим током зависит от ряда факторов: схемы включения человека в электрическую цепь, напряжения сети, схемы самой сети, режима её нейтрали, степени изоляции токоведущих частей от земли, ёмкости токоведущих частей относительно земли и т. п. А ещё и от «человеческих» факторов: неосторожность, низкая культура безопасности и…просто разгильдяйство (больше половины всех случаев электротравм и смертельных исходов на производстве!).

Наиболее характерными являются две схемы включения:

- между двумя фазами электрической цепи;

- между одной фазой и землёй.

Кроме того, возможно прикосновение к заземлённым нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением, а также включение человека под шаговое напряжение.

Заземлённая нейтраль - это нейтраль, присоединённая к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.

Изолированная нейтраль - это неприсоединённая к заземляющему устройству или присоединённая к нему через большое сопротивление.

Двухфазное прикосновение (рис. 1) - одновременное прикосновение к двум фазам электроустановки переменного тока, находящейся под напряжением.

Например, вот так:

Рисунок 1 -  Схема двухфазного прикосновения человека к сети переменного тока

Такое прикосновение наиболее опасно!

Ток Iчел, проходящий через тело человека по одному из самых опасных для организма путей (рука-рука), будет зависеть от прикладываемого к телу человека напряжения, равного линейному напряжению сети, а также от сопротивления тела человека:

IЧЕЛ = UЛ / RЧЕЛ ,

где UЛ - линейное напряжение, т. е. напряжение между фазными проводами сети; RЧЕЛ - сопротивление тела человека (в расчётах его величину принимают равной 1000 Ом).

В сети, например, с линейным напряжением 380 В ток, проходящий через тело человека, при двухфазном прикосновении, будет равен:

Iчел = 380 / 1000 = 0, 38 A = 380 мА

Такой ток для человека смертельно опасен!

При двухфазном прикосновении ток, проходящий через тело человека, практически не зависит от режима нейтрали сети.

Следовательно, двухфазное прикосновение одинаково опасно как в сети с изолированной, так и с заземлённой нейтралью.

Случаи прикосновения человека к 2-м фазам происходят сравнительно редко.

Однофазное прикосновение (рис. 2) - прикосновение к одной фазе электроустановки, находящейся под напряжением.

Рисунок 2 - Схема прикосновения человека к одной фазе трёхфазной сети с заземлённой  нейтралью

Подобные прикосновения происходят во много раз чаще, чем двухфазные, и они менее опасны, поскольку напряжение, под которым оказывается человек не   превышает  фазного.   Соответственно   меньшим   оказывается  и   ток, проходящий через тело человека.

Кроме того, на этот ток большое влияние оказывают:

- сопротивление изоляции проводов сети относительно земли;

- сопротивление пола (или основания), на котором стоит человек;

- сопротивление обуви и другие факторы.

А ещё немаловажными факторами, влияющими на величину тока, проходящего через тело человека при однофазном прикосновении являются режимы нейтрали источника тока.

ПЕРВЫЙ РЕЖИМ. СЕТЬ С ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

В такой сети цепь тока, проходящего через тело человека, включает в себя сопротивление тела человека, его обуви, пола (или основания), на котором стоит человек, а также сопротивление заземления нейтрали источника тока.

С учётом этих сопротивлений поражающий ток определяется из следующего выражения:

(1)

где UФ - фазное напряжение сети, В;

Rчел - сопротивление тела человека, Ом;

RОБ - сопротивление обуви человека, Ом;

RП - сопротивление пола, на котором человек стоит, Ом;

Rо - сопротивление заземления нейтрали источника тока, Ом.

Но если человек, прикоснувшийся к фазе (или наоборот), будет иметь токопроводящую обувь - сырую или подбитую металлическими гвоздями, стоять на сырой земле или на другом токопроводящем основании -металлическом полу, на заземлённой металлоконструкции, т.е. когда, практически, RОБ = 0 и RО = 0, уравнение принимает вид:

(2)

Но поскольку сопротивление нейтрали  R0  обычно во много раз меньше сопротивления тела человека, то и им можно пренебречь.

И тогда при этих обстоятельствах через тело человека пройдёт ток

(3)

Так, например, в сети с фазным напряжением 220 В ток, проходящий через тело человека, будет иметь значение

Iчел = 220 / 1000 = 220 мА.

Такой ток для человека смертельно опасен.

Более благополучно сложатся обстоятельства для человека, если на ногах у него будет токонепроводящая обувь (например, резиновые калоши) и стоящего на изолирующем основании (например, на сухом деревянном полу).

В этом случае:

мА

где 500 000 - cопротивление обуви человека, Ом;

30 000 - сопротивление пола, Ом.

Вот такой силы ток для человека не опасен.

Важный вывод из приведённых данных - для безопасности работающих в электроустановках большое значение имеют изолирующие полы и непроводящая ток обувь.

ВТОРОЙ РЕЖИМ. СЕТЬ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Рисунок 3 - Схема прикосновения человека к одной фазе трёхфазной сети с изолированной нейтралью

Как видно из схемы, ток, проходящий через тело человека в землю, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов сети, обладающую в исправном состоянии большим сопротивлением.

С учётом сопротивлений обуви и пола, на котором стоит человек, включённых последовательно сопротивлению тела человека, ток, проходящий через тело человека, определяется уравнением:

(4)

Где - сопротивление одной фазы сети относительно земли Ом.

Но даже в наиболее неблагоприятном случае - человек имел на ногах токопроводящую обувь, стоял на токопроводящем полу и нечаянно прикоснулся к одной фазе, - поражающий (т. е. проходящий через его тело) ток рассчитывается по упрощенному уравнению:

(5)

Например, в сети с фазным напряжением 220 В и сопротивлением изоляции фазы 90 000 Ом ток, проходящий через человека, будет равен:

Этот ток значительно меньше тока (220 мА), вычисленного нами для случая однофазного прикосновения при одинаковых условиях, но в сети с заземлённой нейтралью.

Он определяется в основном сопротивлением изоляции проводов относительно земли.

10.2.2 Задание

- Внимательно ознакомиться с вышеизложенной методикой.

- По условиям полученного варианта определить исходные данные -
сопротивления элементов цепи.

- Рассчитать   общее   сопротивление   электрической   цепи,   в   которую включён человек.

4.	Рассчитать ток, проходящий через тело человека.

- Изложить выводы о последствиях воздействия расчётного тока на человека
и дать краткое описание необходимых мер по оказанию первой помощи
пострадавшему.

Дать   письменные   ответы   на   полученные   контрольные   вопросы.

10.2.3. Варианты заданий

п

| № п./п. | UФ, В | Материал обуви (раб. 2, табл. 4) | Материал пола (раб. 2, табл. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | Кожа влажная | Земля мокрая |
| 2 | 127 | Кожа влажная | Бетон мокрый |
| 3 | 220 | Кожа сухая | Асфальт сухой |
| 4 | 127 | Кожа сухая | Асфальт сухой |
| 5 | 60 | Кожа сухая | Асфальт сухой |
| 6 | 380 | Кожа сухая | Асфальт сухой |
| 7 | 220 | Резина сухая | Металл сухой |
| 8 | 127 | Кожимит сухой | Бетон сухой |
| 9 | 220 | Резина сухая | Линолеум сухой |
| 10 | 127 | Кожимит сухой | Дерево сухое |
| 11 | 220 | Кожа влажная | Бетон сухой |
| 12 | 127 | Кожа влажная | Бетон сухой |
| 13 | 60 | Кожа влажная | Бетон сухой |
| 14 | 380 | Кожа влажная | Бетон сухой |
| 15 | 220 | Кожа влажная | Метлахская плитка |