Задание № 2

10.3.1. Методика

Оценка опасности поражения заключается в определении величины проходящего через тело человека тока и сравнении этой величины с предельно допустимой.

При двухфазном (двухполюсном) прикосновении ток, проходящий через тело человека, прикоснувшегося открытыми участками тела к оголённым токоведущим частям, вычисляется по (формуле 3)

где Uф (B) - напряжение прикосновения, равное напряжению между фазами (полюсами), к которым прикоснулся человек;

(Ом) - сопротивление тела человека. В расчетах принимают:

, при  и выше

, при

Однофазное (однополосное) прикосновение возникает значительно чаще, чем двухфазное, поэтому этой схеме включения человека в электросеть уделено основное внимание.

Ток Iчел, проходящий через тело человека при однофазном (однополюсном) прикосновении, зависит от ряда факторов: схема сети, режим её нейтрали, качество изоляции ведущих частей, их ёмкости относительно земли и др.

Расчётные зависимости для определения Iчел в однофазных сетях напряжением до 1 кВ приведены в таблице 1.

Проводимости, указанные на эскизах и в формулах таблицы 1, определяются по следующим выражениям:

(6)

где R2 и R1 - активные сопротивления изоляции соответственно второго и

первого проводов (Ом);

ω = 2 π f - угловая частота тока (рад/с); f - циклическая частота тока (Гц);

С1 и С2 - ёмкости 1 и 2-го проводов относительно земли (Ф);

- сопротивление цепи (Ом);

RЧЕЛ - сопротивлениетела человека;

RОБ - подошвы обуви;

RП - сопротивление растеканию тока основания (пола и земли), на котором

стоит человек;

RЗМ - сопротивление замыкания провода на землю;

RО - сопротивление заземления провода;

Rаб - сопротивление провода научастке aб;

RЦ, RЗМ, RО, Rаб - активные сопротивления;

IНГ - cила тока нагрузки, проходящего по проводу.

Сопротивление растеканию тока основания:

если ступни ног человека расположены на земле рядом, определяется по формуле:

(7)

где ρ - удельное электрическое сопротивление земли (Ом*м); если ступни ног стоят одна от другой на расстоянии шага, то для расчёта применяется формула:

(8)

В ряде случаев значения RП и RОБ могут быть ориентировочно определены с помощью таблиц 3 и 4.

При высокой влажности обуви и земли RП и   RОБ   принимают равными нулю и RЦ =RЧЕЛ.

Для кабельных сетей можно принять в первом приближении

формулах таблицы 1: Y1 = ω C1,   Y2 = ω C2

В случае применения короткой воздушной сети можно приблизительно принять:

10.3.2 Задание

Внимательно ознакомится с вышеизложенной методикой.

По условиям полученного варианта таблицы 1 определить (рассчитать) исходные данные для расчёта Iчел используя расчётные зависимости с учётом схемы сети, её электрических параметров, схемы включения человека в электрическую цепь и других факторов.

При выполнении расчётов надлежит учесть следующее:

R1 = R2 = ∞; частота тока f = 50 Гц ; прикосновение - однофазное ; удельное     сопротивление земли ρ = 3 Ом ; сопротивление проводов на участке "ab" -  Raб = 1.2 Ом; ток нагрузки IНГ = 3 А

-Рассчитать силу тока Iчел, проходящего через тело человека, по формуле таблицы 2 в соответствие полученному варианту; по расчётной величине поражающего тока оценить характер электротравмы по таблице 5 возможные последствия для пострадавшего и необходимые меры по оказанию ему первой медицинской помощи на месте;

-Дать письменно ответы на выданные контрольные вопросы;

Таблица 1 - Исходные данные для расчёта IЧЕЛ

| Параметры | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1а | 2а | 3а | 4а | 5а | 6а | 7а | 8а | 9а | 10а |
| № Характеристики сети таблицы 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Uф | 127/220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № материала пола | 1С 1М | 2С 2В | 3С 3М | 4С 4В | 5С 5В | 6С 6В | 7С 7М | 8С 8М | 9В | 1В |
| Материал подошвы | В С КОЖА |  | С В С РЕЗИНА |  |  | М С КОЖА |  | С С В РЕЗИНА |  |  |
| С1=С2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Rзм=R0 | 500 |  | 600 |  | 400 |  | 800 |  | 700 |  |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  С   - сухое состояние

В   - влажное

М - мокрое

Таблица 2 - Характеристики для расчетного тока Yчел, См

| № | Характеристики сети | Схемы включения человека в сеть | Формулы для силы тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолированная от земли в нормальном режиме |  |  |
| 2 | Изолированная от земли в аварийном режиме |  |  |
| 3 | С заземленным проводом (при касании незаземленного провода) |  | Если принять : то |
| 4 | С заземленным проводом (при касании заземленного провода) |  | При |

Таблица 3 - Сопротивление растеканию тока пола RП, Ом

| № п/п | Материал пола | Поверхность пола |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сухая | влажная | мокрая |
| 1 | Асфальт | 2000 | 10 | 0,8 |
| 2 | Бетон | 2000 | 0,9 | 0,1 |
| 3 | Дерево | 30 | 3 | 0,3 |
| 4 | Земля | 20 | 0,8 | 0,3 |
| 5 | Кирпич | 10 | 1,5 | 0,8 |
| 6 | Ксилолит | 100 | 10 | 0,5 |
| 7 | Линолеум | 1500 | 50 | 4 |
| 8 | Металл | 0,01 | 0 | 0 |
| 9 | Метлахская плитка | 25 | 2 | 0,3 |
| 0 | Асфальт | 2000 | 10 | 0,8 |