Ответить на тест

1. Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?

А) Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом

Б) Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом

В) Шины фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом

Г) Шины фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом

2. Если коэффициент трансформации больше единицы, то этот трансформатор принято считать:

А) Повышающим

Б) Понижающим

В) Возрастающим

Г) Убывающим

3. Какие помещения относятся к электропомещениям?

А) Помещения, в которых находится электрооборудование с напряжением выше 220 В

Б) Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала

В) Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт

Г) Помещения, в которых находятся любые электроустановки

4. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?

А) Не реже одного раза в год

Б) Не реже одного раза в полгода

В) Не реже одного раза в три года

Г) Не реже одного раза в пять лет

5. Кто может быть ответственным за безопасное ведение работ?

А) Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады

Б) Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий

В) Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий

Г) Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады

6. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

А) Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты

Б) Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление

В) Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты

Г) Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях

7. Что называется защитным заземлением?

А) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

Б) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности

В) Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)

8. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

А) В электроустановках напряжением выше 380 В

Б) В электроустановках напряжением до 1000 В

В) В электроустановках напряжением выше 1000 В

9. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

А) В электроустановках напряжением до 1000 В

Б) В электроустановках напряжением свыше 1000 В

В) В электроустановках напряжением до 10000 В

Г) Во всех электроустановках

10. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

А) Позвонить в скорую помощь

Б) Произвести отключение электрического тока

В) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением

Г) Приступить к реанимации пострадавшего

11. Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?

А) Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине

Б) Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов

В) Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах

Г) Обозначаются буквой N и голубым цветом

12. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

А) Не выше 12 В

Б) Не выше 42 В

В) Не выше 50 В

Г) Не выше 127 В

13. Какие помещения относятся к влажным?

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75%

Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%

14. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

А) Не позднее 1 недели со дня последней проверки

Б) Не позднее 2 недель со дня последней проверки

В) Не позднее 3 недель со дня последней проверки

Г) Не позднее 1 месяца со дня последней проверки

Д) Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки

15. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

А) Не более 5 календарных дней со дня начала работы

Б) Не более 10 календарных дней со дня начала работы

В) Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей

Г) Не более 20 календарных дней со дня начала работы

Д) На все время проведения работ

16. Какие работы на воздушных линиях может выполнять по распоряжению работник, имеющий II группу по электробезопасности?

А) Осмотр воздушных линий, но только в светлое время суток и при благоприятных метеоусловиях

Б) Противопожарную очистку площадок вокруг опор

В) Восстановление постоянных обозначений на опоре

Г) Замер габаритов угломерными приборами

Д) Любые из перечисленных работ

17. Что понимается под напряжением шага?

А) Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного

Б) Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека

В) Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками

Г) Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

Д) Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом

18. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

А) В электроустановках до 1000 В

Б) В электроустановках свыше 1000 В

В) Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства

Г) Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства

19. Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

А) Белый

Б) Желтый

В) Фоном служит цвет поверхности бетона

20. Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

А) Да, если ему меньше 16 лет

Б) Нуждается в любом случае

В) Не нуждается

Г) Это может определить только медработник