СРО 2 Ответить на тест

1. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока?

А) Не выше 380/220 В

Б) Не выше 220/127 В

В) Не выше 380 В

Г) Не выше 110 В

Д) Не выше 42 В

2. На какие конструктивные типы делятся двигатели в зависимости от условий окружающей среды?

А) На открытые, закрытые, защищенные, взрывозащищенные

Б) На открытые, полуоткрытые, закрытые

В) На открытые, закрытые, защищенные, пылезащищенные, взрывозащищенные

Г) На незащищенные, взрывозащищенные, пылезащищенные, влагозащищенные

3. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

А) Защитными средствами, средствами пожаротушения

Б) Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи

В) Исправным инструментом

Г) Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи

4. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

А) При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил

Б) По требованию органов государственного надзора и контроля

В) При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки

Г) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев

Д) В любом из перечисленных случаев

5. На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

А) Не более 5 календарных дней со дня начала работы

Б) Не более 10 календарных дней со дня начала работы

В) Не более 15 календарных дней со дня начала работы

Г) Не более 20 календарных дней со дня начала работы

Д) На все время проведения работ

6. У кого должны храниться ключи от электроустановок?

А) На учете у оперативного персонала

Б) На учете у ремонтного персонала

В) На учете у службы главного энергетика

Г) На учете у службы охраны помещения, в котором находится электроустановка

7. Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?

А) По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет

Б) По графику, но не реже одного раза в три года

В) По графику, но не реже одного раза в шесть лет

Г) По графику, но не реже одного раза в девять лет

Д) По графику, но не реже одного раза в год

8. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

А) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

Б) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

В) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент

Г) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент

9. Каким образом можно определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны к применению?

А) По проколам эксплуатационных испытаний

Б) По штампу или маркировке на средстве защиты

В) По бирке, которая приклеивается к средству защиты

Г) По внешнему виду средств защиты

10. Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

А) Термическое (тепловое) действие

Б) Механическое действие

В) Электролитическое (биохимическое) действие

Г) Все перечисленные действия относятся к специфическим

11. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

А) Цветом

Б) Знаками или окраской

В) Принципиальных отличий нет

12. Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории?

А) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения

Б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей

В) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров

13. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

А) Дисциплинарная

Б) Уголовная

В) Административная

Г) В соответствии с действующим законодательством

14. Кто относится к оперативному персоналу?

А) Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Б) Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

В) Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

Г) Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

15. Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?

А) По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности

Б) Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек

В) Численность работников определяется производителем работ

Г) Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ

16. Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

А) Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа

Б) Обеспечить закрытие кнопок

В) Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки

Г) Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы

17. Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

А) Жилые и административные строения высотой более 60 м

Б) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды

В) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения

Г) Все перечисленные объекты

18. Что должны сделать работники, обнаружившие неисправность средств защиты?

А) Изъять их из эксплуатации, сдать на внеочередной осмотр и испытания

Б) Изъять их из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания

В) Изъять их из эксплуатации, сделать запись об изъятии в журнале учета и содержания средств защиты

Г) Изъять их из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания, произвести замену средств защиты

19. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

А) В электроустановках до 1000 В

Б) В электроустановках свыше 1000 В

В) Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства

Г) Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства

20. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

А) Постоянный ток

Б) Переменный ток

В) Переменный ток частотой 4000 Гц

Составитель  			 В.А.Седелев, д.т.н., профессор

__________ А.А.Сарсенова, старший преподаватель