Сроп 3 ответить на тест

1. На какие типы делятся системы освещения?

А) Основные, рабочие, аварийные

Б) Основные, неосновные, аварийные

В) Основные, рабочие, вспомогательные

Г) Рабочие, вспомогательные, аварийные

2. На какие системы делится рабочее освещение?

А) Общее, местное, комбинированное

Б) Общее, местное, аварийное

В) Местное, общее, комбинированное, аварийное

Г) Местное, основное и аварийное

3. Какие помещения называются сухими?

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%

Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%

4. Какой персонал относится к не электротехническому?

А) Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Б) Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

В) Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

Г) Персонал, не попадающий под определение  «электротехнического», «электротехнологического» персонала

Д) Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

5. Какую группу электробезопасности должны иметь члены бригады по испытанию электрооборудования?

А) Производитель работ - III, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу

Б) Производитель работ - IV, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу

В) Производитель работ - V, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу

Г) Производитель работ - IV, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу

6. Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом?

А) IV группу

Б) III группу

В) II группу

Г) Любую группу по электробезопасности

7. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

А) Металлические трубы водопровода, проложенные в земле

Б) Трубопроводы канализации

В) Трубопроводы центрального отопления

Г) Любые из перечисленных трубопроводов

8. Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

А) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала

Б) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые

В) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов

Г) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения

9. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?

А) Не включать! Работают люди.

Б) Работа под напряжением. Повторно не включать!

В) Заземлено

Г) Осторожно! Электрическое напряжение

10. Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:

А) 20 мА

Б) 40 мА

В) 60 мА

Г) 100 мА

11. Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?

А) Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом

Б) Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом

В) Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом

Г) Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом

12. К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока?

А) К сетям напряжением не выше 220 В

Б) К сетям напряжением не выше 380 В

В) К сетям напряжением не выше 450 В

Г) К сетям напряжением не выше 660 В

13. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

А) Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли

Б) Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов

В) Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры

Г) Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) — с другой

Д) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью

14. Какой минимальный стаж работы должен иметь работник со средним специальным образованием при переходе со II группы по электробезопасности на III группу?

А) 3 месяца в предыдущей группе

Б) 2 месяца в предыдущей группе

В) 6 месяцев в предыдущей группе

Г) 1 месяц в предыдущей группе

Д) Не нормируется

15. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

А) В электроустановках напряжением до 1000 В

Б) В электроустановках напряжением до и выше 1000 В

В) В любых электроустановках

16. Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

А) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений

Б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках

В) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м

Г) Любые из перечисленных работ

17. Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

А) По графику, но не реже одного раза в месяц

Б) По графику, но не реже одного раза в три месяца

В) По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев

Г) По графику, но не реже одного раза в девять месяцев

Д) По графику, но не реже одного раза в год

18. Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

А) Не реже одного раза в месяц

Б) Не реже одного раза в три месяца

В) Не реже одного раза в шесть месяцев

Г) Не реже одного раза в год

19. Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

А) Не включать! Работают люди.

Б) Работа под напряжением. Повторно не включать!

В) Заземлено

Г) Осторожно! Электрическое напряжение.

20. В каком максимальном радиусе от месте касания земли электрическим проводом можно попасть под «шаговое» напряжение?

А) Непосредственно в месте касания земли

Б) В радиусе 5 м от места касания

В) В радиусе 8 м от места касания

Г) В радиусе 2 м от места касания