Задание 4

1. Для чего применяются плавкие предохранители?

А) Для защиты электрических устройств низкого напряжения от повреждений токами короткого замыкания

Б) Для защиты электрических устройств высокого напряжения от повреждений токами короткого замыкания

В) Для защиты электрических устройств любого напряжения от перенапряжений

2. Каким светом светятся трубки люминесцентной лампы, заполненной аргоном?

А) Красным

Б) Белым

В) Желтым

Г) Голубым

Д) Бледно-розовым

3. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

А) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В

Б) Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ

В) Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В

Г) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В

4. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

А) Не реже одного раза в год

Б) Не реже одного раза в два года

В) Не реже одного раза в три года

Г) Не реже одного раза в пять лет

5. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

А) Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы

Б) Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения

В) Работы при отключенных автоматических выключателях

Г) Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы

6. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

А) «Не включать! Работают люди»

Б) «Не открывать! Работают люди»

В) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

7. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

А) Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура)

Б) Металлические элементы типа водосточных труб

В) Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм

Г) Любые элементы из перечисленных

8. Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

А) Можно

Б) Не допускается

В) Можно при отсутствии внешних повреждений

Г) Можно с разрешения непосредственного руководителя

9. Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

А) Путем скручивания их в сторону пальцев

Б) Путем растяжки и визуального осмотра

В) Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха

Г) Путем проведения электрических испытаний

10. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения?

А) Так же, как обычно

Б) «Гусиным шагом»

В) Большими шагами очень быстро

Г) Не имеет значения, как идти

11. Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

А) Обозначаются буквой N и зеленым цветом

Б) Обозначаются буквой N и белым цветом

В) Обозначаются буквой N и голубым цветом

Г) Обозначаются буквой N и желтым цветом

12. С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?

А) С глухозаземленной нейтралью

Б) С эффективно заземленной нейтралью

В) С изолированной нейтралью

Г) С любой из перечисленных видов нейтрали

13. Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

А) МЧС

Б) Ростехнадзор

В) Главгосэнергонадзор

Г) Роспотребнадзор

14. Сколько существует групп допуска по электробезопасности?

А) Три

Б) Четыре

В) Пять

Г) Шесть

15. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

А) Вводный

Б) Первичный на рабочем месте

В) Целевой

Г) Повторный

16. Кто допускается к выполнению электросварочных работ?

А) Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже II

Б) Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже III

В) Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности III или IV

Г) Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний безопасности выполнения работ

17. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

А) Защитное заземление

Б) Ограждения и оболочки

В) Основная изоляция токоведущих частей

Г) Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании

18. В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

А) В электроустановках напряжением до 1000 В

Б) В электроустановках напряжением свыше 1000 В

В) В электроустановках напряжением до 10000 В

Г) Во всех электроустановках

19. Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

А) Белый

Б) Желтый

В) Фоном служит цвет двери трансформатора

20. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

А) Постоянный ток

Б) Переменный ток

В) Переменный ток частотой 4000 Гц