Задание 8

Задача № 5

При вручении победительнице танцевального конкурса специального приза от фирмы, ее представитель держал в руке микрофон, корпус которого в результате неисправности оказался электрически соединенным с фазой питающей сети. Победительница конкурса наступила ногой на нулевой провод, идущий от осветительных установок. В момент вручения приза оба получили электрический удар. Оцените опасность ситуации и сделайте предположение об ее исходе. Проанализируйте ситуацию, в которой представитель фирмы, прежде чем вручить приз, передал бы победительнице микрофон для ответного слова. Попробуйте ответить на те же вопросы, что были заданы относительно предыдущего случая.

Что, на Ваш взгляд, является основной этой и других подобных опасных ситуаций? Какие защитные средства, по Вашему мнению, могли бы предотвратить такие несчастные случаи?

Исходные данные

Электрооборудование сцены запитано от трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью; фазное напряжение - 220В. Проводимостью сцены пренебречь.

.

Схема для анализа

Rh1 – сопротивление тела победительницы по пути тока рука-нога

Rh2 – сопротивление тела представителя фирмы по пути тока рука-рука

rоб – сопротивление обуви победительницы конкурса

| Вариант | Rh1, Oм | Rh2, Oм | rоб, Oм |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| Б |  |  |  |
| В |  |  |  |
| Г |  |  |  |
| Д |  |  |  |

Эквивалентная схема

Сопротивление заземления нейтрали ro находится вне контура поражающего тока Ih, поэтому на его величину не влияет.

Через участников церемонии награждения протекает одинаковый ток

,

где Е - фазное напряжение сети

Напряжение прикосновения отличаются, поскольку сопротивления участников церемонии награждения разные:

,

.

Задача № 6

При ремонтных работах в подвальном помещении страховой компании была повреждена изоляция осветительной проводки, и фазный провод коснулся арматуры железобетонного перекрытия, электрически связанной с арматурой фундамента здания. Оцените опасность для сотрудницы компании, которая, разговаривая по телефону в своем кабинете, положила ноги на батарею отопления, при этом рукой она коснулась корпуса зануленного принтера. Для упрощения анализа будем полагать, что сотрудница касается батареи оголенной ногой.

Исходные данные

Система освещения и все оборудование страховой компании запитаны от трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью; фазное напряжение - 220В. Сопротивление заземления нейтрали rо - 3.9 Ом.

Схема для анализа

rфун - сопротивление растеканию тока в земле фундамента здания

rот - сопротивление растеканию тока в земле системы топления

Rh - сопротивление тела сотрудника компании

| Вариант | rфун, Ом | rот, Ом | Rh, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| Б |  |  |  |
| В |  |  |  |
| Г |  |  |  |
| Д |  |  |  |

Эквивалентная схема

Чтобы определить напряжение прикосновения и ток проходящий через тело человека нужно сначала найти напряжение между нейтральной точкой и землей Uоз. Между точками о и з расположены сопротивление rо и цепь из сопротивлений Rh и rот. При определении напряжения Uоз влиянием Rh и rотможно пренебречь, поскольку их сумма на несколько порядков больше сопротивления rо. Таким образом, ток замыкания на землю Iз находится по формуле:

,

где Е - фазное напряжение сети.

Поскольку практически весь ток Iз проходит через сопротивление rо,

Uоз = Iзrо

Ток через тело сотрудника компании:

Напряжение прикосновения:

Uпр = IhRh