№2 Бақылау жұмыс

Датчикке екі сымдық сұлба бойынша қосылған, температураны өлшеу үшін, тепе – тең көпірлік өлшеуіш сұлба берілген (1 сурет).

1) Rр реохорданың кедергісін анықтау керек, Т1 : Т2  температуралары нұсқа бойынша берілген. Rл1, Rл2 кедергілерін ескермеуге болады

2)  Үш сымды қосылу бойынша сұлбаны сызып беріндер. Үш сымды сұлбаның тағайындалуын және қателіктерді қайтару үдерісін түсіндіріңдер

3) Көпір сұлбалардың түрлерін және қолдану жерлерін анықтаңдар.

1 сурет- Тепе-тең көпірлік өлшеуіш сұлбасы (термометр)

| Нұсқалар | 1 |
| --- | --- |
| Т1, 0С | -50 |
| Т2, 0С | 0 |

3 кесте – Мыс термометрінің кедергісінің градустық көрсеткіштері

| Т, 0С | -50 | -25 | 0 | +25 | +50 | +75 | +100 | +125 | +150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt, Ом | 78,7 | 89,35 | 100 | 110,65 | 121,3 | 131,95 | 142,6 | 153,25 | 163,9 |

№2 Бақылау жұмысқа әдістемелік нұсқаулар

Реохорданың кедергісін анықтау үшін көпірлік сұлбаның екі тепе – теңдік теңдеуін құру керек. Бір теңдеу өлшенетін ең кіші температура үшін болса, екінші теңдеу ең үлкен температура үшін болады. Қосылатын сызықтың ескермеу қажет.

Содаң кейін реохорда кедергісінің екі теңдеулік жүйесін құрып, нұсқада берілген мәліметтер бойынша реохорданың кедергісін есептеу керек.