3.2 Бақылау жұмыстардың нұсқалары және тапсырмалар тізімі

3.2.1 Тақырып: Бақылау және реттеу объектілері. Олардың қасиеттері және сипаттамалары.

Бірінші әртүрлі реттеу объектілердің теңдеуі мына түрде жазылады

КС – объектінің сыйымдылық коэффициенті.

ХИ нақты шамасының уақыт бойынша өзгерісін

анықтайды (реттелетін немесе бақыланатын шама );

У – реттейтін ағын.

Екпін қисығы (ауысуөтпелі сипаттамасы) маңызды  динамикалық сипаттаманың болып келеді. Оны реттеу объектісіне қалыпты жумыс істеу режимінің 10% шамасындағы ұйытқу беру арқылы және РО шығыс белгісін өзгерісін өздігінен жазатын прибормен жазу арқылы эксперименттік жолмен анықтауға болады. Реттеу объектісінің қасиеттерін оқу үшін №1 өзіндік тапсырмасын орындау қажет.

№1,2. нұсқа Екпін уақытын анықтандар және осы анықтаманың әдістемесін түсіндіріндер. Мысал.