Задача №1. При изменении тока в катушке индуктивности на величину 1 А за время 0,6 с в ней возникнет ЭДС, равная 2·10-4 В. Какую длину будет иметь радиоволна, излучаемая генератором, контур которого состоит из этой катушки и конденсатора ёмкостью 14,1·10-9 Ф?

Задача №2. Колебательный контур имеет частоту 50 кГц. Во сколько раз надо увеличить расстояние между пластинами конденсатора, чтобы частота контура стала 70 кГц?

Задача №3. Колебательный контур приёмника состоит из слюдяного конденсатора, площадь пластин которого 800 см2, а расстояние между ними 1 мм, и катушки. На какую длину волны резонирует этот контур, если максимальное значение напряжения на пластинах конденсатора в 100 раз больше максимального значения силы тока в катушке? Активным сопротивлением контура пренебречь. Диэлектрическая проницаемость среды равна 7.

Задача №4. Плоская бегущая волна распространяется вдоль прямой со скоростью 20 м/с. Точка, находящаяся на этой прямой на расстоянии 15 м от источника волн, колеблется с ним с разностью фаз 0,75π. Амплитуда колебаний источника волн равна 0,1 м. Определить первый момент времени после начала распространения волны, в которой заданная точка будет иметь смещение 7,1 см. Считать φ0 = 0.