Лабораторная работа лекции «Логические элементы»

Лабораторная работа № 1

Алгебра логики

Цель:

- Определить число логических переменных.

- Определить количество логических операций и их порядок.

- Изобразить для каждой логической операции соответствующий ей логический элемент.

- Соединить логические элементы в порядке выполнения логических операций.

Пример.По заданной логической функциипостроить логическую схему.

Решение.

- Число логических переменных = 2 (A и B).

- Количество операций = 5 (2 инверсии, 2 конъюнкции, 1 дизъюнкция). Сначала выполняются операции инверсии, затем конъюнкции, в последнюю очередь операция дизъюнкции.

- Схема будет содержать 2 инвертора, 2 конъюнктора и 1 дизъюнктор.

- Построение надо начинать с логической операции, которая должна выполняться последней. В данном случае такой операцией является логическое сложение, следовательно, на выходе должен быть дизъюнктор. На него сигналы подаются с двух конъюнкторов, на которые, в свою очередь, подаются один входной сигнал нормальный и один инвертированный (с инверторов).

#### Задание для лабораторной работы:

F=(А+В)*С

здесь: «+» логическое сложение, «*» логическое умножение