Задача № 5

Для строительства новых корпусов Пестовского районного индустриального узла необходимо выявить песчано-гравийное сырье, используемое в качестве наполнителя бетона. При этом должны соблюдаться следующие требования:

- повышенная прочность зерна песка и гравия;

- минимальное допустимое по ГОСТ загрязнение сырья глиной, илом и органическими примесями;

- отсутствие на месторождении вскрыши;

- возможность транспортировки сырья от места добычи до строительства на автомашинах;

- расстояние переброски сырья не более 10—15 км.

На территории, где необходимо осуществить поиски, развиты девонские карбонатные породы, четвертичные ледниковые и пролювиальные отложения. Протекают река Молога (большой приток Волги) и ее северные мелкие притоки — речки Неглинка и Гуська, впадающие в Мологу восточнее строительства, соответственно в 2 и 10 км. Через эти две речки груженные песком автомашины могут переезжать вброд; на Мологе мостов и паромов нет. Речка Меглинка имеет длину около 30 км, падение русла большее, чем у Мологи, со значительным развитием плесов и перекатов. В большей части Меглинка обрамлена сосновыми лесами, расположенными на первой надпойменной террасе; пойма имеет ширину около 1,5 км, изрезана старицами, на которых хорошо выражены старые косы. Непосредственно близ строительства сосновый лес сменяется лиственным, а в верхней трети долины Меглинки леса осиновые, заболоченные, перемежаются с торфяниками, среди которых разбросаны округлые холмы — «острова», поросшие крупными соснами и брусничником. Речка Гуська протекает по слабозаболоченному березняку. Находящийся к северо-западу водораздел бассейнов Мологи и Меты покрыт чехлом четвертичных пород. Но берегам названных рек развиты косы песка и гравия.

Требуется:

- Определить наиболее перспективный геологопромышленньй тип песчано-гравийных залежей для удовлетворения заданной потребности.

- Определить и  сформулировать  геологические  предпосылки
поисков, дать им теоретическое обоснование, исходя из сообщенных сведений.

- Указать места поисков и разработать схему их проведения.

Ход  решения   задачи:

- Руководствуясь условиями задачи,  составить совмещенные
орографическую и ботаническую схемы.

- Последовательно, методом исключения, проанализировать геоморфологические и ботанические данные с точки зрения условий,
благоприятных для нахождения залежей песка и гравия, отвечающих кондициям.