Задача № 6

На площади 4 x 5 км выполнена геологическая съемка в масштабе 1: 25 000 (см. рисунок). При этом установлено, что северная часть  территории  сложена  пористыми  известняками девонского возраста. К югу известняки перекрываются глинистыми сланцами и песчаниками. Указанные породы образуют антиклинальную складку, шарнир которой погружается к югу под углом 20—25°. Крылья складки осложнены складками второго порядка, вследствие чего на крыльях основной складки нередко наблюдается обратное падение пород.

По восточному крылу складки через весь участок проходит разлом меридионального простирания. Породы, располагающиеся западнее этого нарушения, опущены примерно па 200 м. Вблизи разлома известняки значительно окварцованы. Во многих местах отмечены разрывные нарушения (сбросы) меридионального и северо-восточного простирания. Амплитуда перемещения по этим нарушениям не превышает первых десятков метров. Рельеф местности среднегорный.

У северной кромки описываемой площади в направлении с востока на запад протекает река Бурная, имеющая два значительных южных притока. Последние в свою очередь имеют по несколько притоков — ручьев. Превышение южной возвышенной части над урезом основной реки достигает 600 м. Мощность рыхлых отложений на водоразделах и на склонах долин рек не превышает 3 м.

Геологическая съемка сопровождалась шлиховым опробованием речных отложений. При этом в аллювии левых притоков реки обнаружено значительное количество киновари и золота.

Требуется:

- Выделить наиболее перспективные площади для поисковых работ.

- Наметить рациональный комплекс методов поисков на перспективных площадях.

- Предусмотреть необходимые поисково-разведочные работы для
перспективной оценки объектов, которые будут выявлены в процессе детальных поисков.

Ход    решения задачи:

- Составить   схематическую   геологическую   карту   масштаба 1: 25 000, исходя из изложенных выше условий.

- Для определения перспектив нахождения полезных ископаемых   проанализировать  имеющиеся   геологические  предпосылки
и поисковые признаки.

- Выделенные перспективные площади показать на схематической геологической карте.

- Обосновать выбранные поисковые методы, показать направление и густоту поисковой сети.