3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ОКИСЛЫ И ГИДРООКИСЛЫ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

Цель работы: изучение класса «Окислы и гидроокислы» по образцам минералов, пользуясь определителем минералов, научить студентов определять название минералов, их происхождение, кристаллические структуры, сингонии и элементы симметрии. Изучить их генетическое происхождение, основные месторождения и практическое значение.

Задание по работе: с помощью определителя минералов, визуальному изучению физических свойств дать характеристику окислам и гидроокислам, заполнить таблицу по описанию контрольных образцов минералов и ответить для закрепления полученных знаний на контрольные вопросы.

3.1 Краткие сведения о минералах класса

«Окислы и гидроокислы»

Минералы группы окислов и гидроокислов представляют собой соединения элементов с кислородом, в гидроокислах присутствует гидроксил или вода, или то и другое. К оксидам относятся простые по своей природе минералы, такие как кварц SiO2, корунд Al2O3, гематит Fe2O3, пиролюзит MnO2, касситерит SnO2, магнетит FeFe2O4, шпинель MgAl2O4 и т. п. Окислы слагают около 17% от веса земной коры. Их общее количество около 200 минералов. Главными по распространению являются кварц (около 13% массы земной коры), оксиды железа – гематит и магнетит, оксиды марганца – пиролюзит и др. Наибольшее развитие среди остальных имеют окислы и гидроокислы алюминия, марганца, титана и хрома. Окислы и гидроокислы имеют различное происхождение, но большинство из них возникло при экзогенных процессах в верхних частях земной коры. Ряд эндогенных минералов в поверхностных условиях разлагается и переходит в окислы и гидроокислы. Некоторые окислы, благодаря своей устойчивости в окислительной обстановке и большой твердости, накапливается в россыпях (рутил, касситерит, ильменит, магнетит).

Ниже рассматриваются наиболее распространенные и важные в промышленном отношении окислы и гидроокислы кремния, железа, алюминия, марганца, титана, хрома и олова.

3.2 Окислы и гидроокислы кремния

Кварц – SiO2. Образует две модификации: а-кварц – низкотемпературный, устойчивый до 5730С, тригональной сингонии в-кварц – высокотемпературный, устойчивый в пределах 573-8670С, тетрагональной сингонии. В природе наиболее распространен а-кварц или просто кварц.

Химический состав. Si – 46, 7%, О – 53, 3%. Сингония тригональная (L33L23PC). Морфология и облик кристаллов. Зернистые и кристаллические агрегаты, кристаллы, друзы, щетки, жеоды. Формы граней весьма разнообразны. Характерны грани призмы, тригональной дипирамиды, тригонального трапецоэдра. Размеры кристаллов бывают весьма разнообразны: от микроскопических выделений до кристаллов-гигантов. Так в Казахстане в 1961 году был найден кристалл весом в 70т, размером с двухэтажный дом. По периметру он оброс кристаллами длиной в 1м. Характерны крупные прозрачные кристаллы горного хрусталя для Асу-Булакского рудного поля, размером до 50-75см. Нередко в природе наблюдаются двойники. Твердость 7. Уд. вес 2,65. Спайность весьма несовершенная. Излом раковистый, неровный. Блеск стеклянный (на гранях) до алмазного, жирный, матовый (на изломе). Прозрачен. Цвет. Бесцветен. Окраска обусловлена наличием механических включений, дефектами в решетке, облучением. Молочно-белый, серый, фиолетовый, дымчатый, черный, синий, розовый, зеленый, бурый, желтый и др. Черта бесцветная. Разновидности: горный хрусталь (прозрачный), аметист (фиолетовый), дымчатый кварц (раухтопаз), морион (буро-черный), цитрин (желтый), розовый, молочный, льдистый кварц. Празем (зеленый). Сагенит (волосатик) – кварц с включением игольчатых выделений рутила.

Диагностические признаки. Пропускает ультрафиолетовые лучи. Обладает свойством пъезоэлектризации: при механическом воздействии в нем возникают электрические заряды. Диамагнитен. С кислотами не реагирует, за исключением HF. Стоек к выветриванию, разрушается только механическим путем, образуя россыпи кварцевых песков. Часто имеет поперечную штриховку на гранях. Происхождение и парагенезис. Возникает в самых различных условиях: магматический (породообразующий минерал для изверженных горных пород), пегматитовый (в пегматитах), гидротермальный (жильный кварц), в метаморфических и осадочных породах. Характерен для кислых и средних изверженных пород в ассоциации с полевыми шпатами, слюдой, роговой обманкой. В гидротермальных жилах выделяется с золотом, разнообразными сульфидами, вольфрамитом, касситеритом, бериллом, кальцитом, баритом и др. Месторождения. Для Восточного Казахстана характерны месторождения кварцевых песков (Жулдыс, Бектемир, побережья Семипалатинского Прииртышъя, Балканий Мыс и др.), горный хрусталь (Акжайляу, Дунгалы), Рудный Алтай, Калба и Жарма-Саур. Розовый и льдистый кварц встречается в зоне Карагоин-Сарыозек, на участках Таргын, Черпак, Самсоновка, Караозек, Кварцевое. За рубежом: Урал, Кольский полуостров, Забайкалье, Украина, Швейцарские Альпы, Бразилия, Мадагаскар. Аметист в Уругвае.

Практическое значение. Для получения металлического кремния, в стекловарении, огнеупорной и химической промышленности. При производстве фарфора и фаянса. В пъезо - и радиотехнике, в строительстве (пески), в абразивной промышленности. Ювелирное дело.

Халцедон – SiO2. Скрытокристаллическая разновидность кварца.

Морфология. Сплошные массы, натечные, почковидные, сталактитоподобные образования. Под микроскопом обнаруживает параллельно или радиально-волокнистое, а также сферолитоподобное строение агрегатов. Твердость 7-8. Уд. вес 2,5-2,6. Спайность отсутствует. Излом неровный, раковистый. Просвечивает. Блеск восковой, матовый. Цвет белый, серый, желтоватый, коричневатый и др. Черта бесцветная. Разновидности. Сердолик или карнеол – желто-красный, красный, восково-желтый. Сапфирин – голубовато-серый. Хризопраз – яблочно-зеленый. Гелиотроп – зеленый с красными пятнами. Агат – полосчатый, красивой окраски разных цветов (рисунок 3). Оникс – ленточно-полосчатый разной окраски. Яшма – кремнистая плотная порода, состоящая из халцедона и кварца с различными примесями. Кремень – халцедон, сильно загрязненный примесями песка и глины.

Происхождение и парагенезис. Гидротермальное. Экзогенное, образуется при выветривании силикатов, в процессе диагенеза. Ассоциирует с кварцем, кальцитом, опалом.

Месторождения. Восточный Казахстан (Альжан, Малое Карасу, Орлиное, Сайкан, Актобе – агаты, халцедон, Герниговское – хризопраз), Грузия, Крым (Кара-Даг), Восточная Сибирь, Забацкалье (агаты, сетдолики), Бразилия, Индия, Уругвай, Германия.

Практическое значение. Абразивный материал. Поделочный камень. Для изготовления ступок, опорных призм, подпятников в приборах.

Опал – SiO2.n H2O. Химический состав. Содержание SiO2 достигает 98-99%, воды – от 1 до 4%, редко – 13-20%. Примеси: кальций, алюминий, калий, натрий, железо. Аморфен. Морфология. Натечные массы, желваки, конкреции, корки, оолиты, иногда землистые агрегаты, псевдоморфозы по различным минералам, животным и растительным остаткам. Твердость 5-6. Уд. вес.1,9-2,3. Спайность отсутствует. Излом раковистый. Блеск восковой, матовый. Цвет белый, желтый, бурый, зеленый, голубой и др. Черта белая. Разновидности. Огненный опал (красный до медово-желтого). Благородный опал (обнаруживает игру цвета, опалесценцию). Окаменелый опал (псевдоморфоза по органическим остаткам, дереву и др.). Молочный опал (молочно-белого цвета, полупрозрачен). Диагностические признаки. Обладает опалесценцией (радужной игрой цветов). Диэлектрик. Иногда люминесцирует.

Происхождение и парагенезис. Гидротермальное. Экзогенное, в частности биогенное. Опал, главная составляющая часть кремнистых осадочных пород: опок, трепелов, диатомитов и др. В природе встречается в ассоциации с халцедоном, кварцем, кальцитом, киноварью.

Месторождения. Опалсодержащие породы пользуются широким распространением в Казахстане (Алтай). За рубежом благородный опал добывают на Урале, в Забайкалье, Австралии, Венгрии и др.

Практическое значение. Благородный опал используется как поделочный и полудрагоценный камень. Диатомиты и трепела широко используются в красочной, химической и керамической промышленности, в производстве динамита, в качестве отбеливающего материала, для поглотителей, фильтров для тепло-и звукоизоляции.

3.3 Окислы и гидроокислы железа

Гематит (красный железняк) – Fe2O3. Название произошло от греческого слова «эматитес» - кровавый камень.

Химический состав. Fe2O3 – 100% (Fe – 69,94). Сингония тригональная (L33L2PC). Морфология и облик кристаллов. Землистые, чешуйчатые, зернистые агрегаты, натечные, почковидные, оолитовые массы. Облик кристаллов: пластинчатые, ромбические, таблитчатые (образуются в пустотах). Форма кристаллов: пинакоиды, ромбоэдры, гексагональные дипирамиды Твердость 5-6. Уд. вес 5,2. Спайность отсутствует. Излом неровный. Блеск металлический, полуметаллический, матовый. В тонких пластинках просвечивает кроваво-красным цветом. Цвет кристаллических разновидностей стально-серый до черного, скрытокристаллических и землистых: матово-красный и ярко-красный. Черта вишнево-красная. Разновидности: гидрогематит (тонкокристаллический гематит, содержащий до 8% воды), железный блеск (кристаллические выделения черного цвета), железная слюдка (чешуйчатые выделения), красный железняк (тонко или скрытокристаллические разности красного цвета).

Диагностические признаки. Проводит электричество, не магнитен, растворяется в концентрированной соляной кислоте, имеет вишнево-красную черту. Иногда наблюдается синяя побежалость.

Происхождение и парагенезис. Контактово-метасоматическое (в скарнах), в парагенезисе с магнетитом, кальцитом, кварцем, силикатами, сульфидами. Гидротермальное, в парагенезисе с магнетитом, кварцем, баритом, сидеритом, сульфидами, касситеритом. Метаморфическое (при метаморфизме бурых железняков), с магнетитом, корундом, шпинелью, силлиманитом.

Месторождения. Казахстан, Кривой Рог, Курская магнитная аномалия, Грузия, Верхнее Озеро (США), Бразилия.

Практическое значение. Важнейшая железная руда. Природная красная краска.

Магнетит (магнитный железняк) – Fe Fe2O4. Относится к сложным окислам. Химический состав. Fe – 31,03%, Fe2O3  - 68,97% (Fe до 72,4%). Обычно содержит изоморфные примеси титана, ванадия, марганца, магния, алюминия, хрома и др. Сингония кубическая (3L44L36L29PC). Морфология и облик кристаллов. Зернистые массы, вкрапления в основных изверженных породах. Кристаллы, друзы, обычно октаэдричекого, реже додекаэдрического облика. Иногда двойники. Твердость 5,5-6. Уд.вес 4,8-5,3.

Спайность отсутствует. Излом неровный. Блеск металлический, матовый. Черта черная. Разновидности. Титаномагнетит (TiO2 до27%). Хроммагнетит (Cr2O3 до 12%). Диагностические признаки. Сильно магнитен, хрупок, на гранях кристаллов иногда наблюдается синеватая побежалость. Наблюдается штриховка, параллельная длинной диагонали ромбов (для ромбододекаэдров). Происхождение и парагенезис. Магматическое, в основных породах в ассоциации с ильменитом, апатитом, халькопиритом. Метасоматическое, с апатитом, пироксеном, гранатом, амфиболами, пиритом, гематитом. Гидротермальное – в качестве спутника пирротина, пирита, халькопирита, сфалерита, гематита. Метаморфическое – железистые кварциты. Месторождения. Сарбайское, Соколовское (Казахстан), Кусинское, Кочконарское, горы Высокая, Благодать, магнитная (Урал), Кривой Рог (Россия). США (Верхнее Озеро), Румыния, Швеция, Ю.Африка.

Практическое значение. Важнейшая руда на железо.

3.4 Окислы и гидроокислы алюминия

Корунд – Al2O3. Химический состав. Al2O3 – 100% (Аl – 52,91%). Содержит примеси хрома, железа, титана, марганца, никеля, ванадия и др. Сингония тригональная (L33L23PC). Морфология и облик кристаллов. Мелкозернистые агрегаты. Кристаллы дипирамидальные, боченкообразные, призматические. Твердость 9. Уд. вес 4. Спайность отсутствует. Излом неровный, раковистый. Блеск алмазный, стеклянный, металлический (для наждака). Прозрачен или просвечивает в тонких осколках. Цвет синеватый, желто-серый, а также – коричневый, красный, зеленый, черный, фиолетовый. Может быть бесцветным при отсутствии примесей. Разновидности. Рубин – красный, сапфир – синий, наждак – зернистая корундовая порода с примесью гематита, магнетита и других минералов. Диагностические признаки. Хрупок, нерастворим в кислотах, высокая твердость. Происхождение и парагенезис. Магматическое и пегматитовое в связи со щелочной магмой в ассоциации с полевыми шпатами, биотитом, мусковитом, гранатом. Гидротермально-метасоматическое – во вторичных кварцитах. В ассоциации с андалузитом, мусковитом, кварцем, диаспором, гематитом, рутилом и др. Метаморфическое, с дистеном, мусковитом, силлиманитом. Накапливается в россыпях.

Месторождения. Казахстан (Жайдак, Бурлю), Урал, Украина, Якутия, Индия, Бирма, Афганистан, Шри Ланка (рубины и сапфиры).

Практическое значение. Абразивный и огнеупорный материал. Прозрачные и окрашенные разновидности применяются в приборостроении, часовом деле, в ювелирной промышленности.

3.5 Окислы титана

Рутил – TiO2. Название произошло от латинского слова «рутилус» - красноватый. Химический состав. TiO2 – 100% (титана 59, 95%). Часто содержит примеси железа, ниобия (до5%), тантала, ванадия и др. сингония тетрагональная (L44L25PC). Морфология и облик кристаллов. Кристаллы, зернистые агрегаты. Кристаллы имеют призматический, столбчатый и игольчатый облик. Нередки коленчатые и сердцевидные двойники и тройники. Твердость 6-6,5. Хрупок. Уд.вес 4,2-4,4. Спайность совершенная. Излом раковистый. Блеск металловидный, алмазный. В тонких сколах прозрачен. Цвет красновато-бурый, красный, бурый, желтый, синеватый, фиолетовый, зеленый, черный. Черта желтая до светло-коричневой. Разновидности. Нигрин – железосодержащий рутил черного цвета (Fe2O3 до 11%). Сагенит – игольчатый рутил в кварце, слюдах и др. Диагностические признаки. Весьма характерны тетрагональные призматического облика кристаллы и коленчатые двойники. Похож на циркон по облику кристаллов, на касситерит. Волосовидные кристаллы рутила иногда можно принять за турмалин, отличающийся по оптическим свойствам. Перед паяльной трубкой не плавится и не изменяется. В кислотах не растворяется. С фосфорной солью реагирует на титан (стекло в восстановительном пламени становится фиолетовым). Происхождение и парагенезис. Возникает в различных условиях. В пегматитах, связанных с основными породами. Метаморфическое – в кварцитах, гнейсах, сланцах. В ассоциации с хлоритом, тальком, серицитом. Гидротермальное – с кварцем, ильменитом, магнетитом, гематитом, иногда с корундом. В зоне окисления химически устойчив и нередко встречается в россыпях в виде окатанных зерен и галек.

Месторождения. Центральный Казахстан (Семиз-Бугу) в ассоциации с корундом, Урал (Ильменские Горы), Мадагаскар, США (С.Каролины), Норвегия.

Практическое значение. Употребляется для выплавки ферротитана, применяемого в производстве некоторых стойких при ударе сортов стали. В керамике в качестве бурой краски, в радиотехнике как детектор, для изготовления титановых белил и др.

Ильменит (титанистый железняк) – FeTiO3. Назван по месту нахождения в Ильменских горах на Урале. Минерал относится к сложным окислам. Химический состав. FeO – 47,34%, TiO3 – 52,66%. Состав непостоянен. Содержаться примеси Fe2O3, магния и марганца, а так же ниобия и др. Сингония тригональная (L33L23PC). Морфология и облик кристаллов. Плотные образования неправильной формы. Зерна таблитчатые, кристаллы от мелких до крупных (до несколько десятков сантиметров). Форма кристаллов – толстотаблитчатая, пластинчатая. Твердость 5-6. Уд. вес 4,6-4,8. Спайность весьма несовершенная. Излом раковистый. Блеск металлический, полуметаллический. Непрозрачен. В очень тонких сколах просвечивает красно-бурым цветом. Цвет железно-черный со стально-серым оттенком. Черта черная, буровато-черная, или буро-красная (для разностей, содержащих в виде включений гематит). Разновидности. Пикроильменит (железо изоморфно замещается магнием, содержится MgTiO3 более 20% или 9% и более MgO) – встречается в Якутии. Среди образцов горных пород, привезенных с Луны, установлены ильменит (TiO2 – 54,2%, FeO – 43,94%) и разновидность пикроильменита – гейкилитл-ильменит (TiO2 – 56,3%, FeO – 32,39%, MgO – 9,63%). Диагностические признаки. Похож на гематит. В кристаллах отличим по их формам (присутствуют только ромбоэдры, нет граней скаленоэдров и гексагональных дипирамид). В сплошных массах от гематита отличается по черте и слабой магнитности. Порошок слабо растворяется в соляной кислоте. После кипячения порошка ильменита в серной кислоте, после охлаждения и добавления капли перекиси водорода наблюдается оранжево-желтое окрашивание. В восстановительном пламени становится магнитным.

Происхождение и парагенезис. Магматическое – в основных изверженных породах (габбро, диабазах, пироксенитах и др.) образует жилы и вкрапленность в ассоциации с титаномагнетитом. В значительных количествах он наблюдается в пегматитах щелочной магмы, в ассоциации с цирконом, полевым шпатом, биотитом, ильменорутилом и др. В гидротермальных измененных изверженных породах ильменит, как правило, наблюдается в разложенном состоянии, превращенный в лейкоксен. В природе известны случаи разложения ильменита с образованием механической смеси гематита и рутила с сохранением внешней формы кристаллов ильменита. Наблюдается в россыпях.

Месторождения. Восточный Казахстан, Ильменские горы, Украина, Алтай, Кольский полуостров, Якутия, США, Канада, Франция, Норвегия (Крагере, где встечаются крупные кристаллы до 6-7кг весом, и др.).

Практическое значение. Руда для получения титана, для изготовления белой краски (титановых белил с высокой кроющей способностью), а так же для сплавов с железом – ферротитана, содержащего 10-15% Ti, для изготовления особых сортов стали и для других целей.

3.5 Окислы хрома

Хромит (хромистый железняк) – FeCr2O4. Название дано по составу. Химический состав. FeO -32.09%. Cr2O3 – 69.71%. Присутствует изоморфные примеси магния, цинка и алюминия. Содержание магния, железа, алюминия и хрома может значительно варьировать. Сингония кубическая (3L44L36L29PC). Морфология и облик кристаллов. Зернистые массы, вкрапленные округлые зерна, редко кристаллы октаэдрического облика. Твердость 5,5-7,5. Уд.вес 4,2-5,0. Спайность отсутствует. Излом неровный. Блеск металлический до жирного. Цвет черный. Черта бурая. Происхождение и парагенезис. Магматическое, в связи с ультраосновными породами, образует вкрапленность, шлировые выделения или залежи в дунитах, перидотитах и серпентинитах. В ассоциации с оливином, магнетитом, платиной, гранатом и др.

Месторождения. Казахстан, Урал, Закавказье, Куба, Ю.Родезия, Югославия. Практическое значение. Основная руда для получения хрома.

3.6 Окислы олова

Касситерит (оловянный камень) – SnO2. Название происходит от греческого слова «касситерос» - олово. Химический состав. SnO2 – 100% (Sn – 78,77%). Содержит примеси железа, тантала, ниобия, титана, марганца, вольфрама и др. Сингония тетрагональная (L44L25PC). Морфология и форма кристаллов. Кристаллы, зернистые агрегаты, сферолиты, иногда скрытокристаллические массы. Форма кристаллов дипирамидальные, призматические, часты двойники. Твердость 6-7. Уд. вес 6,5-7,0. Спайность несовершенная. Излом неровный, полураковистый. Блеск от алмазного до матового. Иногда металлический – на гранях. Цвет различный – бесцветный, бурый, коричневый, желтый, оранжевый, красный, серый, зеленый, белый. Черта белая, серая, желтая, бурая. Разновидности. Деревянистое олово – плотные полосчатые или концентриционные образования. Диагностические признаки. В катодных лучах светится зеленовато-желтым цветом. На гранях наблюдается штриховка. Характерна реакция на олово («оловянное зеркало»: кристаллы касситерита на нагретой цинковой пластинке при действии соляной кислотой покрываются металлическим оловом.

Происхождение и парагенезис. Пневматолитовое, происхождение связано с кислыми изверженными породами, грейзенами и пегматитами. Наблюдается с кварцем, мусковитом, альбитом, топазом, турмалином, флюоритом, тантало-ниобатами. Гидротермальное, в ассоциации с сульфидами, магнетитом, шеелитом, молибденитом, вольфрамитом, кварцем, топазом и др. Часто встречается в россыпях как устойчивый минерал.

Месторождения. Казахстан, Колыма, Приморье, Забайкалье, Боливия, Бирма, Малакка, Германия, США.

Практическое значение. Касситеритовые руды представляют собой единственный вид сырья, из которого в промышленных масштабах добывается олово. Для производства белой жести, для легкоплавких, трудноокисляемых сплавов с медью (бронзы), цинком, медью и свинцом (латуни), припоя (со свинцом и др.). Для лужения медной посуды. Для изготовления оловянной фольги (станиоля), В керамике (для красок, эмали) и для других целей.

Контрольные вопросы для самопроверки.

1)Какие Вы знаете модификации кремнезема?

2)Дайте характеристику кварцу.

3)Разновидности горного хрусталя.

4)В чем отличие кварца от халцедона?

5)Каково происхождение халцедона?

6)Что называют агатом, яшмой, кремнием?

7)Применение кварца и его разновидностей.

8)По каким признакам определяют опал?

9)Дайте характеристику типовым месторождениям Восточного Казахстана на кремнистое сырье.

10)Какова твердость корунда?

11)Дайте характеристику разновидностям корунда.

12)Каковы характерные признаки гематита.

13)Что такое красный железняк?

14)Каково происхождение гематита и его отличительные свойства от магнетита.

15)Что такое лимонит? Его практическое значение.

16)Окислы, содержащие титан, их краткая характеристика.

17)Какой минерал служит рудой на хром? Его характеристика.

18)По каким признакам (с помощью каких реакций) можно определить касситерит?

19)Парагенезис касситерита?

20)Какие минералы являются рудой на тантал и ниобий?

21)Месторождения Восточного Казахстана на тантал и ниобий.