№2 Бақылау жұмыс

Датчикке екі сымдық сұлба бойынша қосылған, температураны өлшеу үшін, тепе – тең көпірлік өлшеуіш сұлба берілген (1 сурет).

1) Rр реохорданың кедергісін анықтау керек, Т1 : Т2  температуралары нұсқа бойынша берілген. Rл1, Rл2 кедергілерін ескермеуге болады

2)  Үш сымды қосылу бойынша сұлбаны сызып беріндер. Үш сымды сұлбаның тағайындалуын және қателіктерді қайтару үдерісін түсіндіріңдер

3) Көпір сұлбалардың түрлерін және қолдану жерлерін анықтаңдар.

1 сурет- Тепе-тең көпірлік өлшеуіш сұлбасы (термометр)

| Т1, 0С | -50 |
| --- | --- |
| Т2, 0С | 0 |