# Тәжірибелік жұмыс № 2

«САНИТАРЛЫҚ ҚОРҒАУ АЙМАҒЫНА ДЕЙІНГІ АРАҚАШЫҚТЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ»

# 2.1 Жалпылама бөлімі

Санитарлық-қорғау аймағының өлшемдері барлық өндірістерге, олардың жеке ғимараттары мен үймереттеріне санитарлық классификацияларға байланысты СН 1.01.001-94(РК) санитарлық сәйкестік (норма) арқылы белгіленеді және өндірістің санитарлық класы V cәйкес болса өлшемнің минималдық мәні 50 метрге,  ал I класс үшін  максималдық мәні 1000 метрді құрайды.

Санитарлық қорғау аймағы (СҚА) өлшемдері бірнеше факторларға байланысты, соның ішінде өндірістен шыққан зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы максималдық шоғырлануына байланысты өсуі немесе кемуі мүмкін. 1-ші суретте келтірілген жағдайда санитарлақ қорғау аймағының шекарасы фондық шоғырлануын қосып есептегендегі жерге жақын қабаттағы шоғырлану мәнінің рұқсат етілген шығару мәнінен төмен жағдайы көрсетілген.

Биіктігі Н шығару көзінен таралған түтін V жылдамдықпен жел бағытымен таралады. Мұржадан біршама Х қашықтықтан кейін түтін жерге қонады да, осы ауданда басқа көздерден шыққан зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде өсе бастайды.  Зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы шоғырлануы 1-суретте көрсетілген. Мұржадан біршама Хм қашықтықта зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы шоғырлануы максималдық мәніне жетеді де, ары қарай біртіндеп азая бастайды. Мұржадан санитарлық қорғау аймағының шекарасына LСҚА дейін зиянды заттардың максималдық концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде рұқсат етілген концентрацияға дейін төмендейді, сондықтан бұл қашықтықты  санитарлық қорғау аймағының шекарасы деп қабылдауға болады.

2.2 Санитарлық қорғау аймағының қашықтығын анықтау

Есептеу атмосфера қабатындағы зиянды заттардың концентрациясын есептеу әдістемелігіне сәйкес өндірістен шығатын зиянды заттардың құрамына  байланысты жүргізіледі.

f, Vm,   fe, m, n, Cm  коэффициенттері №1-ші практикалық сабақ бойынша (9 – 24) формулаларымен анықталады.

Vm коэффициентіне байланысты d-өлшемсіз коэффициентін қыздырылған көздер (f<100) үшін келесі формулалармен анықтаймыз:

болғанда,                                  (27)

болғанда,                               (28)

болғанда,                                   (29)

Суық көздер (f100) үшін d-өлшемсіз коэффициенті келесі формулалармен анықталады:

болғанда, d=5.7                                             (30)

болғанда, d=11.4                                   (31)

болғанда,                                  (32)

Зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы максимал мәнге жеткендегі Xm  қашықтық анықталады:

Xm=0.25(5-F)dH		   		         (33)

Көзден әртүрлі қашықтықтағы зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы анықталады:

(34)

мұнда: Si - өлшемсіз коэффициент, ол X/Xm  қатынасына байланысты келесі формулалармен  анықталады:

(X/Xm)<1 болғанда,        (35)

1 (X/Xm)8 болғанда,                              (36)

F1.5 және (X/Xm)>8 болғанда,

(37)

F>1.5 және (X/Xm)>8  болғанды,

(38)

Биіктігі 10 м төмен және аласа көздерде  (X/Xm)<1 болғанда, Si мәні мәніне ауысады да, төмендегі формуламен анықталады:

2Н10 болғанда,              (39)

2.3 Есептеу мысалы

Берілген мәліметтер: мұржа биіктігі - 20 м; мұржа диаметрі – 0,6 м; шығарылатын газ температурасы - 800С; мұржадан газдын шығу жылдамдығы - 0,7 м/с.; көмірқышқылының массалық шығарылу – 2,9 г/с;            ПДК -  5мг/м3;  жерге жақын қабаттағы фондық шоғырлануы Сф =0,2 ПДК, газ үшін  F=1.

Жер бедерінін коэффициенті =1. Көз орналастырылған жерде  ауаның орташа максималды температурасы - 24,60С; атмосферанын стратификациялық дәрежесін сипаттайтын коэффициент, Қазақстан үшін А=200.

2.3.1 f коэффициентін (9) формуламен анықтаймыз

Т = Тг-Та = 80 – 24,6 = 55,4

f<100 болғандықтан  көз қыздырылған көзге жатады.

2.3.2 Газдың көлемдік шығу жылдамдығын  анықтаймыз  V1=

2.3.3 Vm параметрін анықтаймыз

2.3.4 «m» коэффициентін анықтаймыз.  f<100 болғандықтан ол коэффициент (16) формуламен анықталады:

2.3.5 0,5<Vm<2 болғандықтан n коэффициентін (19) формуламен анықтаймыз: n=0,532Vm2-2,13Vm+3,13=0,5320,5332 – 2,130,533+3,13=2,15

2.3.6 f<100 болғандықтан ацетоннын жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануын (22) формуласымен анықтаймыз:

2.3.7 Көмірқышқылының фондық концентрациясын есептейміз:

Сф=0,25=1 мг/м3         ПДК=5 мг/м3

2.3.8 Фондық концентрацияны ескере отырып көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлауын формуламен анықтаймыз:

# Cm=Cm/+Cф=5,467+1=6,467 мг/м3, ПДК-дан артып тұр.

2.3.9  болғанда d коэффициентін (28) формуламен анықтаймыз:

2.3.10 Зиянды заттың концентрациясы максималдық мәнге жеткендегі көзден нүктеге дейінгі қашықтықты (33) формуламен есептейміз:

Xm=0.25(5-F)dH	=0,25(5-1)2,8120=56,2	 м

2.3.11 Көзден әртүрлі Х қашықтықта көмірқышқыл газының концентрациясына қадамдық есептеу жүргіземіз:

Бірінші қадамды 	(X/Xm)=1,5 деп қабылдаймыз да, 1 (X/Xm)8 болғанда, Si	 (36) формуласымен анықтаймыз:

2.3.12 Көзден әртүрлі (X=1.5Xm) қашықтықтағы зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы (34) формуламен анықталады:

=0,8475,467=4,797 мг/м3

2.3.13 X=1.5Xm=1,556,2=84,3 м қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде С=4,797+1=5,797 мг/м3 , рұқсат етілген шығару шегінен (ПДК) асып тұр.

2.3.14 Екінші қадамды 	(X/Xm)=2 деп қабылдаймыз да, 1 (X/Xm)8 болғанда, Si	 (36) формуласымен анықтаймыз:

2.3.15 Көзден X=2Xm қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы (34) формуламен анықталады:

=0,7435,467=4,06 мг/м3

2.3.16 X=2Xm=256,2=112,4 м қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде С=4,06+1=5,06 мг/м3 , рұқсат етілген шығару шегінен (ПДК) асып тұр.

2.3.17 Үшінші қадамды 	(X/Xm)=2,5 деп қабылдаймыз да, 1 (X/Xm)8 болғанда, Si	 (36) формуласымен анықтаймыз:

2.3.18 Көзден X=2,5Xm қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы (34) формуламен анықталады:

=0,62345,467=3,42 мг/м3

2.3.19 X=2,5Xm=2,556,2=140,5 м қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде С=3,42+1=4,42 мг/м3 , рұқсат етілген шығару шегінен (ПДК=5мг/м3) төмен, яғни СҚА шекарасы X=112.4м және X=140.5м аралығында жатыр. Сондықтан СҚА-ның шекарасын көзден X=130 м деп қабылдауға болады.

2.4 Жеке тапсырмалар

Котельныйдың жеке тұрған шығару көздерінің санитарлық қорғау аймағы шекарасын есептеу керек.

Есептеуге қажетті мәліметтер 2-кестеде көрсетілген. Вариант нөмері студенттің журналдағы тізімінің нөмеріне сәйкес келеді. Барлық варианттар үшін жер бедерінің коэффициенті =1, атмосферанын стратификациялық дәрежесін сипаттайтын коэффициент, Қазақстан үшін А=200, газ температурасы 90 оС деп қабылдау керек.

2-кесте – Варианттар бойынша тапсырмалар

| № | H, м | D, м | M. г/с | Тв, 0С | W0, м/с | ПДК, мг/м3 | F | СфдолПДК | улы заттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5 | 0,2 | 20 | 28,6 | 5,3 | 5 | 1 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 2 | 10 | 5 | 0,8 | 28,6 | 0,5 | 0,085 | 1 | 0,2 | азот қышқылы |
| 3 | 15 | 0,3 | 30 | 28,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 4 | 20 | 0,3 | 8 | 28,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | шаң |
| 5 | 25 | 5 | 20 | 28,6 | 0,7 | 5 | 1 | 0,3 | көмірқышқыл |
| 6 | 30 | 0,4 | 0,4 | 28,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 0,1 | азот қышқылы |
| 7 | 35 | 0,4 | 5 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 8 | 40 | 5 | 9 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | шаң |
| 9 | 45 | 0,5 | 30 | 28,2 | 0,7 | 5 | 1 | 0,2 | көмірқышқыл |
| 10 | 50 | 0,5 | 0,5 | 28,2 | 0,7 | 0,085 | 1 | 0,3 | азот қышқылы |
| 11 | 55 | 5 | 8 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 12 | 60 | 0,6 | 10 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | шаң |
| 13 | 65 | 0,6 | 40 | 28,2 | 0,9 | 5 | 1 | 0,3 | көмірқышқыл |
| 14 | 70 | 5 | 1 | 28,2 | 0,9 | 0,085 | 1 | 0,1 | азот қышқылы |
| 15 | 75 | 0,7 | 10 | 22,7 | 0,9 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 16 | 80 | 0,7 | 12 | 22,7 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,3 | шаң |
| 17 | 85 | 5 | 50 | 22,7 | 1,2 | 5 | 1 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 18 | 90 | 0,8 | 1 | 22,7 | 1,2 | 0,085 | 1 | 0,2 | азот қышқылы |
| 19 | 35 | 0,4 | 5 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 20 | 40 | 5 | 9 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | шаң |
| 21 | 45 | 0,5 | 30 | 28,2 | 0,7 | 5 | 1 | 0,2 | көмірқышқыл |
| 22 | 50 | 0,5 | 0,5 | 28,2 | 0,7 | 0,085 | 1 | 0,3 | азот қышқылы |
| 23 | 55 | 5 | 8 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 24 | 60 | 0,6 | 10 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | шаң |
| 25 | 65 | 0,6 | 40 | 28,2 | 0,9 | 5 | 1 | 0,3 | көмірқышқыл |
| 26 | 70 | 5 | 1 | 28,2 | 0,9 | 0,085 | 1 | 0,1 | азот қышқылы |
| 27 | 75 | 0,7 | 10 | 22,7 | 0,9 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 28 | 80 | 0,7 | 12 | 22,7 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,3 | шаң |
| 29 | 85 | 5 | 50 | 22,7 | 1,2 | 5 | 1 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 30 | 90 | 0,8 | 1 | 22,7 | 1,2 | 0,085 | 1 | 0,2 | азот қышқылы |