# Тәжірибелік жұмыс № 4

# «АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫҢ МАССАСЫНА ЖӘНЕ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ӨНЕРКӘСІПТІҢ ҚАУІПТІЛІК КАТЕГОРИЯСЫН АНЫҚТАУ»

4.1 Жалпы мағлұматтар

Өнеркәсіптерді шығарылған зиянды заттар бойынша мемлекеттің тіркеу жүйесіне кіргізу үшін олардан атмосфераға бөлініп шығаратын зиянды заттардың массасына және түріне байланысты міндетті түрде қаіптілік категориясына бөлу керек. Егер өнеркәсіпте бір көз ғана қауіптілік категориясына кіретін болса, онда ол өнеркәсіп орны атмосфералық ауаға зиянды әсерін тигізеді деп есептелінеді. Егер өнеркәсіптегі бірде-бір көз қауіптілік категориясына кірмейтін болса, онда сол өнеркәсіп атмосфералық ауаға әсерін тигізбейді деп есептелінеді.

Көздің қауіптілігі мына формуламен анықталады:

(52)

мұнда: М – атмосфераға шығарылған зиянды заттың максималды мәні, г/с;

ПДК – зиянды заттың рұқсат етілген шоғырлану шегі, мг/м3;

Ф – атмосфераға шығарылған зиянды заттың ПДК-ға дейін азайту үшін қажетті ауаның шығынын сипаттайтын шама, м3/с

Биіктігі 10 м мұржа үшін Ф=0,1; егер Н>10 м болса Ф=0,01Н; Н-шығару көзінің орташа биіктігі, м.

Өндірістерді құрылыстық салу жобаларына экспертиза жасағанда немесе өнеркәсіпті қайта құрғанда (52) формула негізінде өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтайды

Егер бір мезгілде   төмендегі шарттардың біреуі қанағаттандыратын болса, өнеркәсіптің нақты қауіптілік категориясын былай қабылдауға болады:

(53)

(54)

мұнда: Cm – берілген  зат бойынша барлық көздерден пайда болған максималды шоғырлану, мг/м3;

А – атмосфераның температуралық стратификациясына байланысты коэффициент, Қазақстан үшін – 200.

Барлық өнеркәсіптер төмендегі классификацияларға байланысты үш категорияға бөлінеді:

- ең қуатты ауаны ластандыру көздері бар өнеркәсіптер,

- қосынды ластандыру көздері бар ұсақ өнеркәсіптер

- қалған барлық ұсақ өнеркәсіптер

Өнеркәсіптердің шығару көздерінің орташа биіктігі мына формуламен анықталады:

(55)

мұнда: Н – шығару көзінің орташабиіктігі, м;

М - өнеркәсіптегі биіктігі 0-10,11-20 т.с.с. болатын барлық көздерден шығарылған зиянды заттардың қосынды қуаты, г/с.

Жоғарыда келтірілген өнеркәсіптің қауіптілігін есептеу әдістемесінде шығарылған зиянды заттардың массасы және түрлері ескерілген.

Өнеркәсіптің қауіптілік категориясы мына формуламен анықталады:

(56)

мұнда: М – і-ші заттың жылдық шығарылуы, т/жыл;

ПДК – і-ші заттың рұқсат етілген орташа тәуліктік шоғырлануы, мг/м3 ;

n - өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың саны;

ai – і-ші зат пен күкірт қос тотығының (SO2) зияндылық дәрежесінің ара қатынасын белгілеуге мүмкіндік беретін атаусыз тұрақты шама,          6-кестеде келтірілген.

6-кесте – қауіптілік класы әртүрлі заттар үшін тұрақты шама ai –дің мәні

| ai | қауіптілік класы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Егер болса КОП мәні есептелінеді;  болса, КОП мәні есептелінбейді, нөлге тең деп алынады.

КОП-тің мәні бойынша өнеркәсіпті төрт қауіптілік категориясына бөледі. Өнеркәсіпті қауіптілік категориясына бөлу үшін 7-кестеде шектік шарттар көрсетілген.

7-кесте – Қауіптілік категориясын анықтау

| КОП-тің мәні бойынша өнеркәсіпті қауіптілік категориясына бөлу шарттары |  |
| --- | --- |
| өнеркәсіптің қауіптілік категориясы | КОП мәні |
| I | КОП106 |
| II | 106КОП104 |
| III | 104КОП103 |
| IV | КОП103 |

Өнеркәсіптен шыққан зиянды заттар едәуір болып және олар бірінші қауіптілік класына жататын болса, онда ондай өнеркәсіптер бірінші категорияға жатады. Аздығына қарамастан бірінші категориялы өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың қосындысы бүкіл қаладағы өнеркәсіптерден шығарылған зиянды заттардың жартысынан астамын құрайды.

Бірінші категориялы өнеркәсіптер бірнеше зиянды заттардың қуатымен өзінің айналасында біршама ластану аймағын түзеді, бұл жердегі шоғырлану мәні санитарлық-гигиеналық нормадан ондаған есе артып кетеді.

Екінші категориялы өнеркәсіптерден шығарылған зиянды заттардың қосындысы бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 30-35 пайызын құрайды. Мұндай өнеркәсіптерден пайда болған ластану аймағында шоғырлану мәні бірнеше зиянды заттар бойынша ондаған есе артық болады. Екінші категориялы өнеркәсіптер мемлекеттің табиғатты қорғау комитеті тұрғысынан тұрақты түрде бақылауды қажет етеді.

Үшінші категориялы өнеркәсіптер ең көп тараған өнеркәсіптер және бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 10-15 пайызын құрайды. Бұл өнеркәсіптер көптігіне байланысты жыл сайын “2ТП воздух” формасы бойынша есеп беретін өнеркәсіптердің тізіміне кіреді. Дегенмен, салалық том ПДВ-ны қысқартылған жоспар бойынша жасай алады.

Төртінші категориялы өнеркәсіптерге шығарылған зиянды заттардың мөлшері онша көп емес, ең ұсақ өнеркәсіптер кіреді. Бұл өнеркәсіптерге бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 1-5 дейінгі пайыз үлесі кіреді. Төртінші категориялы өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың мөлшері ПДВ нормасынан артпайды немесе өте аз мөлшерде артуы мүмкін, сондықтан оны батыл түрде есепке алмаса да болады. Бұл өнеркәсіптер үшін ПДВ нормасын нақты шығарылған зиянды заттардың деңгейінде анықтауға болады.

8-кестеде қауіптілік категориясына байланысты өнеркәсіптерге мемлекеттік тіркеу жүйесіне есеп берудің және бақылаудың мезгілдері көрсетілген.

8-кесте – Қауіптілік категориясына байланысты өнеркәсіп орындарындағы бақылау және есеп беру мерзімдері

| Жұмыстың түрі | КОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1. Атмосфераға зиянды заттарды шығаратын көздерді инвентаризациялау (тізімге алу), (6 жылда 1 рет) | + | + | + | + |
| 2. Қала бойынша ПДВ нормасын қайта қарастыру | + | + | + | + |
| 3. “2ТП воздух” формасы бойынша статистикалық есеп беру,(жыл сайын) | + | + | + | - |
| 4. ПДВ нормасының ведомоствалық нормасын жасау а) толық схема бойынша б) қысқартылған схема бойынша в) ПДВ томын жасайды | + - - | + - - | + - | - + |
| 5. Өнеркәсіптердің атмосфераны қорғау қызметін бақылаудың мерзімдері а) жыл сайын б) 2-3 жылда 1 рет в) ішінара бақылау 6 жылда 1 рет | + | + | + | + |

4.2 Өнеркәсіптің қауіптілік категориясын есептеу мысалы

4.2.1 Өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтау, егер күкіртсутек шығатын мұржаның биіктігі Н=17 м, диаметрі D=0,7 м, күкіртсутектің мұржадан шығу жылдамдығы V0=1.3 м/с, шығарылған күкіртсутектің шоғырлануы C=5 мг/м3, күкіртсутектің қауіптілік класы КО=1, ПДК=0.005 мг/м3. Хлор шығатын мұржаның биіктігі Н=19 м, диаметрі D=0,9 м, хлордың мұржадан шығу жылдамдығы V0=1.8 м/с, шығарылған хлордың шоғырлануы C=0,01 мг/м3, хлордың қауіптілік класы КО=1,  ПДК=0.003 мг/м3. Өнеркәсіп 3 ауысыммен (сменамен) жұмыс істейді.

4.2.2 Мұржалардан шығарылған күкіртсутек пен хлордың көлем анықтаймыз:

4.2.3 Бір секундтағы массалық шығарылуы:

4.2.4 Шығарылған зиянды заттардың жылдық массасын анықтаймыз:

4.2.5 Өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтаймыз:

4.2.6 КОП-тің мәнін 7-кестеде берілген мәндермен салыстырамыз:

1,4008<1000, яғни өндірістің қауіптілік категориясы 4-ке тең.

4.3 Жеке тапсырмалар

Берілген варианттар бойынша өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтау керек. Есептеуге қажетті мәліметтер 9-кестеде көрсетілген. Вариант нөмері студенттің журналдағы тізімінің нөмеріне сәйкес келеді.

9-кесте – Варианттар бойынша тапсырмалар

| № | Шығару көзінің сипаттамасы |  |  | шығарылатын улы заттар | Шығарылған зиянды заттың сипаттамасы |  |  | ауысым саны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н,м | Д,м | V0, м/с |  | шоғырла-нуы С,мг/м3 | ПДК, мг/м3 | қауіптілік кла-сы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 15 | 0,3 | 0,4 | цемент шаңы | 12,3 | 4 | 4 | 3 |
|  | 9 | 0,15 | 0,5 | улы газ | 7,8 | 5 | 4 |  |
|  | 9 | 0,15 | 0,5 | марганец | 10 | 0,01 | 2 |  |
| 2 | 12 | 0,1 | 0,3 | бензол | 37,5 | 1,5 | 2 | 2 |
|  | 25 | 0,3 | 1,1 | ацетон | 50 | 5 | 4 |  |
| 3 | 25 | 0,3 | 1,1 | ацетон | 50 | 5 | 4 | 3 |
|  | 8 | 0,2 | 0,6 | бензин | 10 | 5 | 4 |  |
| 4 | 12 | 0,2 | 0,9 | фенол | 5,0 | 0,01 | 1 | 2 |
|  | 25 | 0,3 | 1,6 | ағаш шаңы | 39 | 5 | 4 |  |
| 5 | 20 | 0,5 | 1,2 | шаң | 10 | 6 | 4 | 1 |
|  | 15 | 0,4 | 0,9 | хлор | 0,01 | 0,2 | 3 |  |
| 6 | 22 | 0,5 | 1,0 | күкіртті газ | 1,2 | 0,05 | 3 | 3 |
|  | 18 | 0,6 | 1,1 | шаң | 160,1 | 4 | 4 |  |
| 7 | 30 | 1,0 | 1,6 | аммиак | 0,035 | 0,2 | 3 | 3 |
|  | 25 | 0,8 | 1,5 | фтор | 24,5 | 0,01 | 2 |  |
| 8 | 16 | 0,6 | 0,8 | көмірқышқыл | 0,7 | 1 | 4 | 2 |
|  | 21 | 0,7 | 1,0 | күкіртті газ | 1,5 | 0,06 | 2 |  |
| 9 | 15 | 0,5 | 0,6 | күкіртті сутек | 0,04 | 1,5 | 4 | 2 |
|  | 30 | 1,0 | 1,0 | фтор | 1,7 | 0,01 | 2 |  |
| 10 | 20 | 0,8 | 0,8 | фторсутек | 3,0 | 0,003 | 3 | 2 |
|  | 25 | 0,8 | 0,9 | тұз қышқылы | 0,2 | 0,005 | 4 |  |
| 11 | 15 | 0,5 | 0,6 | фенол | 0,05 | 0,006 | 2 | 1 |
|  | 10 | 0,9 | 0,4 | күкірт сутек | 0,08 | 0,01 | 3 |  |
| 12 | 11 | 0,6 | 0,7 | бензол | 5,0 | 0,005 | 3 | 2 |
|  | 13 | 1,2 | 0,9 | фторсутек | 5,0 | 0,003 | 2 |  |
| 13 | 17 | 0,7 | 1,3 | хлор | 0,01 | 0,005 | 1 | 3 |
|  | 19 | 0,9 | 1,8 | азотқышқылы | 0,11 | 0,03 | 3 |  |
| 14 | 23 | 1,1 | 1,8 | фтор | 0,04 | 0,04 | 1 | 3 |
|  | 27 | 0,7 | 2,1 | хлор | 0,01 | 0,61 | 3 |  |