# Тәжірибелік жұмыс № 5

# «АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫНАН ТАРАЛАТЫН УЛЫ ЗАТТАРДЫҢ МӨЛШЕРІН ЕСЕПТЕУ»

# 5.1 Жалпы мағлұматтар

# Тұрғын аймақтарда автокөлік жолдарын жобалаған кезде тұрғын аймаққа келетін зиянды заттардың мөлшерін анықтап, оны зиянды заттардың рұқсат етілген шығару мөлшерімен салыстырып, тұрғын аймаққа азмөлшерде зиянын келтіруін жобалайды. Ол үшін алдын - ала  есептеу жұмыстары жүргізіледі. Берілген жұмыста улы заттар ретінде      10-кестеде келтірілген заттар алынады.

# 10-кесте – Улы заттардың сипаттамасы

| # № | # улы заттар | # орташа тәуліктік рұқсат етілген мөлшері, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # көмірқышқыл газы | # 1 |
| # 2 | # көмірсутек | # 1,5 |
| # 3 | # азот қышқыл | # 0,1 |
| # 4 | # ыс, түтін (сажа) | # 0,05 |

# Улы заттардың концентрациясын есептеуде Гаусс моделі бойынша атмосферадағы орташа биіктікте (2 м-ге дейін) ауа қоспасының құрамындағы улы газдардың таралуын келесі формуламен анықтайды:

# (57)

# мұнда: q – улы заттардың таралу интенсивтілігі, г/100м;

# u – жолдың өсіне перпендикуляр желдің жылдамдығы, м/с;

# - вертикальды бағыт бойынша Гаусстық таралудың стандарттық ауытқуы, м.

# Улы заттардың таралу интенсивтілігі q1 өрге шыққан автомильдерден және q2 еңіске түскен автомобильдерден шыққан улы заттардың таралу интенсивтілігінің қосындысынан тұрады. Ол төмендегі формуламен анықталады:

# (58)

# мұнда: Pi – жолдан өтетін машиналардың і-ші түріне байланысты алынатын саны;

# T1i - жолдан өтетін машиналардың і-ші түріне байланысты өрге жүрген кездегі улы заттарды шығару мөлшері, г/100м;

# T2i - жолдан өтетін машиналардың і-ші түріне байланысты еңіске жүрген кездегі улы заттарды шығару мөлшері, г/100м.

# Стандарттық ауытқу  мәні ауа райы жағдайына байланысты және жаз, қыс мерзімдеріне , жел жылдамдығына u=2м/с байланысты                       11,12-кестелерде келтірілген

# 11-кесте

| # күн радиациясын қабылдайтын | # жолдан әртүрлі қашықтықтағы мәні,м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 20 | # 40 | # 60 | # 80 | # 100 |
| # өте күшті | # 4 | # 6 | # 8 | # 12 | # 16 |
| # әлсіз | # 2 | # 4 | # 6 | # 8 | # 10 |

# 12-кесте

| # бұлтты күні | # жолдан әртүрлі қашықтықтағы мәні,м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 20 | # 40 | # 60 | # 80 | # 100 |
| # бұлтты | # 0,6 | # 1 | # 1,8 | # 2,5 | # 3,1 |
| # ашық | # 0,2 | # 0,4 | # 0,8 | # 1 | # 1,4 |

# 5.2 Есептеу мысалы

# 5.2.1 Берілген мәліметтер бойынша улы заттардың әртүрлі 20, 40, 60, 80,100 м қашықтықтарда таралу концентрациясын анықтап, рұқсат етілген мөлшерімен салыстырып, қорытынды жасау.

# - Қозғалыстағы машиналар ағыны N1=2000авт./тәу

# - Pi – машиналардың түріне байланысты саны:

# ГАЗ-53 – 10

# ЗИЛ-130 – 10

# КамАЗ – 10

# ЛАЗ-697 – 20

# ВАЗ2103 – 50

# - Жол еңістігі і=2%

# - Ауа райы: әлсіз, бұлтты

# - Улы заттар:көмірқышқыл газы, көмірсутек, азот қышқылы, ыс(сажа)

# 5.2.2 Әртүрлі қашықтықта берілген улы заттардың таралу интенсивтілігін анықтаймыз:

# 5.2.3 Улы газдардың әртүрлі қашықтықтағы концентрациясын анықтаймыз:

# 5.2.4 Тура осы жолмен азот қышқылы және ыс (сажа) үшін әртүрлі қашықтыққа осы заттардың концентрациялары есептелінеді.

# 5.2.5 Есептеулер бойынша мәндерді 13-кестеге енгізіп қорытынды жасаймыз. Қорытынды: барлық қашықтықтар бойынша автомобильдерден берілген барлық газдарды шығаруға болады, тек 20 м қашықтықта азот қышқылының шығарылуына тыйым салыну керек, себебі рұқсат етілген мөлшерінен асып тұр.

# 13-кесте - Әртүрлі қашықтықтар үшін берілген улы заттардың таралуы

| # улы заттардың аталуы | # жолдан әртүрлі қашықтықта улы заттардың таралуы, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 20 | # 40 | # 60 | # 80 | # 100 |
| # көмірқышқыл газы | # 0,32 | # 0,17 | # 0,11 | # 0,008 | # 0,06 |
| # көмірсутек | # 0,17 | # 0,09 | # 0,06 | # 0,04 | # 0,03 |
| # азот қышқылы | # 0,14 | # 0,07 | # 0,05 | # 0,03 | # 0,025 |
| # ыс (сажа) | # 0,008 | # 0,004 | # 0,003 | # 0,002 | # 0,0015 |

# 14-кесте - Әртүрлі машиналардың улы заттарды шығару эмиссиясы

| # авт.түрі | # улы зат | # әртүрлі еңістіктер үшін улы заттардың эмиссиясы (г/100м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # -8 |  | # -6 |  | # -4 |  | # -2 |  | # 0 |  | # 2 |  | # 4 |  | # 6 |  | # 8 |
| # ГАЗ-53 | # СО | # 2,7 |  | # 1 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 1 |  | # 8,8 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |
|  | # СН | # 0,2 |  | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,4 |  | # 5,4 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |
|  | # NO | # 0,4 |  | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,2 |  | # 2 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |
|  | # ыс | # 2,3 |  | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,5 |  | # 3,2 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |
| # ЗИЛ-130 | # СО | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 1 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 11 |  | # 3,2 |  | # 3,2 |  | # 1 |
|  | # СН | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 2 |  | # 0,6 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |
|  | # NO | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 6,4 |  | # 0,3 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |
|  | # ыс | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,6 |  | # 2,9 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |
| # КамАЗ | # СО | # 1 |  | # 3,2 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 0,3 |  | # 1 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |
|  | # СН | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 3,8 |  | # 0,4 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |
|  | # NO | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,2 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |
|  | # ыс | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 3,3 |  | # 2,5 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |
| # ЛАЗ-697 | # СО | # 3,2 |  | # 1 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 1 |  | # 13 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |
|  | # СН | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 7 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |
|  | # NO | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 8,8 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |
|  | # ыс | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 3,3 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |
| # ВАЗ-2103 | # СО | # 2,8 |  | # 1 |  | # 3,2 |  | # 1 |  | # 3,5 |  | # 4,1 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 1 |
|  | # СН | # 0,7 |  | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 0,3 |  | # 1,2 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |
|  | # NO | # 0,5 |  | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,5 |  | # 0,7 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |
|  | # ыс | # 2,8 | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 3,1 |  | # 3,2 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  |

5.3 Жеке тапсырмалар

# Берілген варианттар бойынша улы заттардың әртүрлі 20, 40, 60, 80,    100 м қашықтықтарда таралу концентрациясын анықтап, рұқсат етілген мөлшерімен салыстырып, қорытынды жасау керек.

# 15-кесте – Варианттар  бойынша тапсырмалар

| # № | # қозғалыс ағы # ны | # қозғалыстағы машиналар түрі |  |  |  |  | # еңістік | # күн радиа # циясын қабыл # дауы | # бұлт # ты жа # мыл # ғы | # улы зат # тар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ГАЗ-53 | # ЗИЛ-13 | # КамАЗ | # ЛАЗ-697 | # ВАЗ-2103 |  |  |  |  |
| # 1 | # 1000 | # 20 | # 30 | # 30 | # 30 | # 30 | # -8 | # күшті | # ашық | # кө # мір # қыш # қыл га # зы, # кө # мірсу # тек, # азот қыш # қы # лы, # ыс (сажа) |
| # 2 | # 1000 | # 20 | # 30 | # 30 | # 30 | # 30 | # 2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 3 | # 1000 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # -4 | # күшті | # ашық |  |
| # 4 | # 1000 | # 10 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # -6 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 5 | # 1200 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # -2 | # күшті | # ашық |  |
| # 6 | # 1200 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 0 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 7 | # 1200 | # 20 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 8 | # күшті | # ашық |  |
| # 8 | # 1200 | # 30 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 6 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 9 | # 1400 | # 30 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 4 | # күшті | # ашық |  |
| # 10 | # 1400 | # 20 | # 20 | # 30 | # 20 | # 10 | # 2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 11 | # 1400 | # 20 | # 30 | # 30 | # 30 | # 10 | # -8 | # күшті | # ашық |  |
| # 12 | # 1400 | # 10 | # 30 | # 20 | # 30 | # 10 | # -2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 13 | # 1600 | # 10 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # -4 | # күшті | # ашық |  |
| # 14 | # 1600 | # 10 | # 20 | # 10 | # 20 | # 20 | # -6 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 15 | # 1600 | # 20 | # 20 | # 10 | # 20 | # 20 | # -2 | # күшті | # ашық |  |
| # 16 | # 1600 | # 20 | # 30 | # 10 | # 30 | # 30 | # 0 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 17 | # 1800 | # 20 | # 10 | # 20 | # 10 | # 30 | # 2 | # күшті | # ашық |  |
| # 18 | # 1800 | # 30 | # 30 | # 20 | # 30 | # 20 | # 4 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 19 | # 1800 | # 30 | # 30 | # 20 | # 30 | # 20 | # -8 | # күшті | # ашық |  |
| # 20 | # 2000 | # 20 | # 20 | # 30 | # 20 | # 20 | # -2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 21 | # 2000 | # 20 | # 20 | # 30 | # 20 | # 30 | # -4 | # күшті | # ашық |  |
| # 22 | # 2000 | # 20 | # 10 | # 20 | # 10 | # 10 | # 4 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 23 | # 2000 | # 30 | # 10 | # 20 | # 10 | # 10 | # -2 | # күшті | # ашық |  |
| # 24 | # 2000 | # 10 | # 10 | # 20 | # 10 | # 10 | # 0 | # әлсіз | # бұлтты |  |