Тәжірибелік жұмыс № 7

Өрттік жағдайды бағалау

Өрттік жағдай деп-халық шаруашылығы объектілерінің жұмыс істеуіне, халықтық тіршілік әрекетіне, сол сияқты іздестіру-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге әсерін тигізетін елді мекендердің, объектілердің және оған жақын орналасқан орман алабының өрттермен зақымдану көлемі мен жиілігін айтады.

Өрттік жағдайды өрттерді дер кезінде өшіру үшін, өнеркәсіптерді, материалдық құндылықтарды оттан сақтап қалу үшін анықтайды.

Құтқару жұмыстарын жүргізу мақсатында, өрт аймақтары мынандай аймақтарға бөлінеді:

үйінділерде тұтанып жану U≥2000 кДж/м2;

тегіс өрт аймағы U=2000-800 кДж/м2;

жекеленген өрт аймағы U=800-100 кДж/м2

U-2000, 800, 100 кДж/м2 жарық импульсының ауа өте таза болғандағы мәндері.

Әртүрлі  метеорологиялық жағдайларға байланысты, мүмкін болатын жарық импульсының мәндерін анықтау үшін, көріну коэффициентін пайдаланады (4.6-кесте ).

Тапсырманың шарты бойынша, өртенген аймақ шекараларын, көріну коэффициентін ескере отырып, картаға түсіру үшін, жарылыс центрінен анықталған қашықтықтарды көріну коэффициентіне көбейтеді. Жарылыс центрінен қашықтықтарды жарылыстың қуатына және түріне байланысты кесте бойынша анықтайды (4.5кесте).

Қуаты 0,2 Мт болатын жер үсті ядролық жарылысының өрт аймақтарының жарылыс центрінен қашықтықтары:

- үйінділерде тұтанып жану U-2000 кДж/м2, R-1,9 км;

- тегіс өрт аймағы U-800 кДж/м2, R-3,8 км;

- жекеленген өрт аймағы U-100 кДж/м2, R-7 км;

Көріну коэффициентін ескере отырып, есептелген өрт аймақтарының шекаралары: Кк=0,66

- үйінділерде тұтанып жану R-0,66∙1,9=1,25 км;

- тегіс өрт аймағы R-0,66∙3,8=2,5 км;

- жекеленген өрт аймағы R-0,66∙7=4,62 км;

Есептелген өрт аймақтары масштабқа келтіріліп, шартты белгілер арқылы картаға түсіріледі (П.3.4; 3.6).  Сурет 1.2.

Масштабқа келтіру:           R2000=1,25   x=cм

R800=2,5   x=cм              R100=4,62

1.9 Қорытынды

Объект күшті және орташа бүлінуге ұшырайды, күшті бүліну аймағының шекарасы жарылыс центрінен 3,15 км қашықтықта, яғни              № 8, 9,11,17 цехтарды қамтиды. Бұл цехтар күшті бүлінулерге ұшырайды     № 10, № 12 цехтар орташа бүлінулерге ұшырайды. Жарық импульсының әсерінен жекеленген өрт аймақтары пайда болады. Екінші зақымдаушы факторлар пайда болуы мүмкін. Бұл факторлардың әсерінен күшті уландырғыш заттар сақталған ыдыстар бүлінулерге ұшырап, комунальды-энергетикалық торларда авария болуы мүмкін.

Жарылыс кезінде баспанаға тығылып үлгерген жұмысшылар мен қызметкерлер шығынға ұшырамайды, сенімді түрде қорғалады.

1.10 Орындалған жұмысты қорғауға дайындау және оған қойылатын талаптар

Қорғалатын практикалық жұмыстың мазмұны:

- объектінің картасы;

- алғашқы мәліметтер;

- жұмыстың мақсаты;

- инженерлік, өрттік жағдайларға қорытынды;

- орындалған жұмыстың датасы және студенттің қолы

1.11 Бақылау сұрақтары

1.11.1 Зақымдану ошағы деген не

1.11.2 Инженерлік жағдай және оны анықтау реттері

1.11 3 Өрттік жағдай және оған баға берудің мақсаты

1.11.4 Бүліну және өрт аймақтарының сипаттамалары

1.11.5 Инженерлік, өрттік жағдайларға баға беру әдісі және картаға түсіру