Екінші ретті өтпелі үрдістер. Классикалық және операторлық әдіспен есептеуге арналған мысалдар.

берілгені
R=5 Ом;
L=0,01 Гн;
C=2·10-4 Ф;
E=98 В;
анықтау керек
iC (t)—?(классикалық әдіспен)
шешуі

тізбек сұлбасы:

## классикалық әдіс.

- Тізбектің сипаттық кедергісін анықтаймыз.
тізбектің кіріс кедергісін анықтап, нольге теңестіреміз. Кіріс кедергісі коммутациядан кейінгі тізбек үшін анықталады. ЭҚК қысқа тұйықталумен, ток көзі үзілумен алмастырылады. Кейін, тізбектіңкез келген нүктесінқыспалар деп қабылдап, осы қыспаларға қатысты тізбектің толық кедергісін анықтаймыз:

егер сипаттық теңдеудің түбірлері комплексті сан түрінде болса, онда өтпелі үрдістің сипаты келесі түрде өрнектеледі:

2. Анықталатын шамалардың тұрақталған құраушыларын анықтаймыз. Коммутациядан кейін айтарлықтай көп уақыт өткеннен кейінгі эквивалентті сұлбаны саламыз. Яғни, кілт іске қосылды, өтпелі үрдістер аяқталды. Тұрақты токта индуктивтілік қысқа тұйықталумен, ал сыйымдылық үзілумен сәйкес келеді:

ізделініп отырған токтың тұрақталған шамасы: ic уст=0 А.

- Коммутацияға дейінгі анықталатын шамалар: сыйымдылықтағы кернеу мен индуктивтіктегі ток. Коммутацияға дейінгі сұлба арқылыы анықталады:

бастапқы тәуелсіз шарттарды анықтаймыз. Анализ начальных условий нулевого порядка. Коммутация кезіндегі уақытты қарастырамыз.

коммутация заңы бойынша:
IL(0)=IL(-0)=6,53 А;
UC(0)=UC(-0)=65,33 В;

олай болса:
IR(0)=UC(0)/R=65,33/5=13,07 А;
IC(0)=IL(0)-IR(0)=6,53-13,07=-6,53 А;
UL(0)=E-RIL(0)-UC(0)=98-5·6,53-65,33 =0 В.

Ізделінді шамалардың туындыларына қатысты эквивалентті сұлба құрамыз, бұндай жағдайда ЭҚК сияқты тұрақты шамалар жойылып кетеді.

Ескерту: шамалардың индекстеріндегі пк ұғымы /после коммутации/ яғни коммутациядан кейінгі деген мағынаны береді, ол (+0) индексімен парапрар.

- Бастапқы тәуелсіз шарттардан белгісіз константаларды анықтау. Определение независимых констант из начальных условий. Уақыттың бастапқы моменті үшін сыйымдылық бойымен жүретін ток үшін өрнек құрамыз. Сонымен қатар оның туындысын көрсетеміз. Теңдеулер жүйесін шеше отырып, A және φ белгісіздерін анықтаймыз. iC(0)=-6,53 А; iC'(0)= 6530 А⁄с; iC уст=0 А;

екінші теңдеуден: