Практическое задание 4. Тема «Оптимальное обнаружение детерминированных сигналов»

- На вход оптимального приёмника поступает сигнал и гауссовский белый шум. Вероятность правильного обнаружения сигнала Рпо = 0,95; q = 3. Определить величину порога h и вероятность ложной тревоги Рлт.

- Какова вероятность правильного обнаружения и вероятность ложной тревоги оптимального обнаружителя, если он работает при отношении сигнала/шум q = 4 и настроен на порог h = 5,12?

- Найти отношение сигнал/шум для оптимального обнаружителя, который производит правильное необнаружение с вероятностью 0,9 при вероятности пропуска цели 0,1.

- На входе оптимального обнаружителя по критерию Неймана-Пирсона действует аддитивная смесь видеосигнала s(t) с амплитудой Um = 1,5 мкВ и длительностью τи = 0,2 мс и белого гауссовского шума со спектральной плотностью N0 = 10-16 В2/Гц либо только один шум. Рассчитать отношение сигнал/шум q, порог h и вероятность правильного обнаружения Рпо , если вероятность ложной тревоги Рлт = 0,08.