Практическое задание  5. Тема «Оптимальное различение детерминированных сигналов»

- Рассчитать числовые характеристики достаточной статистики y и построить графики psn1(y) и psn2 (y) оптимального различителя по критерию идеального наблюдателя в двоичной системе связи. Различение проводится на фоне гауссовского белого шума с N0 =10-10 В2·с, а сигналами являются ЧМ-радиоимпульсы с одинаковыми амплитудами Um = 2 мВ и длительностями τи = 0,4 мс. Появление сигналов «1» и «0» - равновероятно.

- Рассчитать отношение сигнал/шум q, порог h и вероятность ошибки Рош оптимального различителя по критерию идеального наблюдателя в двоичной системе связи. Различение проводится на фоне гауссовского белого шума с N0 = 1010 В2·с, а сигналами являются ФМн- радиоимпульсы с одинаковыми амплитудами Um = 2 мВ и длительностями ти = 0,1 мс. Появление сигналов «1» и «0» - равновероятно.

- Рассчитать числовые характеристики достаточной статистики y и построить графики psn1(y) и psn2 (y) для оптимального различителя по критерию идеального наблюдателя в двоичной системе связи. Различение проводится на фоне гауссовского белого шума с N0 = 10-10 В2·с, а сигналами являются ФМн-радиоимпульсы с одинаковыми амплитудами Um = 2 мВ и длительностями τи = 0,4 мс. Появление сигналов «1» и «0» - равновероятно.