1.1.3 Изделие в форме параллелепипеда размером L1хL2хL3 (L1 - толщина, L2 - ширина, L3 - длина), выполненного из однородного материала с известными теплофизическими свойствами - коэффициентом теплопроводности λ, удельной теплоемкостью ср и плотностью ρ, имея одинаковую по объему начальную температуру t0, помещается в среду с постоянной температурой tж. Коэффициент теплоотдачи между средой и стенками изделия в процессе нагревания изделия остается постоянным, равным α. Определить, в каких точках нагреваемого изделия будет наблюдаться минимум и максимум температуры и вычислить эти температуры через время τ, мин. после помещения тела в горячую среду. Данные, необходимые для решения этой задачи, выбрать из таблицы 6.

Таблица 6 – Исходные данные к задаче 1.1.3

| Исходные данные | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Размеры изделия, L1хL2хL3, мм | 6х6х10 | 6х6х12 | 6х6х14 | 8х8х10 | 7х10х14 | 6х6х9 | 6х6х10 | 6х6х12 | 8х8х12 | 9х10х14 | 6х6х14 | 8х8х16 | 9х9х15 | 7х9х13 | 6х6х10 | 7х10х14 | 8х10х16 | 10х10х18 | 10х12х18 | 8х10х15 |
| Материал пластины | Металл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ, Вт/м*град | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 38 | 32 | 55 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 |
| ср , кДж/ кг∙град | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 | 520 | 550 | 480 | 420 | 570 | 910 | 1000 | 1080 | 1140 | 1200 | 1240 | 1260 | 1310 | 1330 | 1350 |
| ρ, кг/м3 | 6050 | 6950 | 7500 | 7800 | 8000 | 8500 | 8800 | 7900 | 7620 | 9000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1520 | 1570 | 1650 |
| t0, °С | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 15 | 22 | 29 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 24 | 18 | 32 | 29 |
| Среда | Масло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tж, °С | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 122 | 133 | 144 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 122 | 133 | 144 |
| α, Вт/ (м2∙К) | 670 | 625 | 600 | 585 | 570 | 608 | 632 | 620 | 640 | 610 | 33 | 30 | 28 | 26,7 | 25,7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30,5 |
| τ, время погружения, мин. | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 55 | 60 | 63 | 67 | 70 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |