Рубежный контроль по дисциплине «Тепломассообмен»

Вариант №3

1. Температурное поле называется стационарным, если выполняется условие:

a. to≠f(τ)   =0

b. правильного ответа нет

c. to≠f(τ)   ≠0

d. to=f(τ)   =0

e. da/dτ>>C

2. Температурное поле называется нестационарным, если выполняется условие:

a. to≠f(τ)   =0

b. правильного ответа нет

c. to = f(τ)   ≠0

d. to=f(τ)   =0

e. da/dτ>>C

3. Совокупность значений температуры во всех точках в данный момент времени называется:

a. градиентом температур

b. температурным полем

c. тепловым потоком

d. плотностью теплового потока

e. вектором температур

4. Поверхности с одинаковой температурой называются:

a. изотермическими

b. температурным полем

c. одинаковыми

d. изоморфными

e. равновесными

5. Укажите свойства, характерные для изотермических поверхностей:

a. они  пересекают друг друга;

b. точки пересечения изотермических поверхностей имеют нулевую температуру;

c. они замыкаются на границах тела;

d. они имеют одинаковую температуру во всех точках;

e. они имеют одинаковую температуру только в начальный момент времени.

6. По какому закону изменяется температура внутри плоской однослойной стенки:

a. tx=t1-

b. по логарифмическому

c. по гиперболе

d. по экспоненте

e. нет правильного ответа

7. Определите температурный напор однослойной стенки, если температуры на наружной и внутренней поверхностях 130оС и 40 оС.

a. 170ºС

b.надо знать величину λ

c. 90ºС

d. надо знать толщину стенки

e. 45ºС

8. По какому из приведенных уравнений можно рассчитать плотность теплового потока через цилиндрическую стенку?

a. q=λ/δ (t1- t2)

b. q=2π λ(t1- t2) /ln

c. Q=2π λ(t1- t2) / ()

d. q=(t1- t2) /( )

e. q= δ/λ (t1- t2)

9. Укажите размерность коэффициента теплоотдачи:

a. 0С/м

b. Вт/м2

c. Вт/(м  · С0)

d. Вт/(м2 · С0)

e. 0С

10. Количество теплоты, отдаваемое 1 м2 поверхности в единицу времени при разнице температур между средой и поверхностью 10С называется:

a. коэффициентом теплопроводности

b. коэффициентом теплоотдачи

c. плотностью потока излучения

d. интегральной плотностью потока излучения

e. коэффициентом теплопередачи

11. Число Рейнольдcа  определяется выражением:

a.

b.

c.

d.

e.

12. Какое из чисел подобия является гидромеханической характеристикой среды?

a. число Рейнольдса

b. число Нуссельта

c. число Прандтля

d. число Грасгофа

e. число Фурье

13. Лучистый поток, испускаемый с единицы поверхности в единицу времени называется:

a. плотность теплового потока

b. интегральная плотность потока излучения

c. спектральная плотность потока излучения

d. поток излучения

e. мощность потока излучения

14. Укажите закон Кирхгофа:

a.

b.

c.

d.

e. нет правильного ответа

15. Укажите отличительную особенность излучения газов:

a. излучают только при определенной температуре и в определенном интервале длин волн

b. излучают только при определенной температуре

c. излучают только с поверхности

d. все перечисленные утверждения верны для процесса излучения газов

e. правильного ответа нет

16. В чем разница между числами   и ?

a. разницы нет

b. Nu характеризует среду, Bi характеризует изделие

c.  Nu характеризует изделие, Bi характеризует среду

d. в числе Bi значение λ – теплопроводность среды; в числе Nu  значение λ – теплопроводность материала

e. в числе Bi значение α – теплоотдача среды; в числе Nu зачение α – теплоотдача материала

17. Чему равен коэффициент температуропроводности стали, если известно: ст=7800 кг/м3, λ=37,2 Вт/м 0С, Ср=650 Дж/кг0С

a. 7,3310-6 м2/c

b. 9,610-5 м2/c

c. 1,1310-4 м2/c

d. нельзя рассчитать по этим данным

e. надо знать условия однозначности задачи

18. Определите значение Био для пластины (центр) если известно, что =0,05, Fo=3,65

a. Bi=6,5

b. Bi=0,3

c. Bi=1,2

d. Bi=4

e. Bi=8

19. В формуле   величина m называется:

a. коэффициент регулярности

b. темп регулярного режима

c. скорость нагрева

d. темп нерегулярного режима

e. градиент температур

20. Укажите коэффициент теплопередачи через шаровую стенку:

a.

b.

c.

d.

e.

Рубежный контроль по дисциплине «Тепломассообмен»

Вариант №2

1. Предел отношения изменения температуры к расстоянию между изотермическими поверхностями, измеренному по нормали, называется:

a. вектором скорости

b. плотностью теплового потока

c. температурным коэффициентом

d. температурным полем

e. градиентом температур

2.  Какую размерность имеет grad tº?

a. Сº/м

b. Сº/м2

c. Вт/м2·К4

d. м2/С°

e. м2/сек

3. Какое направление имеет вектор градиента температур?

a. в сторону увеличения температуры

b. в сторону уменьшения температуры

c. совпадает с направлением теплового потока

d. надо знать краевые условия задачи

e. правильного ответа нет

4. Количество теплоты, переносимое через изотермическую поверхность в единицу времени, называется:

a. вектором скорости

b. плотностью теплового потока

c. температурным коэффициентом

d. температурным полем

e. градиентом температур

5. Количество теплоты, переносимое через единицу площади    изотермической поверхности в единицу времени, называется:

a. вектором скорости

b. плотностью теплового потока

c. температурным коэффициентом

d. температурным полем

e. градиентом температур

6. Величина δ/λ называется:

а. термическим сопротивлением стенки

b. термической проводимостью стенки

c. вектором термического сопротивления

d. коэффициентом теплопроводности

e. коэффициентом теплопередачи

7. Определить коэффициент теплопроводности материала стенки, если при толщине δ=40 мм и разности температур на поверхности ∆t=20ºС плотность теплового потока q=145 Вт/м2.

a. надо знать температуры на поверхностях;

b. λ=0,29 Вт/м·ºС

c. λ=45 Вт/м·ºС

d. надо знать граничные условия задачи

e. правильного ответа нет

8. По какому из приведенных уравнений можно рассчитать плотность теплового потока через цилиндрическую стенку?

a. q=λ/δ (t1- t2)

b. q=2π λ(t1- t2) /ln

c. Q=2π λ(t1- t2) / ()

d. q=(t1- t2) /( )

e. q= δ/λ (t1- t2)

9. Укажите размерность коэффициента теплоотдачи:

a. 0С/м

b. Вт/м2

c. Вт/(м  · С0)

d. Вт/(м2 · С0)

e. 0С

10. Укажите свойство чисел подобия:

a. аддитивность

b.являются функцией состояния

c. являются функцией процесса

d. нулевая размерность

e. удельность

11. Число Нуссельта  определяется выражением:

a.

b.

c.

d.

e.

12. Какое из чисел подобия характеризует нестационарность процесса?

a. число Рейнольдса

b. число Нуссельта

c. число Прандтля

d. число Грасгофа

e. число Фурье

13. Какой интервал длин волн определяет тепловое излучение?

a. инфракрасные лучи

b. ультрафиолетовые лучи

c. весь спектр

d. 0,5-800 мкм

e. видимое

14. Укажите закон Фурье:

a.

b.

c.

d.

e. все ответы верны, это разные формы записи

15. Определите избыточную температуру в центре бесконечного цилиндра, если известно, что для этих условий Bi=1,2, Fo=2

a. 0,035

b. 4

c. 0,12

d. нет правильного ответа

e. 5,32

16. Как влияет оребрение поверхности на величину теплопередачи, при условии, что ребра имеют небольшую высоту?

a. не оказывает влияния

b. увеличивает

c. уменьшает

d. зависит от краевых условий задачи

e. зависит от природы передающей среды

17. В каком случае толщина теплового пограничного слоя меньше  толщины динамического пограничного слоя?

a. Pr < 1

b. Pr > 1

c. Pr = 1

d. Pr = 0

e. Pr = 100

18. Как влияет скорость потока на величину угла , при котором происходит образование вихревой зоны при поперечном обтекании трубы?

a. не оказывает влияния

b. чем больше скорость потока, тем больше угол

с. чем больше скорость потока, тем меньше угол

d. надо знать режим течения

e. надо знать краевые условия задачи

19. Ребристые стенки применяют:

А. Для выравнивания термических сопротивлений теплоотдачи с обеих сторон стенки

B. Для тепловой изоляции

C. Для интенсификации теплопередачи

D. Для увеличения коэффициента теплопередачи

E. Для уменьшения коэффициента теплопередачи

20.Теория подобия – это …

A.математический метод

B.объединение математического и экспериментальных методов

C.экспериментальный метод

D.аналитический метод

E.аналитический и математический методы

Рубежный контроль по дисциплине «Тепломассообмен»

Вариант №3

1. Какое направление имеет вектор теплового потока?

a. совпадает с направлением вектора градиента температур

b. зависит от краевых условий задачи

c. направлен в сторону уменьшения температуры

d. направлен в сторону увеличения температуры

e. произвольное

2. Перечислите факторы, от которых зависит значение коэффициента теплопроводности:

a. формы тела

b. это независимая величина

c. размеров тела

d. температуры

e. краевых условий задачи

3. Каким образом можно учесть зависимость коэффициента теплопроводности от температуры:

a. только экспериментальным способом

b. по эмпирической формуле 	λ = λ0 [1+ в( t - t0)]

c. по справочным данным

d. нет правильного ответа

e. не зависит от температуры

4. Условия, характеризующие распределение температуры на поверхности тела, называются:

a. граничными

b. краевыми

c. подобия

d. геометрическими

e. однозначности

5. Граничные условия III рода задаются:

a. законом распределения температуры на поверхности тела

b. плотностью теплового потока

c. законом теплоотдачи

d. поверхностной  плотностью теплового потока

e. законом теплоотдачи и температурой окружающей среды

6. Число Рейнольдcа  определяется выражением:

a.

a.

b.

c.

d.

e.

7. Число Прандтля  определяется выражением:

a.

b.

c.

d.

e.

8.  Какое из чисел подобия характеризует интенсивность конвективного теплообмена?

a. число Рейнольдса

b. число Нуссельта

c. число Прандтля

d. число Грасгофа

e. число Фурье

9.  Величина потока излучения между двумя параллельными поверхностями q=2800 кВт/м2. Как изменится величина потока, если между излучающими поверхностями поставить три экрана:

a. q=1400 кВт/м2

b. q=700 кВт/м2

c. q=933 кВт/м2

d. надо знать материал экрана

e. не изменится

10.  В чем разница между числами   и ?

a. разницы нет

b. Nu характеризует среду, Bi характеризует изделие

c.  Nu характеризует изделие, Bi характеризует среду

d. в числе Bi значение λ – теплопроводность среды; в числе Nu

значение λ – теплопроводность материала

e. в числе Bi значение α – теплоотдача среды; в числе Nu

значение α – теплоотдача материала

11. Чему равен коэффициент температуропроводности стали, если известно: ст=7800 кг/м3, λ=37,2 Вт/м 0С, Ср=650 Дж/кг0С

a. 7,3310-6 м2/c

b. 9,610-5 м2/c

c. 1,1310-4 м2/c

d. нельзя рассчитать по этим данным

e. надо знать условия однозначности задачи

12. Определите избыточную температуру в центре бесконечного цилиндра, если известно, что для этих условий Bi=1,2, Fo=2

a. 0,035

b. 4

c. 0,12

d. нет правильного ответа

e. 5,32

13. Перенос теплоты от одной подвижной среды (горячей) к другой (холодной) через однослойную или многослойную твердую стенку любой формы называется:

a. теплопроводность

b. вынужденная конвекция

c. свободная конвекция

d. теплопередача

e. теплоизлучение

14. Укажите коэффициент теплопередачи через плоскую стенку:

a.

b.

c.

d.

e.

15. Какой параметр является определяющим размером при расчете теплообмена при поперечном омывании трубы?

a. радиус трубы

b. длина трубы

с. половина длины трубы

d. определяющий размер зависит от соотношения длины и толщины пластины

e. внешний диаметр трубы

16. Механизм и интенсивность переноса теплоты зависит от:

A.температуры

B.вязкости

C.давления

D.формы и размеров поверхностей.

E.характера движения жидкости в пограничном слое

17. Теория подобия – это …

A.математический метод

B.объединение математического и экспериментальных методов

C.экспериментальный метод

D.аналитический метод

E.аналитический

18.Переходный режим в каналах наблюдается при…

A. Re=2 ∙103 ÷ 104

B. Re =2 ∙102 ÷ 104

C. Re=2 ∙103 ÷ 102

D. Re=2 ∙102 ÷ 103

E. Re=2 ∙104 ÷ 105

19. О режиме течения в пограничном слое судят по числу…

A.Pr

B.Ga

C. Nu

D.Gr

E. Re

20. У поверхности пластины в ламинарном подслое происходит основное изменение…

A. направление потока

B. давления

C. скорости потока

D. вязкости

E. теплоты