СОӨЖ №2

1. 100мкА –лік микроамперметрдің шкаласы 200 бөліктен тұрады.  Бөлік құнын және рұқсат етілетін қателікті бөлік шкаласында аңықтаныз, егер де аспаптың класс дәлдігі 1,0 ге тең болса.

2.Дәлдік классы 0,2 және 1,0 болатын өлшеу шегі 600 және 100кПа серіппе қысымы 100кПа болатын манометрдің салыстырмаолы өлшеу қателіктерің салыстырыңыз.

3. Жел жылдамдығының өлшенген  мәні 2 м/с ге ие болатын салыстырмалы қателігін аңықтаныз, егер де өлшеніп отырған анемометрдің рұқсат етілетін қателігі =±(0,1+0,05V) м/с болса.