Тепломассообмен.

Контрольная работа 1.

Вариант 1

Задача 1.

Дано:

| Характеристики стенки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Обозначение | Значение |
| Форма |  |  | Цилиндрическая |
| Длина | м | L | 25 |
| Диаметр наружный | м | D | 0,25 |
| Диаметр внутренний | м | d | 0,20 |
| Коэффициент теплопроводности |  | λ | 0,1 |
| Температура поверхности |  |  |  |
| с одной стороны | °С | t1 | 200 |
| с другой стороны |  | t2 | 250 |

Считая режим теплопроводности стационарным, определить:

а) линейную плотность теплового потока для цилиндрической формы стенки;

б) мощность теплового потока через стенку;

в) количество теплоты, прошедшей через стенку за сутки.

Изобразить схематично график распределения температур по толщине стенки