Задача 2.

Дано:

Плоская стальная стенка толщиной δС омывается одной стороной горячими газами с температурой tГ, а с другой стороны – водой с температурой tВ.

| Наименование | Единица измерения | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки | мм | δС | 16 |
| Толщина слоя накипи | мм | δН | 2,0 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенки |  | αГ | 25 |
| Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде |  | αЖ | 4,2 |
| Температура газа | °С | tГ | 500 |
| Температура воды | °С | tВ | 140 |
| Коэффициент теплопроводности стали |  | λС | 40 |
| Коэффициент теплопроводности накипи |  | λН | 1,0 |

1) Определить коэффициент теплопередачи от газов к воде и удельный тепловой поток через стенку для случаев:

а) чистой стенки;

б) стенки, покрытой со стороны воды слоем накипи толщиной δН.

2) Найти температуру поверхности стальной стенки со стороны газов в обоих случаях передачи теплоты.

3) Построить графики распределения температур по толщине стенки и накипи, указав температуру газов и воды, и дать сравнительный анализ этих графиков.