Материалы итогового контроля представляют собой вопросы по лекционному курсу, входящие в билеты для экзамена в билетной форме и расчетная работа по варианту.

Вопросы по лекционному курсу:

  - Типы электрических станций

  - Структура распределения и потребления энергоресурсов на территории Республики Казахстан

  - Состав газообразного топлива.

  - Добыча и хранение газообразного топлива

  - Обработка газа и требования, предъявляемые к качеству газа

  - Городские системы газоснабжения. Классификация газопроводов.

  - Газорегуляторные станции.

  - Схемы источников тепла в системах теплоснабжения.

  - Водяные системы теплоснабжения.

  - Паровые системы теплоснабжения.

  - Системы горячего водоснабжения.

  - Основные параметры воздуха. Свойства воздуха и промышленное его применение.

  - Системы кондиционирования воздуха.

  - Промышленное применение воздуха

  - Виды холодильных машин и область их применения

  - Энергетическая эффективность теплофикации.

  - Совместная работа ТЭЦ и пиковых котельных

  - Методика расчета расхода топлива на ТЭЦ.

  - Теплоэнергетические системы промышленного предприятия (ТЭС ПП).

  - Внутренние энергоресурсы промышленных предприятий.

  - Горючие ВЭР

  - Тепловые ВЭР и избыточного давления

# Вариант 1

1 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение мясокомбината производительностью , если удельный расход теплоты на выработку мяса , объем отапливаемых зданий по наружному обмеру , объем вентилируемых зданий 80% от объема отапливаемых, удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды , средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

2 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение кондитерской фабрики производительностью , если удельный расход теплоты на выработку продукции , объем здания по наружному обмеру , а объем отапливаемых зданий 60% от общего объема, удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды , средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

3 На промышленном предприятии были проведены специальные работы и организованно использование  теплоты отработавшего пара молотов и прессов на нужды отопления и горячего водоснабжения в количестве 2∙104 ГДж/год. До реконструкции предприятия указанные нужды обеспечивались промышленной котельной установкой с КПД ηк=0,75.

Определить экономию условного топлива от использования теплоты указанных вторичных ресурсов.

4 Определить экономию условного топлива от использования 1,2∙103 ГДж/год вторичных энергоресурсов в виде отработавшего пара. До использования ВЭР на предприятии тепловая нагрузка покрывалась от ТЭЦ. При расчете принять КПД котельной	ηк.с=0,92, удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении эт=80 кВт·ч/ГДж и разность удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии на КЭС и ТЭЦ bкэ-bтэ=0,3 кг/(кВт·ч).

- Вариант

1 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение мясокомбината производительностью , если удельный расход теплоты на выработку мяса , объем зданий по наружному обмеру ,  удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды , средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

2 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление и вентиляцию кондитерской фабрики производительностью , если удельный расход теплоты на выработку продукции , объем здания по наружному обмеру , а объем вентилируемых зданий 70% от общего объема, удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды , средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

3 На промышленном предприятии были проведены специальные работы и организованно использование  теплоты отработавшего пара молотов и прессов на нужды отопления и горячего водоснабжения в количестве 3∙105 ГДж/год. До реконструкции предприятия указанные нужды обеспечивались промышленной котельной установкой с КПД ηк=0,83.

Определить экономию условного топлива от использования теплоты указанных вторичных ресурсов.

4 Определить экономию условного топлива от использования 1,1∙107 ГДж/год вторичных энергоресурсов в виде отработавшего пара. До использования ВЭР на предприятии тепловая нагрузка покрывалась от ТЭЦ. При расчете принять КПД котельной	ηк.с=0,77, удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении эт=105 кВт·ч/ГДж и разность удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии на КЭС и ТЭЦ bкэ-bтэ=0,4 кг/(кВт·ч).

- Вариант

1 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение мясокомбината производительностью , если удельный расход теплоты на выработку мяса , объем отапливаемых зданий по наружному обмеру , объем вентилируемых зданий 40% от объема отапливаемых, удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды , средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

2 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды и горячее водоснабжение кондитерской фабрики производительностью , если удельный расход теплоты на выработку продукции , объем здания по наружному обмеру , удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды , средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

3 На промышленном предприятии были проведены специальные работы и организованно использование  теплоты отработавшего пара молотов и прессов на нужды отопления и горячего водоснабжения в количестве 104 ГДж/год. До реконструкции предприятия указанные нужды обеспечивались промышленной котельной установкой с КПД ηк=0,7.

Определить экономию условного топлива от использования теплоты указанных вторичных ресурсов.

4 Определить экономию условного топлива от использования 3∙105 ГДж/год вторичных энергоресурсов в виде отработавшего пара. До использования ВЭР на предприятии тепловая нагрузка покрывалась от ТЭЦ. При расчете принять КПД котельной	ηк.с=0,95, удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении эт=100 кВт·ч/ГДж и разность удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии на КЭС и ТЭЦ bкэ-bтэ=  0,25кг/(кВт·ч).

- Вариант

1 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение мясокомбината производительностью , если удельный расход теплоты на выработку мяса , объем отапливаемых зданий по наружному обмеру , объем вентилируемых зданий 72% от объема отапливаемых, удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды , средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

2 Определить суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение кондитерской фабрики производительностью , если удельный расход теплоты на выработку продукции , объем здания по наружному обмеру , удельная отопительная характеристика здания , удельная вентиляционная характеристика здания , расход горячей воды на технологические и хозяйственно- бытовые нужды , средняя температура горячей воды , температура холодной воды +5ºС, средняя температура воздуха внутри помещения , расчетная наружная температура воздуха , коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях  и теплоемкость воды .

3 На промышленном предприятии были проведены специальные работы и организованно использование  теплоты отработавшего пара молотов и прессов на нужды отопления и горячего водоснабжения в количестве 107 ГДж/год. До реконструкции предприятия указанные нужды обеспечивались промышленной котельной установкой с КПД ηк=0,6.

Определить экономию условного топлива от использования теплоты указанных вторичных ресурсов.

4 Определить экономию условного топлива от использования 4,8∙104 ГДж/год вторичных энергоресурсов в виде отработавшего пара. До использования ВЭР на предприятии тепловая нагрузка покрывалась от ТЭЦ. При расчете принять КПД котельной	ηк.с=0,9, удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении эт=95 кВт·ч/ГДж и разность удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии на КЭС и ТЭЦ bкэ-bтэ=0,35 кг/(кВт·ч).