Задание:

Решить 1 задачу на каждое СРОП

1 Требуется определить объем перевозок грузов, который может выполнить АТП, на основе исходных данных: среднесписочное количество автомобилей 90 единиц,  номинальная грузоподъемность автомобиля 8 тонн, коэффициент использования парка автомобилей 0,77, коэффициент использования пробега 0,75, коэффициент использования грузоподъемности статический 0,99, продолжительность нахождения автомобиля на линии в течении суток 11,4 часов, средняя техническая скорость движения автомобиля 32,4  км/ч, продолжительность простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой 0,557 ч, средняя длина ездки с грузом 64,5 км

- 711216 тонн

- 29997840 тонн

- 1109692 тонн

- 987,8 тонн

- 720 тонн

2

Требуется определить грузооборот, который может выполнить АТП, на основе исходных данных: среднесписочное количество автомобилей 90 единиц,  номинальная грузоподъемность автомобиля 8 тонн, коэффициент использования парка автомобилей 0,77, коэффициент использования пробега 0,75, коэффициент использования грузоподъемности статический 0,99, продолжительность нахождения автомобиля на линии в течении суток 11,4 часов, средняя техническая скорость движения автомобиля 32,4  км/ч, продолжительность простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой 0,557 ч, средняя длина ездки с грузом 64,5 км

- 45873432 ткм

- 29997840 ткм

- 11098692 ткм

- 711216 ткм

- 720 ткм

3 Определить первоначальную стоимость основных фондов АТП, если приобретено оборудование на сумму 185 тысячи тенге, расходы по доставке 88 тысячи тенге, расходы по монтажу 18 тысяч тенге, стоимость износа 29 тысяч тенге

- 291000 тенге

- 262000 тенге

- 273000 тенге

- 291000 тенге

- 244000 тенге

4 Определить  остаточную стоимость основных фондов АТП, если приобретено оборудование на сумму 185 тысяч тенге, расходы по доставке 88 тысяч тенге, расходы по монтажу 18 тысяч тенге, стоимость износа 29 тысяч тенге

- 291000 тенге

- 262000 тенге

- 273000 тенге

- 291000 тенге

- 244000 тенге

5  Рассчитать амортизационные отчисления на ЛиАЗ -525636 городской при балансовой стоимости равной 25560 тысячи  тенге. Норма восстановления 0,18%, годовой  пробег  одного автомобиля 154 тысячи км. В автопарке 15 автомобилей, обслуживающих 2 маршрута

- 106278,48 тысяч тенге

- 106278,48 тенге

- 106278,48 млн. тенге

- 1062,7848 тенге

- 1062,7848 млн. тенге

6  Требуется определить производительность труда работников АТП в результате улучшения средней грузоподъемности автомобиля на основе исходных данных:

Средняя грузоподъемность автомобиля в отчетном году 7,8 тонн в планируемом году 7,9 тонн

- 1,28%

- 13,12%

- 2,04%

- 0,37%

- 0,63%

7  Требуется определить производительность труда работников АТП в результате улучшения изменения коэффициента использования пробега автомобиля на основе исходных данных:

В отчетном периоде значение коэффициента 0,64. В планируемом 0,86.

- 1,28%

- 13,12%

- 2,04%

- 0,37%

- 0,63%

8 Требуется определить производительность труда работников АТП в результате улучшения коэффициента использования грузоподъемности  автомобиля на основе исходных данных:

Коэффициент использования грузоподъемности в отчетном году составил 0,98, в планируемом 1,0

- 1,28%

- 13,12%

- 2,04%

- 0,37%

- 0,63%

9 Требуется определить производительность труда работников АТП в результате улучшения использования коэффициента использования парка автомобилей на основе исходных данных: коэффициент в отчетном году составил 0,75, в планируемом году 0,78. Численность персонала в отчетном году : водителей 678 , ремонтных рабочих 182, прочего персонала 89, всего 949

- 1,28%

- 13,12%

- 2,04%

- 0,37%

- 0,63%

10 Требуется определить производительность труда работников АТП в результате улучшения использования время нахождения  автомобилей в наряде на основе исходных данных: время нахождения автомобилей в наряде в отчетном году 10,8 часа, в планируемом 11,6 часа. Численность персонала в отчетном году : водителей 678 , ремонтных рабочих 182, прочего персонала 89, всего 949

- 1,28%

- 13,12%

- 2,04%

- 0,37%

- 0,63%

11 Рассчитать себестоимость 1 ткм при условии, что грузооборот составляет 10930 тыс. ткм, общие затраты 523026 тенге

- 0,0478 тенге

- 0,085 тенге

- 0,9 тенге

- 20,89 тенге

- 28,63 тенге