ЭЛЕКТРОНДЫ ТАХЕОМЕТРМЕН ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДІҢ ТҮСІРІСІН ОРЫНДАУ

3-практикалық жұмыс

Тапсырма: Электронды тахеометрмен ШҚМТУ маңайында жер учаскесінің түсірісін орындау және 1: 500 масштабында планын салу керек.

Тапсырманы орындау реті:

1 Аспапты Пирамида пунктіне орнатып, жазық жағдайға келтіру;

2 Аспапты қосу және электронды компенсатор арқылы аспапты жазық жағдайға келтіру;

3 F5 пернесін басып В РЕЖИМ кіреді. F1 пернесін басып, СОЗДАТЬ ПРОЕКТ жолын таңдап жаңа жобаның атауын еңгізеді. ESC функциясы арқылы негізгі бейнеге шығады.

4 F2 пернені басу арқылы ВЫБОР СИСТЕМЫ КООРДИНАТ бейнесіне кіруге болады. Координаталар жүйесін таңдайды.

5 УСТАНОВКА СТАНЦИИ бейнесінде бастапқы пункттің (Пирамида пунктінің) координаталары еңгізіледі.

6 Станцияның бағдарлауы орындалады. Содан кейін ИЗМЕРЕНИЯ (өлшеу) функциясына кіреді.

7 Барлық жағдайда келесі функцияға көшу үшін ENT пернені басады.

8 Ары қарай жергілікті жердің бедерінің ерекше нүктелері және ситуация түсіріледі. Міндетті түрде абрис жүргізіледі.

9 Түсірісті орындағаннан кейін барлық өлшеулер компьютерге адаптер арқылы беріледі.

10 Өлшеулер .txt (мәтінді форматта) сақталады. Бұл өлшеулер Map Info арнаулы бағдарламада өңделеді де 1: 500 масштабында план түрінде алынады (А қосымша). Планды берілген масштабқа сәйкес арнаулы шартты белгілердің кітапханасын қолдану керек.