Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (1 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Мемлекеттің территориясында координаталардың таралуын қамтамасыз ететін және басқа да геодезиялық торларды құруға негіз бола алатын геодезиялық тор

- мемлекеттік геодезиялық тор

- техникалық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- теодолиттік жүріс

- мензулалық жүріс

2. Құрылыс салынбаған аудандарға бір геодезиялық пункттің нормаланған тығыздығы?

- 1км2

- 5км2

- 10км2

- 15км2

- 30км2

3. 4-ші класты полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 7

- 5

- 15

- 20

4.Ірі масштабты пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі планның қай шамасынан кіші болу керек?

- 0,2 мм

- 1,0 мм

- 2,0 мм

- 0,5 мм

- 0,8 мм

5. А нүктенің координатасы (437,84; 1010,63), В нүктенің координатасы (231,80; 951,41) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 16002'09"

- 47015'14"

- 196002'09"

- 73057'52"

- 80014'00"

6. Егер румб СШ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 295° 25'

7. Құрылыс тордың ең қолданатын қабырғалардың ұзындықтыры қандай?

- 100м, 200м

- 300м, 500м

- 20м, 30м

- 600м, 700м

- 1000м, 1100м

8. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  5'  қателікпен 105 м қашықтыққа салынған. ρ=3438'.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 0,18 м

- 163,7 м

- 0,15 м

- 170 м

- 97,25 м

9. Жобаны жер бетіне түсіру үшін қандай жобалық құжаттар қажет?

- бас план және топографиялық пландар

- құрылымның негізгі тұстамаларының бойлық жіне көлденең кескіндері

- жұмыс істеу сызбалары және жай сызбалар

- геодезиялық тірек тор пунктерінің координаталар журналы және құрылыс салынатын ауданның тік жазықтықта тегістеу планы

- барлық жауаптар дұрыс

10. Жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшіру үшін қоладанылатын тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

11. Нивелирлеу- бұл

- көлбеу ара қашықтықтарды анықтау процесі

- горизонталь ара қашықтықтарды анықтау процесі

- горизонталь бұрыштарды анықтау процесі

- биіктік өсімшені анықтау процесі

- вертикаль бұрыштарды анықтау процесі

12. А нүктесінің биіктік белгісі 365,42 м, көлбеулік  = - 0,050; арақашықтық d=20 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 201,2 м

- 364,42 м

- 5,71 м

- 366,42 м

- 146,58 м

13. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i=0,0010, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгіні анықтаңыз.

- 235,58 м

- 235,52 м

- 235,80 м

- 235,30 м

- 235,68 м

14. Тік жобалауда  формуласы бойынша не анықталады?

- нивелирленетін ауданның жобалық орташа биіктігі

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нольдік жұмыстың сызығы

15. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрмен шағылыстырушысыз режимінде ара қашықтықты өлшеу алшақтығы

- 100 м

- 200 м

- 300 м

- 400 м

- 500 м

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (2 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Мемлекеттік геодезиялық тор дегеңіміз не?

- инженерлік геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін негіз бола алатын техникалық нивелирлеу

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- құрылыс алаңында бөлу жұмыстарды жүргізуге негіз бола алатын түсіріс негіздеу

- мемлекеттің территориясында координаталардың таралауын қамтамасыз ететін  және басқа да геодезиялық торларды құруға негіз бола алатын геодезиялық тор

- инженерлік геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін негіз бола алатын I разрядты полигонометрия

2. Құрылыс салынған аудандарға бір геодезиялық пункттің нормаланған тығыздығы нешеге тең?

- 1км2

- 5км2

- 10км2

- 15км2

- 30км2

3. I-ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 7

- 15

- 5

- 20

4. 1: 5000 масштабты пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,5 м

- 0,8 м

5. А нүктенің координатасы (231,16; 931,17), В нүктенің координатасы (438,58; 1210,41) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 126036'18"

- 53023'42"

- 306036'18"

- 233023'42"

- 17023'42"

6. Егер румб ОБ: 45° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 45° 25'

- 134° 35'

- 225° 25'

- 314° 25'

- 135° 25'

7. Құрылыс торды жобалау үшін қажетті құжаттарға не жатады?

- Бас жоба

- 1:10000 масштабтағы ауданның картасы

- берілген ауданына картографиялық материалдардың жиынтығы

- 1:2000 масштабтағы ауданның планы

- 1:1000 масштабтағы жобаланатын ауданның планы

8. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 5' қатемен 124 м қашықтыққа салынған, ρ=3438'.

- 0,16 м

- 163,7 м

- 0,18 м

- 170 м

- 97,40 м

9. Бөлу жұмыстарын жұргізу кезінде фундаменттердің өлшемдерінің ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 20 мм

- 10 мм

- 5 мм

- 30 мм

- 15 мм

10. Құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

11. Биіктік өсімшені анықтау процесі – бұл

- нивелирлеу

- бөлу жұмыстары

- топографиялық түсіріс

- тахеометриялық түсіріс

- орындаушы түсіріс

12. А нүктесінің биіктік белгісі 207,960 м, көлбеулік  =+0,050; арақашықтық d=20 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 206,96 м

- 199,2 м

- 5,71 м

- 44,10 м

- 208,96 м

13. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i= - 0,0010, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісі қанша?

- 235,58 м

- 235,52 м

- 235,80 м

- 235,30 м

- 235,68 м

14. Тік жобалау бұл -

- жер бетін түсіру

- өзгерту мақсатында жүргізілетін жұмыс комплексі

- трассаны бөлу

- геодезиялық бөлу жұмыстары

- құрылыс торларын бөлу

15. PENTAX R-325 NX эектронды тахеометрде көру дүрбісінің үлкейтуі нешеге тең?

- 50х

- 40х

- 30х

- 20х

- 10х

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (3 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Мемлекеттік геодезиялық торлар кластар бойынша өзара немен ерекшелінеді?

- гидрографиялық шарттармен

- жер бедерімен

- құру әдісі бойынша

- бұрыштық, сызықтық өлшеулердің дәлдігі және қабырғаларының ұзындықтары бойынша

- климаттық шарттармен

2. 1: 2 000 және одан ірі масштабтағы  түсіру үшін биіктік негіздеуі

- 1-2км2

- 5-7км2

- 10-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

3. II -ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 15

- 7

- 5

- 20

4. 1: 2000 масштабтағы пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,5 м

- 0,4 м

5. А нүктенің координатасы (1017,84; 596,35), В нүктенің координатасы (921,18; 371,1) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 113013'51"

- 293013'51"

- 203013'51"

- 246046'09"

- 66046'09"

6. Егер румб ОШ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 295° 25'

7. Құрылыстық торды бөлуде негізгі бөлу элементтері

- бөлу тік бұрышы, ара қашықтық

- бөлу горизонталь бұрышы, ара қашықтық

- құрылыс тордың қабырғасының ұзындығы

- геодезиялық пунктердің координаталары

- геодезиялық пунктердің биіктігі

8. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 20'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 29,5 мм

- 8,7 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 114,6 мм

9. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде салынатын бөліктердің, тірек центрлерінің осьтерінің ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 5 мм

- 10 мм

- 20 мм

- 15 мм

- 3 мм

10. Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

11. Нивелирлеудің қай әдісі жазық сәуле бойынша орындалады?

- геометриялық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- барометрлік нивелирлеу

- гидростатикалық нивелирлеу

- аэрокосмостық нивелирлеу

12. А нүктесінің биіктік белгісі 300,65 м, көлбеулік  = - 0,010; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 301,15 м

- 350,65 м

- 300,15 м

- 0,50 м

- –0,50 м

13. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i=0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгінін анықтаңыз.

- 235,80 м

- 235,50 м

- 235,60 м

- 236,05 м

- 235,05 м

14. Ауданды тік жобалауда және  айырмашылық қандай болу керек?

- 0,3%

- 3-5%

- 15%

- 30%

- 50%

15. PENTAX R-325 NX электронды тахеометр қандай арнаулы бағдарламамен жабдықталған?

- PowerTopoLite

- PowerTopoLite және ABS

- PowerTopoLite және Credo

- PowerTopoLite және PSF

- Credo

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (4 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1.Пландық негіздеудің қай құру әдісі қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылады?

- трилатерация

- триангуляция

- полигонометрия

- теодолиттік жүріс

- мензулалық жүріс

2. 1: 2 000 және одан ірі масштабтағы  түсіру үшін геодезиялық негізінің пункттер тығыздығы нешеге тең?

- 1-5км2

- 5-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

- 30-40км2

3. 4-ші класты полигонометрия торлары үшін жүрістердің салыстырмалы қателігі нешеден кем емес болу керек?

4. 1: 500 масштабтағы пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,1 м

- 0,8 м

5. А нүктенің координатасы (1210,47; 504,84), В нүктенің координатасы (671,81; 1210,94) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 127020'20"

- 232039'40"

- 307020'20"

- 52039'40"

- 182039'40"

6. Егер румб СШ: 45° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 45° 25'

- 134° 35'

- 225° 25'

- 314° 25'

- 135° 25'

7. Өндірістік жерлерде жасалынып, бөлшектеу жұмыстарының, техникалық жабдықтаудың және өндірістік түсірістердің жасалу негізі – бұл

- полярлық координаталар жүйесі

- құрылыстық тор

- ғимараттың негізгі осі

- географиялық координаталар жүйесі

- полигонометриялық жүріс

8. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 20'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 8,7 мм

- 29,5 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 114,6 мм

9. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде жерлік құрылыстардың осьтерін және бровкаларын пландық және биіктік жағдайда бөлуге қойылатын шектік қателігі?

- 20 мм

- 30 мм

- 25 мм

- 5 мм

- 10 мм

10. Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

11.  формула бойынша не анықталады?

- нүктелер арасындағы өсімше

- нивелирдің негізгі геометриялық шартының қатесі

- Х нүктесінің биіктігі

- рейкадан алынған дұрыс есеп

- есептеулердің айырмашылығы

12. А нүктесінің биіктік белгісі 200,90 м, көлбеулік  =+0,010; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 0,50 м

- 200,40 м

- –0,50 м

- 201,40 м

- 250,90 м

13. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i= - 0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгіні анықтаңыз.

- 235,80 м

- 235,50 м

- 235,60 м

- 236,05 м

- 235,05 м

14. Үйілетін топырақтың көлемі қалай анықталады?

15. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің пленкалы шағылыстырғышпен ара қашықтықты өлшеуді қандай  алшақтыққа орындайды?

- 200 м

- 400 м

- 600 м

- 1000 м

- 1100 м

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (5 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Пландық негіздеудің қай құру әдісі бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенген үшбұрыштар түрінде құрылады?

- трилатерация

- триангуляция

- полигонометрия

- теодолиттік жүріс

- мензулалық жүріс

2. 1: 5 000 масштабтағы түсіру үшін биіктік негіздеудің пункттер тығыздығы нешеге тең?

- 1-2км2

- 5-7км2

- 10-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

3. I-ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістердің салыстырмалы қателігі нешеден кем емес болу керек?

4. Құрылыс салынған аудандардың түсіріс негіздемесінің пункттер тығыздығы неге тәуелді болады?

- түсіріс масштабына

- құрылыс салудың сипаттамасы мен жағдайының күрделілігіне

- жер асты байланыс санына

- жергілікті жердің жер бедерінің сипаттамасына

- барлық жауаптар дұрыс

5. А нүктенің координатасы (1537,01; 2102,84), В нүктенің координатасы (957,87; 631,17) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 291032'03"

- 201027'57"

- 68027'57"

- 111032'03"

- 248027'57"

6. Егер румб СБ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 314° 35'

7. Цехтік жағдайда техникалық құрал жабдықтарды орналастыру үшін құрылыс тордың ең қолданатын қабырғалардың ұзындықтыры қандай?

- 100-200 м

- 1-2 м

- 10-20 м

- 600-700 м

- 50-60 м

8. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 15'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 29,5 мм

- 6,5 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 152,8 мм

9. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде бетонды фундаменттердің осьтерін пландық және биіктік жағдайға қойылатын шектік қателігі?

- 10 мм

- 5 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 30 мм

10. Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

11. Нивелирдің негізгі геометриялық шарты

- цилиндрлік деңгейдің осі нивелирдің айналу осіне перпендикуляр болуы керек

- көздеу осі көру дүрбісінің айналу осіне перпендикуляр болуы керек

- нивелирдің жазық осі айналу осіне перпендикуляр болуы керек

- цилиндрлік деңгейдің осі көздеу осіне параллель болуы және бір жазықтықта жатуы керек

- көздеу осі көру дүрбісінің айналу осіне параллель болуы керек

12. А нүктесінің биіктік белгісі 330,65 м, көлбеулік  = - 0,020; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 380,65 м

- 329,65 м

- 331,65 м

- 1,00 м

- – 1,00 м

13. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i=0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=20 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгінін анықтаңыз.

- 235,65 м

- 235,35 м

- 235,75 м

- 236,59 м

- 235,51 м

14. Жер бетін квадраттар бойынша нивелирлеудегі квадраттың берілетін ұзындығы неге байланысты болады?

- аспапқа байланысты

- рельефтің қима биіктігі мен планның масштабына байланысты

- ізденіске байланысты

- жер бетінің жағдайы мен өсімдікке байланысты

- бақылаушыға байланысты

15. PENTAX R-325NX  электрондық тахеометрді нүктенің үстінде центрлеу тәсілі

- қылжыпты тіктеуіш

- оптикалық центрир

- көз мөлшерімен

- лазер центрирі

- автоматты түрде

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (6 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Триангуляция – бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- биіктік жүрістер ретінде құрылған тор

- техникалық нивелирлеу

2. 1: 5000 масштабтағы  түсіру үшін геодезиялық негізінің пункттер тығыздығы нешеге тең?

- 1-5км2

- 5-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

- 30-40км2

3. II -ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістердің салыстырмалы қателігі нешеден кем емес болу керек?

4. Құрылыстың  ситуациялық нүктелері мен контурларының түсіру әдістеріне не жатпайды?

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- қиылыстыру  әдісі

- полярлық әдіс

- тұстама әдісі

- редуциялау әдісі

5. А нүктенің координатасы (2317,51; 2100,51), В нүктенің координатасы (1516,71; 2200,97) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 172051'06"

- 7008'54"

- 352051'06"

- 187008'54"

- 173051'06"

6. Егер дирекциондық бұрыш α = 205° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты табыңыз.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

7. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрышты салудың орташа квадраттық қателігі?

- 10"

- 20"

- 30"

- 10

- 20

8. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 100 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 103,1 мм

- 163,7 мм

- 9,7 мм

- 7,6 мм

- 97,25 мм

9. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде фундаменттердің тірек жазықтың биіктік белгілерінің жобалық жағдайынан ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 10 мм

- 5 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 30 мм

10. Тік бұрышты координаталар тәсілі - бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

11. Тригонометриялық нивелирлеудің h= формуласындағы,  i нені білдіреді?

- аспап биіктігі

- рейкаға көзделген биіктік

- аралық нүктедегі рейкадан алынған есеп

- нүктенің биіктігі

- рейкаға дейінгі арақашықтық

12. А нүктесінің биіктік белгісі 210,95 м, көлбеулік  =+0,020; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 211,95 м

- 209,95 м

- 260,95 м

- 1,00 м

- – 1,00 м

13. А нүктесінің биіктік белгісі 210,95 м, көлбеулік  =+0,020; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 211,95 м

- 209,95 м

- 260,95 м

- 1,00 м

- – 1,00 м

14.  бұл формулада нені білдіреді?

- бір төртбұрышқа кіретін биіктік белгілерінің қосындысы

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нольдік жұмыстың сызығы

15. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің жұмыс істеу температурасы

- -0° + 70

- -10° + 50

- -20° + 100

- -20° + 20

- -20° + 50

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (7 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Трилатерация – бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- нивелирлік  жүрістер ретінде құрылған тор

- техникалық нивелирлеу

2. І-ші разрядті теодолиттік жүрістерде шекті салыстырмалы қандай шамадан аспауы керек?

- 1/3000

- 1/1000

- 1/2000

- 1/500

- 1/5000

3. 4-ші класты полигонометрияның жеке жүрістердің шекті ұзындығы?

- 20км

- 15 км

- 8 км

- 2 км

- 25 км

4. Алшақта орналасқан жеке объектілерді түсіруге қолайлы әдісті көрсетіңіз

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- бұрыштық қиылыстыру  әдісі

- сызықтық қиылыстыру  әдісі

- тұстама әдісі

- редуциялау әдісі

5. А нүктенің координатасы (731,47; 519,82), В нүктенің координатасы (1210,01; 1315,74) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 301000'58"

- 238059'02"

- 121000'58"

- 58059'02"

- 211000'58"

6. Егер дирекциондық бұрыш α = 174° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

7. Құрылыс торды бөлшектеп бөлу тәсілдері

- осьтік және редуциялау

- тура және жанама

- тұстамалық және осьтік

- тұстамалық және редуциялау

- сызықтық және аумақтық

8. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 200 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 103,1 мм

- 19,4 мм

- 9,7 мм

- 51,6 мм

- 97,25 мм

9. Құрылыста жүргізілетін барлық бөлу жұмыстары  жалпы геодезиялық ережеге сай қандай принциппен жүргізіледі?

- жалпыдан жекеге

- жекеден жалпыға

- бастыпқыдан соңғыға

- жоғарыдан төмен

- төменнен жоғары

10. Сызықтық қиылыстыру тәсілі - бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

11. формуласындағы, d  нені білдіреді?

- аспап биіктігі

- рейкаға көзделген биіктік

- аралық нүктедегі рейкадан алынған есеп

- нүктенің биіктігі

- рейкаға дейінгі арақашықтық

12. А нүктесінің биіктік белгісі 310,00 м, көлбеулік  = - 0,030; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 311,50 м

- 308,50 м

- 360, 00 м

- 1,50 м

- – 1,50 м

13. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= 0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=40 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,68 м

- 235,52 м

- 236,40 м

- 234,80 м

- 235,80 м

14.  бұл формулада нені білдіреді?

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- екі төртбұрышқа кіретін биіктік белгілерінің қосындысы

- нольдік жұмыстың сызығы

15. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің бір шағылыстырғышқа келетін ара қашықтықты өлшеу дәлдігі

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (8 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Инженерлік құрылыстың құрылуы неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

2. Құрылған жоба дегеңіміз

- технико-экономикалық негіздеуден тұратын құжаттар жиынтығы

- есептеулерден, сызбалардан тұратын құжаттар жиынтығы

- құрылысты жер бетіне көшеру үшін кері геодезиялық есепті шешу арқылы анықталған бөлу элементтері

- құрылысты жер бетіне көшеру үшін тура геодезиялық есепті шешу арқылы анықталған бөлу элементтері

- өзімен салу кезінде қажетті технико-экономикалық негіздеуден, есептеулерден, сызбалардан, түсіндіру хаттан тұратын құжаттар жиынтығы

3. Дөңгелек қисықтың негізгі нүктелері қандай?

- қисықтың басы, ортасы және соңы

- қисықтың ортасы және бұрыштың төбесі

- қисықтың бастапқы және соңғы бұрыштарының төбесі

- трассаның басы

- трассаның соңы

4. 3-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА3 = ПК3 + 25.00, 4-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ4 = ПК4 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  325.00м

- Р =  730.00м

- Р=  800.00м

- Р =  70.00м

- Р= 80.00м

5. Мензулалық түсірісте жазық бұрыштар қалай анықталады?

- аналитикалық

- тік дөңгелектегі шкалалы микроскоп бойынша

- жазық дөңгелектегі шкалалы микроскоп бойынша

- графиктік

- транспортирмен

6. Инженерлік құрылыстың құрылуы кезеңдерін  орындау реті бойынша көрсетіңіз?

- іздестірулер, жобалау, құрылыс

- құрылыс, жобалау, іздестірулер

- іздестірулер, құрылыс, жобалау

- құрылыс, іздестірулер, жобалау

- құрылыс, жобалау, іздестірулер

7. Жоба неше бөлімнен тұрады?

- 3

- 4

- 1

- 2

- 5

8.  формуласы бойынша нені анықтайды?

- қисықтың доғасы

- дөңгелек қисықты бөлу үшін орталық бұрыш

- дөңгелек қисықты бөлу үшін координаталар

- пикеттеу

- трассаның бұрылу бұрышы

9. 2-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА2 = ПК3 + 15.00, 3-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ3 = ПК4 + 25.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  315.00м

- Р=  740.00м

- Р=  1100.00м

- Р=  110.00м

- Р=   90.00м

100. Өсімше кипрегельдің көру дүрбісіндегі қандай жіп бойынша анықталады?

- тік жіп

- қыл жіпті қашықтық өлшеуіш жіптері

- өсімшенің қисығы

- тік дөңгелектен есеп алуға арналған шкала

- бастапқы сызық

11. Құрылыстардың жобалауы неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

12. Жобаның құрылыстық бөлімінде қандай мәліметтер сақталады?

- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы анықталады

- құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер сақталады

- құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны анықталады

- құрылыс салудың аймағы және орны; негізгі параметрлері, кезеңділігі және басқа көрсеткіштер анықталады

- сумен, электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері көрсетіледі

13. Орталық бұрышы қандай формуламен анықталады?

14. 5-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА5 = ПК10 + 17.00, 6-шы қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ6 = ПК12 + 98.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз

- Р =  11.00м

- Р =  200.00м

- Р =  281.00м

- Р =  81.00м

- Р =   80.00м

15. Формула  бойынша нені анықтайды?

- кипрегель-автоматтың көмегімен өсімше

- кипрегельдің қыл жіпті қашықтық өлшеуіші бойынша анықталған арақашықтық

- биіктік

- аспап биіктігі

- қыл жіпті қашықтық өлшеуіштің коэффициенті

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (9 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Құрылыстарды жобалаудың міндетті түрде жүргізілетін кезеңдеріне не жатады?

- жұмыстық сызбалар, іздестірулер

- техникалық жоба, технико-экономикалық негіздеу

- жұмыстық сызбалар, технико-экономикалық негіздеу

- техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- іздестірулер, технико-экономикалық негіздеу

2. Жобаның экономикалық бөлімінде қандай мәліметтер сақталады?

- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы анықталады

- құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер сақталады

- құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны анықталады

- құрылыс салудың аймағы және орны; негізгі параметрлері, кезеңділігі және басқа көрсеткіштер анықталады

- сумен, электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері көрсетіледі

3. 100 м сайын тең бөліктерге бөлу не деп аталады?

- арақашықтықты өлшеу

- трассаның ұзындығын есептеу

- трассаның пикеттері

- трассаның қимасы

- трассаны нивелирлеу

4. 4-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА4 = ПК13 + 25.00, 5-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ5 = ПК14 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  315.00м

- Р =  375.00м

- Р=  800.00м

- Р =  70.00м

- Р=   80.00м

5. Кипрегель-автоматтың көмегімен анықталатын өсімше қандай формула бойынша табылады?

6. Ірі, күрделі объектілердің жобалауы неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

7. Жобаның технологиялық  бөлімінде қандай мәліметтер сақталады?

- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы анықталады

- құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер сақталады

- құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны анықталады

- құрылыс салудың аймағы және орны; негізгі параметрлері, кезеңділігі және басқа көрсеткіштер анықталады

- сумен, электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері көрсетіледі

8. Трасаны пикеттеу деген не?

- қисықты бөлу

- трасаның ұзындығы

- аралық нүктелерді бөлу

- трасаны белгілі бір кесінділерге бөлу

- трссаны бөлуге арналған аспап

9. 7-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА7 = ПК22 + 25.00, 8-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ8 = ПК24 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  280.00м

- Р =  180.00м

- Р =  800.00м

- Р=  70.00м

- Р=   80.00м

10. Өсімше кипрегельдің көру дүрбісіндегі қандай жіп бойынша анықталады?

- тік жіп

- қыл жіпті қашықтық өлшеуіш жіптері

- өсімшенің қисығы

- тік дөңгелектен есеп алуға арналған шкала

- бастапқы сызық

11. Ірі, күрделі объектілерді жобалаудың кезеңдерін орындау реті бойынша көрсетіңіз?

- жұмыстық сызбалар, іздестірулер

- техникалық жоба, технико-экономикалық негіздеу

- техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- технико-экономикалық негіздеу, техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- іздестірулер, технико-экономикалық негіздеу

12. Құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер жобаның қай бөліменде көрсетіледі?

- технологиялық

- экономикалық

- құрылыстық

- өндірістік

- технико-экономикалық

13. Сызықтық құрылыстарды жобалау сатысында жобалауға дейінгі ізденіс кезеңінде масштабтағы карталарды қолданады?

- 1: 500 – 1: 1 000

- 1:10 000 – 1: 25 000

- 1: 1 000 000 – 1:500 000

- 1: 500 000 – 1: 50 000

- 1: 2 000 – 1: 5 000

14. 3-ші бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 3 = ПК5 + 25.00, тангенс Т=109,85 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орны есептеңіз.

- ПК4 + 15.15

- ПК6 + 34.85

- ПК3 + 15.15

- ПК4 + 70.08

- ПК5 + 79.93

15. Мензуланың құрамындағы бағыттағыш-буссоль не үшін қолданылады?

- кипрегельден есеп алу үшін

- планшетті центрлеу үшін

- планшетті нивелирлеу үшін

- азимутты анықтау үшін

- планшетті бағдарлау үшін

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (10 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Типтік жобалар бойынша салынатын объектілерде жобалау неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

2. Құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны жобаның қай бөліменде көрсетіледі?

- технологиялық

- экономикалық

- құрылыстық

- өндірістік

- технико-экономикалық

3. Сызықтық құрылыстардың жобалау сатысында жобалық ізденіс кезеңінде қай масштабтағы карталарды қолданады?

- 1: 500 – 1: 1 000

- 1:10 000 – 1: 25 000

- 1: 1 000 000 – 1:500 000

- 1: 500 000 – 1: 50 000

- 1: 2 000 – 1: 5 000

4. 5-ші бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 5 = ПК8 + 15.00, тангенс Т=100,50 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орнын есептеңіз.

- ПК7 + 64.75

- ПК7 + 14.50

- ПК9 + 15.50

- ПК4 + 70.08

- ПК8 + 65.25

5. Мензулалық планшет қандай құрылғының көмегімен нивелирленеді?

- кипрегельдің сызғышындағы тексерілген деңгей

- экердің көмегімен

- буссольдің көмегімен

- нивелирдің көмегімен

- планшетті нивелирлеу жүргізілмейді

- Тура геодезиялық есепті шешу кезінде қандай шама анықталады?

А) ара қашықтық

В) бұрыш

С) координата

D) ара қашықтық және бұрыш

Е) ара қашықтық және координата

- Кері геодезиялық есепті шешу кезінде қандай шама анықталады?

А) ара қашықтық

В) бұрыш

С) координата және бұрыш

D) ара қашықтық және бұрыш

Е) ара қашықтық және координата

8. Тура бұрыштық қиылыстыру тәсілін қолданған кезде кандай бұрыштар анықталуы тиіс?

А) анықталатын нуктенің базистік қабырғаның бір пунктіне қатысты дирекциондық бұрышы

В) базистік қабырғаның бір пунктінің анықталатын нүктеге қатысты дирекциондық бұрышы

С) базистік қабырғаның бір пунктінің екінші пункт пен анықталатын нүкте арасындағы бұрышы

D) базистік қабырғаның бір пунтінің екінші пункт пен анықталатын нүкте арасындағы екі бұрышы

Е) анықталатын нүктенің базистік қабырғаның екі пунктіне қатысты бұрышы

9. Тура бұрыштық қиылыстыру тәсілін қолдану үшін қандай шамалар берілуі тиіс?

А) пункттер арасындағы ара қашықтық

В) пункттер мен анықталатын нүктенің координаталары

С) пункттердің координаталары мен анықталатын нүктеге дейінгі ара қашықтықтар

D) анықталатын нүктенің координаталары мен пункттерге дейінгі ара қашықтықтары

Е) анықталатын нүктенің координаталары мен пункттер арасындағы ара қашықтық

- Кері геодезиялық есепті шешу үшін қандай шамалар берілуі тиіс?

А) ара қашықтық

В) ара қашықтық және бұрыш

С) координаталар

D) координаталар және бұрыш

Е) ара қашықтық және координата

11. Тура геодезиялық есепті шешу үшін қандай шамалар берілуі тиіс?

А) координаталар және бұрыш

В) ара қашықтық және бұрыш

С) ара қашықтық және координаталар

D) координаталар

Е) ара қашықтық

12. Кері бұрыштық қиылыстыру тәсілін қолдану үшін кем дегенде неше пункт қажет?

А) 2

В) 3

С) 5

D) 1

Е) қажеті жоқ

13. PENTAX R-325NX электронды тахеометрінде кері бұрыштық қиылыстыруды орындау үшін қандай шамалар қолданылады?

А) координаталар

В) ара қашықтықтар

С) бұрыштар

D) координаталар және ара қашықтықтар

Е) координаталар және бұрыштар

14. Кері бұрыштық қиылыстыруды орындау үшін PENTAX R-325NX электронды тахеометріндегі  PowerTopoLite менюінде қай пернені басып кіру керек?

А) ФАЙЛ (F1)

В) ИЗМЕР (F2)

С) СВОБ (F4)

D) РАЗБ (F1)

Е) RDM (F4)

15. Кері бұрыштық қиылыстыруды орындау барысында пунктерді таңдап алып  «ВЫЧСЛ» пернесін басқаннан кейін тағы да пункт қосу керек болса қандай пернені басу қажет?

А) СЛЕД (F1)

В) ПРОСМ (F3)

С) СРАВН (F4)

D) ПРИНЯТЬ (F5)

Е) ОТЧЕТ (F1)

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (11 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

1. Кері бұрыштық қиылыстыруды орындау барысында пунктерді таңдап алып  «ВЫЧСЛ» пернесін басқаннан кейін осы пункттің бастапқы пункттерге қарағандағы орналасуын көру үшін қандай пернені басу қажет?

А) СЛЕД (F1)

В) ПРОСМ (F3)

С) СРАВН (F4)

D) ПРИНЯТЬ (F5)

Е) ОТЧЕТ (F1)

2. Кері бұрыштық қиылыстыруды орындау барысында пунктерді таңдап алып  «ВЫЧСЛ» пернесін басқаннан кейін қателіктерді көру үшін қандай пернені басу қажет?

А) СЛЕД (F1)

В) ПРОСМ (F3)

С) СРАВН (F4)

D) ПРИНЯТЬ (F5)

Е) ОТЧЕТ (F1)

3. Кері сызықтық қиылыстыруды орындау үшін PENTAX R-325NX электронды тахеометріндегі  PowerTopoLite менюінде қай пернені басу керек?

А) СВОБ (F4)

В) ИЗМЕР (F2)

С) ФАЙЛ (F1)

D) РАЗБ (F1)

Е) RDM (F4)

4. Кері сызықтық қиылыстыру тәсілін қолдану үшін кем дегенде неше пункт қажет?

А) 2

В) 3

С) 5

Д) 1

Е) қажеті жоқ

5. PENTAX R-325NX электронды тахеометрінде кері сызықтық қиылыстыруды орындау үшін қандай шамалар қолданылады?

А) координаталар

В) ара қашықтықтар

С) бұрыштар

D) координаталар және ара қашықтықтар

Е) координаталар және бұрыштар

6. Белгілі координаталары бойынша нүктені жер бетіне шығару үшін PENTAX R-325NX электронды тахеометріндегі  PowerTopoLite менюінде қай пернені басу керек?

А) ФАЙЛ (F1)

В) ИЗМЕР (F2)

С) СВОБ (F4)

D) РАЗБ (F1)

Е) RDM (F4)

7. PENTAX R-325NX электронды тахеометрінде станцияға бастапқы бағытты беру үшін қандай тәсіл қолданылады?

А) белгілі жазық бұрышты енгізу

В) артқы нүктенің координаталарын енгізу

С) 0 ВВОД (F3) басу

D) ДЕРЖ (F4) басу

Е) барлығы дұрыс

8. PENTAX R-325NX электронды тахеометрінде станцияға бастапқы бағытты артқы нүктенің координаталары арқылы беру үшін қандай пернені басу қажет?

А) BSP (F5)

В) ВВОД (F2)

С) 0 ВВОД (F3)

D) ДЕРЖ (F4)

Е) барлығы дұрыс

9. Белгілі координаталары бойынша нүктені жер бетіне шығару барысында PENTAX R-325NX электронды тахеометрінде мәліметтер енгізіліп болғаннан кейін нүктенің жер бетінде орналасу жағдайын көру үшін қандай пернені басу қажет?

А) ЦЕЛЬ (F2)

В) СЛЕД (F4)

С) ОТСЧ (F1)

D) СТАНЦИЯ (F2)

Е) СТР (F)

10. Нүктелердің координаталарын анықтау үшін PENTAX R-325NX электронды тахеометріндегі  PowerTopoLite менюінде қай пернені басып кіру керек?

А) ФАЙЛ (F1)

В) ИЗМЕР (F2)

С) СВОБ (F4)

D) РАЗБ (F1)

Е) RDM (F4)

11. PENTAX R-325NX электронды тахеометрінде нүктелердің координаталарын анықтау барысында оларды бірден түсіріп және сақтау үшін қандай перне басылуы қажет?

А) СОХР (F2)

В) ОТСЧ (F1)

С) ОТ/СОХР (F3)

D) РЕД (F4)

Е) СТР(F5)

12. Жаңа жоба құру үшін PENTAX R-325NX электронды тахеометріндегі  PowerTopoLite менюінде қай пернені басып кіру керек?

А) ИЗМЕР (F2)

В) ФАЙЛ (F1)

С) СВОБ (F4)

D) РАЗБ (F1)

Е) RDM (F4)

13. 4-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА4 = ПК13 + 25.00, 5-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ5 = ПК14 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  315.00м

- Р =  375.00м

- Р=  800.00м

- Р =  70.00м

- Р=   80.00м

14. 7-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА7 = ПК22 + 25.00, 8-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ8 = ПК24 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  280.00м

- Р =  180.00м

- Р =  800.00м

- Р=  70.00м

- Р=   80.00м

15. 3-ші бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 3 = ПК5 + 25.00, тангенс Т=109,85 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орны есептеңіз.

- ПК4 + 15.15

- ПК6 + 34.85

- ПК3 + 15.15

- ПК4 + 70.08

- ПК5 + 79.93

« Қолданбалы геодезия» пәнінің

ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ДҰРЫС ЖАУАПТАРЫ

5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы мамандығы

| Сұрақтар №№№ | Нұсқалар №№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | A | D | D | A | B | A | B | C | D | A | B |
| 2 | D | B | B | B | C | D | C | E | C | B | C |
| 3 | D | C | B | C | D | A | B | A | C | B | A |
| 4 | A | B | E | D | E | E | B | E | E | B | A |
| 5 | C | B | D | A | E | A | D | D | A | A | D |
| 6 | A | C | B | A | E | E | B | A | C | C | D |
| 7 | A | A | B | B | C | B | A | A | A | D | E |
| 8 | C | С | В | A | В | С | В | B | D | D | A |
| 9 | E | B | A | A | B | B | A | D | B | B | C |
| 10 | D | A | B | C | E | A | B | C | C | C | B |
| 11 | D | A | A | B | B | A | D | B | D | B | C |
| 12 | B | E | C | D | B | A | B | B | C | B | B |
| 13 | A | B | C | B | D | E | A | B | D | E | E |
| 14 | A | B | B | E | B | A | D | C | A | C | B |
| 15 | B | C | D | E | D | E | B | A | E | A | A |

Құрастырған                                                                                                                      Апшикур Б

Каф. Меңгерушісі