Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (1 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0103. Мемлекеттік геодезиялық торлар кластар бойынша өзара немен ерекшелінеді?

- гидрографиялық шарттармен

- жер бедерімен

- құру әдісі бойынша

- бұрыштық, сызықтық өлшеулердің дәлдігі және қабырғаларының ұзындықтары бойынша

- климаттық шарттармен

0206. 1: 5000 масштабтағы  түсіру үшін геодезиялық негізінің пункттер тығыздығы нешеге тең?

- 1-5км2

- 5-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

- 30-40км2

0301. 4-ші класты полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 7

- 5

- 15

- 20

0408. Теодолиттік жүрістің қабырғаларына тірелетін сызықтардың тұстамаларын немесе тірек нүктелерінің тұстамасында орналасқан нүктелерді түсіруге қолданатын әдісті көрсетіңіз

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- бұрыштық қиылыстыру  әдісі

- сызықтық қиылыстыру  әдісі

- тұстама әдісі

- редуциялау әдісі

0503. А нүктенің координатасы (1017,84; 596,35), В нүктенің координатасы (921,18; 371,1) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 113013'51"

- 293013'51"

- 203013'51"

- 246046'09"

- 66046'09"

0601. Егер румб СШ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 295° 25'

0701. Құрылыс тордың ең қолданатын қабырғалардың ұзындықтыры қандай?

- 100м, 200м

- 300м, 500м

- 20м, 30м

- 600м, 700м

- 1000м, 1100м

0802. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 5' қатемен 105 м қашықтыққа салынған, ρ=3438'.

- 0,16 м

- 163,7 м

- 0,18 м

- 170 м

- 97,40 м

0903. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде салынатын бөліктердің, тірек центрлерінің осьтерінің ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 5 мм

- 10 мм

- 20 мм

- 15 мм

- 3 мм

1009. Полярлық координаталар тәсілі  -бұл

құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- ) жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (2 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0101. Мемлекеттің территориясында координаталардың таралуын қамтамасыз ететін және басқа да геодезиялық торларды құруға негіз бола алатын геодезиялық тор

- мемлекеттік геодезиялық тор

- техникалық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- теодолиттік жүріс

- мензулалық жүріс

0207. І-ші разрядті теодолиттік жүрістерде шекті салыстырмалы қандай шамадан аспауы керек?

- 1/3000

- 1/1000

- 1/2000

- 1/500

- 1/5000

0308. I-ші разрядті  полигонометрияның жеке жүрістердің шекті ұзындығы?

- 20км

- 15 км

- 5 км

- 2 км

- 25 км

0410. Құрылыстың ситуациялық нүктелері мен контурларының түсірудің қай әдісінде теодолит және қашықтық өлшеу құралдары пайдаланылады?

абсцисса мен ординаталар әдісі

- бұрыштық қиылыстыру  әдісі

- сызықтық қиылыстыру  әдісі

- тұстама әдісі

- полярлық әдісі

0504. А нүктенің координатасы (1210,47; 504,84), В нүктенің координатасы (671,81; 1210,94) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 127020'20"

- 232039'40"

- 307020'20"

- 52039'40"

- 182039'40"

0604. Егер румб СШ: 45° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

45° 25'

- 134° 35'

- 225° 25'

- 314° 25'

- 135° 25'

0708. Кіші аумақтарда құрылыс торды бөлшектеп бөлу үшін қай тәсілді қолданады?

- осьтік

- тура

- тұстамалық

- редуциялау

- сызықтық

0810. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  40'' қателікпен 500 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 10,3 мм

- 163,7 мм

- 48,1 мм

- 7,6 мм

- 96,1 мм

0904. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде жерлік құрылыстардың осьтерін және бровкаларын пландық және биіктік жағдайда бөлуге қойылатын шектік қателігі?

- 20 мм

- 30 мм

- 25 мм

- 5 мм

- 10 мм

1006. Тік бұрышты координаталар тәсілі - бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (3 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0102. Мемлекеттік геодезиялық тор дегеңіміз не?

- инженерлік геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін негіз бола алатын техникалық нивелирлеу

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- құрылыс алаңында бөлу жұмыстарды жүргізуге негіз бола алатын түсіріс негіздеу

- мемлекеттің территориясында координаталардың таралауын қамтамасыз ететін  және басқа да геодезиялық торларды құруға негіз бола алатын геодезиялық тор

- инженерлік геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін негіз бола алатын I разрядты полигонометрия

0208. ІІ-ші разрядті теодолиттік жүрістерде шекті салыстырмалы қиыспаушылық қандай шамадан аспауы керек?

- 1/3000

- 1/2000

- 1/1000

- 1/500

- 1/5000

0310. 4-ші класты полигонометрия жүріс қабырғасының ең үлкен  ұзындығы?

- 2км

- 5 км

- 0,8 км

- 0,35 км

- 0,5 км

0403. 1: 2000 масштабтағы пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,5 м

- 0,4 м

0505. А нүктенің координатасы (1537,01; 2102,84), В нүктенің координатасы (957,87; 631,17) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 291032'03"

- 201027'57"

- 68027'57"

- 111032'03"

- 248027'57"

0605. Егер румб СБ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 314° 35'

0706. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрышты салудың орташа квадраттық қателігі?

10"

- 20"

- 30"

- 10

- 20

0807. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 200 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 103,1 мм

- 19,4 мм

- 9,7 мм

- 51,6 мм

- 97,25 мм

0910. Жобаны жер бетіне көшерудің алдында қандай жұмыстар жүргізіледі?

- дайындық жұмыстары

- координаталар ведомосін есептеу

- камералдық жұмыстар

- жұмыс істеу сызбалары орындау

- далалық жұмыстар

1002. Құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (4 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0106. Триангуляция – бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- биіктік жүрістер ретінде құрылған тор

- техникалық нивелирлеу

0203. 1: 2 000 және одан ірі масштабтағы  түсіру үшін биіктік негіздеудің

- 1-2км2

- 5-7км2

- 10-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

0304. 4-ші класты полигонометрия торлары үшін жүрістердің салыстырмалы қателігі нешеден кем емес болу керек?

0406. Құрылыстың  ситуациялық нүктелері мен контурларының түсіру әдістеріне не жатпайды?

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- қиылыстыру  әдісі

- полярлық әдіс

- тұстама әдісі

- редуциялау әдісі

0502. А нүктенің координатасы (231,16; 931,17), В нүктенің координатасы (438,58; 1210,41) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 126036'18"

- 53023'42"

- 306036'18"

- 233023'42"

- 17023'42"

0607. Егер дирекциондық бұрыш α = 174° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

0707. Құрылыс торды бөлшектеп бөлу тәсілдері

- осьтік және редуциялау

- тура және жанама

- тұстамалық және осьтік

- тұстамалық және редуциялау

- сызықтық және аумақтық

0808. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 300 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 14,6 мм

- 29,1 мм

- 9,7 мм

- 34,4 мм

- 97,25 мм

0907. Құрылыста жүргізілетін барлық бөлу жұмыстары  жалпы геодезиялық ережеге сай өандай принциппен жүргізіледі?

- жалпыдан жекеге

- жекеден жалпыға

- бастыпқыдан соңғыға

- жоғарыдан төмен

- төменнен жоғары

1004. Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (5 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0110. Мемлекеттік пландық тор неше класқа бөлінеді?

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

0201. Құрылыс салынбаған аудандарға бір геодезиялық пункттің нормаланған тығыздығы?

- 1км2

- 5км2

- 10км2

- 15км2

- 30км2

0308. I-ші разрядті  полигонометрияның жеке жүрістердің шекті ұзындығы?

- 20км

- 15 км

- 5 км

- 2 км

- 25 км

0404. 1: 500 масштабтағы пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,1 м

- 0,8 м

0505. А нүктенің координатасы (1537,01; 2102,84), В нүктенің координатасы (957,87; 631,17) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 291032'03"

- 201027'57"

- 68027'57"

- 111032'03"

- 248027'57"

0607. Егер дирекциондық бұрыш α = 174° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

0707. Құрылыс торды бөлшектеп бөлу тәсілдері

- осьтік және редуциялау

- тура және жанама

- тұстамалық және осьтік

- тұстамалық және редуциялау

- сызықтық және аумақтық

0801. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  5'  қателікпен 105 м қашықтыққа салынған. ρ=3438'.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 0,18 м

- 163,7 м

- 0,15 м

- 170 м

- 97,25 м

0908. Жобаны жер бетіне түсіру үшін қажетті құжаттардың қатарына қайсысы жатпайды?

- бас план және топографиялық пландар

- құрылымның негізгі тұстамаларының бойлық жіне көлденең кескіндері

- жұмыс істеу сызбалары және жай сызбалар

- геодезиялық тірек тор пунктерінің координаталар журналы және құрылыс салынатын ауданның тік жазықтықта тегістеу планы

- орындаушы түсіріс нәтижелері

1005. Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ  АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (6 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0106. Триангуляция – бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- биіктік жүрістер ретінде құрылған тор

- техникалық нивелирлеу

0209. 4-ші класс полигонометрия жүрістің шекті салыстырмалы  қиыспаушылығы қандай шамадан аспауы керек?

- 1: 10 000

- 1: 20 000

- 1: 25 000

- 1: 5 000

- 1: 2 000

0302. I-ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 7

- 15

- 5

- 20

0401. Ірі масштабты пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі планның қай шамасынан кіші болу керек?

- 0,2 мм

- 1,0 мм

- 2,0 мм

- 0,5 мм

- 0,8 мм

0505. А нүктенің координатасы (1537,01; 2102,84), В нүктенің координатасы (957,87; 631,17) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 291032'03"

- 201027'57"

- 68027'57"

- 111032'03"

- 248027'57"

0601. Егер румб СШ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 295° 25'

0713. Бірінші кезеңде құрылыс торды бөлу кезінде сызықтық өлшеулерді қандай салыстырмалы қателікпен орындайды?

- 1: 500 – 1: 1000

- 1: 300 – 1: 500

- 1: 1000 – 1 2000

- 1: 8000 – 1: 10 000

- 1: 2000 – 1: 5000

0803. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 20'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 29,5 мм

- 8,7 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 114,6 мм

0902. Бөлу жұмыстарын жұргізу кезінде фундаменттердің өлшемдерінің ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 20 мм

- 10 мм

- 5 мм

- 30 мм

- 15 мм

1009. Полярлық координаталар тәсілі  -бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- ) жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (7 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0108. Полигонометрия– бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- техникалық нивелирлеу

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- дирекциондық бұрыштар мен қабырғалары өлшенген жүрістер жүйесі ретінде құрылған тор

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

0202. Құрылыс салынған аудандарға бір геодезиялық пункттің нормаланған тығыздығы нешеге тең?

- 1км2

- 5км2

- 10км2

- 15км2

- 30км2

0303. II -ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 15

- 7

- 5

- 20

0402. 1: 5000 масштабты пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,5 м

- 0,8 м

0501. А нүктенің координатасы (437,84; 1010,63), В нүктенің координатасы (231,80; 951,41) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 16002'09"

- 47015'14"

- 196002'09"

- 73057'52"

- 80014'00"

0602. Егер румб ОБ: 45° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 45° 25'

- 134° 35'

- 225° 25'

- 314° 25'

- 135° 25'

0702. Құрылыс торды жобалау үшін қажетті құжаттарға не жатады?

- Бас жоба

- 1:10000 масштабтағы ауданның картасы

- берілген ауданына картографиялық материалдардың жиынтығы

- 1:2000 масштабтағы ауданның планы

- 1:1000 масштабтағы жобаланатын ауданның планы

0804. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 20'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 29,5 мм

- 8,7 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 114,6 мм

0901. Жобаны жер бетіне түсіру үшін қандай жобалық құжаттар қажет?

- бас план және топографиялық пландар

- құрылымның негізгі тұстамаларының бойлық жіне көлденең кескіндері

- жұмыс істеу сызбалары және жай сызбалар

- геодезиялық тірек тор пунктерінің координаталар журналы және құрылыс салынатын ауданның тік жазықтықта тегістеу планы

- барлық жауаптар дұрыс

1001. Жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (8 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0111. Мемлекеттік биіктік тор неше класқа бөлінеді?

- 2

- 3

- 6

- 5

- 4

0213. Бір радианның градустағы шамасы

- 57º

- 360º

- 59º

- 45º

- 180º

0315. II -ші разрядті  полигонометрияның түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 8 км

- 1,5 км

- 7 км

0417. Рекогнасцировкалау – бұл

- биіктік қсімшені анықтау процесі

- нақты жер бетінде болған жер бедерінде және ситауциясында өзгерістерді зерттеп тану

- көлбеу бұрышты салу

- жобалық  ара қашықтықты салу

- ішкі кварталдық ситуациясы түсіру

0518. А нүктенің координатасы (1930,10; 3000,60), В нүктенің координатасы (2020,80; 3220,80) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 292023'12"

- 247036'48"

- 22023'12"

- 112023'12"

- 67036'48"

0620. Егер румб ОБ: 15° 15' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 344° 45'

- 164° 45'

- 195° 15'

- 15° 15'

- 235° 15'

0717. Құрылыс торды жобалау үшін қажетті графикалық құжат

- 1:1000 масштабтағы жобаланатын ауданның планы

- 1:10000 масштабтағы ауданның картасы

- 1:25000 масштабтағы карта

- 1:5000 масштабтағы ауданның планы

- Бас жоба

0816. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 400 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 38,8 мм

- 163,7 мм

- 19,4 мм

- 77,6 мм

- 25,8 мм

0912. Құрылыс сызбаларында осьтерді қандай сызықпен жүргізеді?

- түзу сызықпен

- штрих сызықпен

- перпендикуляр сызықпен

- жуандатылған сызықпен

- жінішке сызықпен

1015. Жобалық нүктені сызықтық қиылыстыру тәсілі арқылы жер бетіне көшеру үшін қажетті берілгендер

- жобалық бұрыш

- екі жобалық бұрыш және ара қашықтық

- екі жобалық ара қашықтық

- жобалық бұрыш және жобалық ара қашықтық

- дирекциондық бұрыш және ара қашықтық

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

БІРІНШІ  АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (9 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0112. Сигнал - бұл

- центрді бекітетін жер астындағы құрылыс

- бекіту нүктесі

- биіктікті жоғары дәлдікпен өлшейтін аспап

- арақашықтықты өлшейтін лента

- центрдің үстіне орнатылған ерекше белгі

0216. Кендердің таралу территорияларында басты геодезиялық пландық негіз ретінде не алынады?

- 1, 2, 3, 4 класты және I, II разрядты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2, 3, 4 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 3, 4 класты және I, II разрядты мемлекеттік торлар

- I, II разрядты мемлекеттік торлар

0312. II -ші разрядті  полигонометрияның жүріс қабырғасының ең үлкен  ұзындығы?

- 2км

- 5 км

- 0,8 км

- 0,35 км

- 0,5 км

0413. Қандай мөлшерде жүрістердің қарама-қарсы жақтарының фасатты сызықтары арасындағы көлденең кескінді алады?

- 10 –20 –40 м

- 10 – 30 – 40 м

- 10 –15 –20 м

- 10 – 25 – 35 м

- 10 – 15 – 30 м

0511. А нүктенің координатасы (400,50; 1010,00), В нүктенің координатасы (200,50; 910,00) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 26033'54"

- 153026'06"

- 206033'54"

- 333026'06"

- 63026'05"

0614. Дирекциондық бұрыш α =75° 55' болса, румбты анықтаңыз.

- гсш = 75° 55'

- rош = 4° 05'

- rоб = 25° 55'

- rсб = 75° 05'

- rоб = - 104° 05'

0715. Құрылыс тордың қабығаларын жер бетінде бөлуді қай аспап арқылы орындайды?

- нивелир

- теодолит

- рулетка

- эккер

- буссоль

0814. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  40'' қателікпен 400 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 12,9 мм

- 155,2 мм

- 38,8 мм

- 77,6 мм

- 97,25 мм

0911. Құжаттарды бөлу осьтерінің түрлерін көрсетіңіз?

- координаталық осьтері

- аралық және нақтылық осьтер

- аумақтық осьтер

- симметриялық осьтер

- симметриялық емес осьтер

1019. Жер бетіне жобалық биіктік белгіні көшеру үшін қай аспапты қолданады?

- теодолит

- нивелир

- мензула

- рулетка

- эккер

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тау-кен металлургиялық факультеті

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

БЕКІТЕМІН

кафедра меңгерушісі

М.Е. Рахымбердина

2018 ж.

БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ (10 нұсқа)

«Қолданбалы геодезия» пәні 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы

0113. Мемлекеттік пландық тор жер астында қандай тұрақты белгімен бекітіледі?

- центрлермен

- пирамидалармен

- маркалармен

- экермен

- сигналдармен

0215. Ірі өндірістік-зауыттық территорияларда басты геодезиялық пландық негіз ретінде не алынады?

- 1, 2, 3, 4 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2, 3, 4 класты және I, II разрядты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 3, 4 класты және I, II разрядты мемлекеттік торлар

- I, II разрядты мемлекеттік торлар

0317. I-ші разрядті  полигонометрияның бастапқы мен түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 10 км

- 1,5 км

- 3 км

0412. Қандай масштабта құрылыс салынған пландарды құру кезінде тексеріс өлшеулері жүргізіледі?

- 1: 2000 – 1: 1000

- 1: 5000 – 1: 2000

- 1: 2000 – 1: 500

- 1: 10000 – 1: 5000

- 1: 10000 – 1: 25 000

0514. А нүктенің координатасы (1210,00; 500,80), В нүктенің координатасы (670,80; 1210,90) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 127012'38"

- 232047'22"

- 30701238"

- 52047'22"

- 37012'38"

0611. Егер дирекциондық бұрыш α = 158° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

0713. Бірінші кезеңде құрылыс торды бөлу кезінде сызықтық өлшеулерді қандай салыстырмалы қателікпен орындайды?

- 1: 500 – 1: 1000

- 1: 300 – 1: 500

- 1: 1000 – 1 2000

- 1: 8000 – 1: 10 000

- 1: 2000 – 1: 5000

0812. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  30'' қателікпен 200 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 34,4 мм

- 163,7 мм

- 14,5 мм

- 29,0 мм

- 97,25 мм

0914. Салынбақшы құрылыстың бас және қадалау осьтерін тауып оны жер бетіне бекіту қай сатыда атқарылады?

- дайындық жұмыстары

- нақтылық болу

- жалпы бөлу жұмыстары

- фундаментті көтеруден бастап құрылыстың барлық элементтерін болу

- орындаушы түсіріс

1016. Жобалық нүктені тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі арқылы жер бетіне көшеру үшін қажетті берілгендер

- жобалық бұрыш

- екі жобалық бұрыш және ара қашықтық

- екі жобалық бұрыш

- жобалық бұрыш және жобалық ара қашықтық

- дирекциондық бұрыш және ара қашықтық

Құрастырған ГЖжК кафедрасының доценті                                                                                      Апшикур Б.