ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

ОСВЕТЛЕННЫМИ ВОДАМИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА»

2.1 Цель работы: Ознакомление с методами производственного мониторинга хвостохранилищ и загрязнения грунтовых вод.

2.2 Задача работы: Рассчитать распространение загрязнения в грунтовых водах при разном времени эксплуатации хвостохранилища и неустановившейся фильтрации в безнапорном пласте.

2.3 Сведения о проблеме:

Хвостохранилище - комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых, которые называются хвостами.

Обычно хвостохранилища сооружают в нескольких километрах от горно-обогатительной фабрики, в понижениях рельефа: котловинах, ущельях, иногда в отработанных карьерах.

Из хвостов намывается дамба, которой огораживается хвостохранилище. При отстаивании хвостовой пульпы идёт разделение на осадочную твёрдую фазу хвостов и воду. Вода вторично используется горно-обогатительной фабрикой или очищается и сбрасывается в водотоки.

Хвостохранилища занимают обширные площади, измеряемые сотнями гектар; глубина их достигает сотен метров, а глубина слоя воды в зависимости от условий подачи пульпы и забора осветленной воды составляет 0,5—1,5 м.

Старые хвостохранилища, выполненные без учёта фильтрации и других факторов, нередко становятся источником экологической опасности, в том числе, источником загрязнения грунтовых вод. В процессе эксплуатации хвостохранилищ происходит непрерывная фильтрация растворов в грунт.

Для исключения этого стремятся предупредить фильтрацию через ложе хранилищ и ограждающие их дамбы и плотины, организуют перехват просачивающихся вод экранами из естественных грунтовых или искусственных материалов. Из первых лучшие противофильтрационные свойства имеют тяжелые суглинки и глины. Используется также ряд добавок к естественным и искусственным материалам: синтетические смолы, жидкое стекло, ПАВ и др. Противофильтрационные экраны можно выполнять однослойными, многослойными, из одного или нескольких материалов, с дренажными устройствами и без них.

Контроль и наблюдения за состоянием хвостохранилищ должны производиться в соответствии с заданными в проекте программой и периодичностью в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для хвостовых и шламовых хозяйств опасных производственных объектов».

Наблюдения за хвостохранилищем обязательно включают наблюдения за фильтрационным режимом с помощью сети гидрорежимных наблюдательных скважин (рисунок 1).

- направление течения грунтовых вод; ● – точки режимной сети;

- граница хвостохранилища

Рисунок 1 – Схема расположения гидрорежимных скважин

Наблюдениями за фильтрационным режимом и паровым давлением на сооружениях, где это предусмотрено проектной документацией, устанавливаются:

- положение уровня воды в теле и основании ограждающих сооружений;

- величины фильтрационных расходов;

- скорость течения и вынос грунта фильтрационным потоком;

- химический состав и мутность фильтрационных вод с заполнением журнала наблюдений за уровнями грунтовых вод в скважинах гидрорежимной сети, журнала учета общего химического анализа воды, журнала ведомости химических анализов проб воды по объекту и журнала ведомости содержания микрокомпонентов в воде в соответствии с формами;

- уровни грунтовых вод и их химический состав на прилегающей к хвостохранилищу территории.

Для оценки возможного загрязнения подземных вод и подтопления прилегающей к хвостохранилищу территории производятся замеры уровней и отбор проб воды на химический состав в скважинах наблюдательной сети, в соответствии с графиком.

На основе анализа результатов натурных наблюдений и происходящих в сооружении процессов, состав или периодичность инструментальных наблюдений изменяется организацией, эксплуатирующей хвостохранилище, по согласованию с проектной организацией.

На основе данных инструментальных измерений, геотехнического контроля, обследований и осмотров сооружений, авторского надзора, материалов проверок органами контроля и экспертных заключений, служба эксплуатации ежегодно составляет технический отчет о состоянии хвостохранилища.

2.4 Методика расчета:

Длина пути фильтрации за время эксплуатации хвостохранилища определяется по формуле:

, м (2.1)

где: k – коэффициент фильтрации, м/сут,.

h – мощность водоносного слоя, м,

t – время эксплуатации хвостохранилища, лет,

m – коэффициент недостатка насыщения грунтов, %.

L – длина пути фильтрации, м.

2.5 Задание:

Рассчитать длину пути фильтрации от хвостохранилища за разные промежутки времени эксплуатации, сравнить результаты, сделать вывод о соотношении времени эксплуатации и длины пути фильтрации. Данные для расчёта приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1  - Варианты заданий

| № в. | Коэффициент фильтрации | Мощность водоносного слоя | Время эксплуатации хвостохранилища |  | Коэффициент недостатка насыщения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 0,03 | 3 | 5 | 10 | 0,21 | 0,33 |
| 2 | 0,035 | 4 | 5 | 11 | 0,31 | 0,50 |
| 3 | 0,04 | 5 | 6 | 12 | 0,41 | 0,65 |
| 4 | 0,045 | 6 | 7 | 13 | 0,36 | 0,58 |
| 5 | 0,05 | 7 | 7 | 14 | 0,21 | 0,33 |
| 6 | 0,055 | 8 | 7 | 15 | 0,15 | 0,24 |
| 7 | 0,06 | 9 | 8 | 16 | 0,17 | 0,27 |
| 8 | 0,065 | 10 | 8 | 17 | 0,11 | 0,18 |
| 9 | 0,07 | 2 | 9 | 18 | 0,13 | 0,21 |
| 10 | 0,075 | 3 | 9 | 19 | 0,50 | 0,80 |
| 11 | 0,08 | 4 | 20 | 40 | 0,24 | 0,38 |
| 12 | 0,085 | 5 | 16 | 32 | 0,32 | 0,51 |
| 13 | 0,09 | 6 | 12 | 25 | 0,35 | 0,56 |
| 14 | 0,095 | 7 | 15 | 30 | 0,12 | 0,19 |
| 15 | 0,065 | 8 | 10 | 20 | 0,32 | 0,51 |